ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР – ЛИДЕР «С»

Проект

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МАЛОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ: П. ВОГУЛКА, МИКРОРАЙОН «В ГРАНИЦАХ УЛ. ГАГАРИНА, ТИТОВА, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ»

ТОМ 2. Утверждаемая часть проекта планировки и проекта межевания

МК № 0162300069715000008-0457072-01

Екатеринбург 2015

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР – ЛИДЕР «С»

Проект

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МАЛОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ: П. ВОГУЛКА, МИКРОРАЙОН «В ГРАНИЦАХ УЛ. ГАГАРИНА, ТИТОВА, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ»

Том 2. Утверждаемая часть проекта планировки и проекта межевания

МК № 0162300069715000008-0457072-01

Директор										И.И. Банников

Гл. инженер отдела                                                                              О. В. Идолова

Вед. градостроитель проекта							О.С. Гордейчук

Екатеринбург 2015

Список разработчиков

| Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Архитектурно-планировочная часть | Вед. градостроитель | О.С. Гордейчук |  |
| Транспортная инфраструктура | Ведущий инженер | М.О. Катькало |  |
| Инженерная инфраструктура | Ведущий специалист по инженерному обеспечению | К.В. Юдина |  |
| Инженерное благоустройство | Инженер | М.Е. Колягина |  |
| Охрана окружающей среды | Ведущий специалист | А.С. Лесная |  |
| ТЭО |  |  |  |

Состав проекта

| № | Наименование | Масштаб | Кол. листов | Гриф секр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Текстовые материалы |  |  |  |  |
| 1 | Пояснительная записка Том 1. «Проект планировки и межевания для строительства малоэтажной жилой застройки: п. Вогулка, микрорайон «в границах ул. Гагарина, Титова, Железнодорожная» Материалы по обоснованию проекта планировки и проекта межевания территории |  | 45 | ДСП |
| 2 | Пояснительная записка Том 2. «Проект планировки и межевания для строительства малоэтажной жилой застройки: п. Вогулка, микрорайон «в границах ул. Гагарина, Титова, Железнодорожная» Утверждаемая часть проекта планировки и проекта межевания территории |  | 15 | Н/С |
| Графические материалы |  |  |  |  |
| Материалы по обоснованию |  |  |  |  |
| 1 2 | Схема расположения элемента планировочной структуры в планировочной структуре поселка |  | 1 | Н/С |
|  | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории и границы зон с особыми условиями использования территорий | 1:1000 |  | ДСП |
| 2 | Схема застройки территории | 1:1000 | 1 | ДСП |
| 3 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | 1:1000 | 1 | ДСП |
| Утверждаемая часть |  |  |  |  |
| 4 | Схема функционального зонирования территории | 1:1000 | 1 | Н/С |
| 5 | Схема границ красных линий | 1:1000 | 1 | Н/С |
| 6 | Схема организации улично-дорожной сети | 1:1000 | 1 | Н/С |
| 7 | Схема инженерного обеспечения территории | 1:1000 | 1 | ДСП |
| Проект межевания |  |  |  |  |
| 8 | Схема межевания территории | 1:1000 | 1 | Н/С |

Содержание

Введение	6

Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения	8

1.1. Проектный баланс территории	8

1.2. Размещение объектов местного значения	8

Жилая зона	8

Общественно-деловая зона	9

Рекреационная зона	9

Зона инженерной и транспортной инфраструктур	9

1.3. Планируемое размещение объектов инженерной инфраструктуры	9

1.4. Планируемое размещение объектов транспортной инфраструктуры	11

1.5. Планируемое размещение объектов инженерного благоустройства территории	12

1.6. Планируемое размещение объектов МЧС по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на проектируемой территории	13

1.7. Установление красных линий	13

1.8. Основные технико-экономические показатели	15

## Введение

Проект планировки и межевания для строительства малоэтажной жилой застройки: п. Вогулка, микрорайон «в границах ул. Гагарина, Титова, Железнодорожная» разработан коллективом ООО «Инженерный центр «Лидер-С».

Основными целями разработки проекта планировки и проекта межевания территории являются: выделение элементов планировочной структуры; установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры; установление зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения; установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства; установление характеристик и параметров объектов капитального строительства; установление границ земельных участков предназначенных для строительства и размещения линейных объектов; проектирование сетей инженерной инфраструктуры для проектируемых объектов капитального строительства; установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры; установление границ земельных участков, зон действия публичных сервитутов, видов обременений и ограничений использования земельных участков.

При разработке проекта планировки и проекта межевания учтены и использованы следующие законодательные нормативные документы (с изменениями и дополнениями):

-	Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ;

-	Земельный Кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 25.10.2001 года № 136-ФЗ);

-	Водный Кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 03.06.2006 года № 74-ФЗ);

-	Лесной Кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 04.12.2006 года № 200-ФЗ);

-	Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-	Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации»;

-	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент и требования пожарной безопасности»;

-	Федеральный закон от 30.05.1997 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-	Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

-	Федеральный закон 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

-	Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

-	Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

-	СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

-	Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66.

-	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;

-	СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждений градостроительной документации» в части не противоречащей Градостроительному кодексу РФ;

-	СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

-	СНиП 2.04.03.-85 Канализация. Наружные сети и сооружения;

-	СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети;

-	СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления;

-	СНиП 11.02.-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения;

-	СНиП 2.01.01-82* Строительная климатология и геофизика;

-	СНиП 23-01-99 Строительная климатология;

-	СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.

При разработке Проекта учтены:

- «Генеральный план Шалинского городского округа применительно к территории п. Вогулка», утвержденный   решением Думы Шалинского городского округа  от 31.01.2013 года № 105;

-	Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2012 г. №2360-РП «О соблюдении требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при осуществлении градостроительной деятельности на территории Свердловской области».

Проект разработан на топографической подоснове масштаба 1:2000, предоставленной Управлением архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа.

## Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения

#### 1.1. Проектный баланс территории

Согласно материалам проекта планировки («Функциональное зонирование территории» лист 4) территория проектирования занимает площадь 7 га.

Проектный баланс территорий выполнен в соответствии с функциональными зонами, в которые объединены земли по требованиям Градостроительного кодекса РФ, приводится в таблице 1.

Проектное население –72 человека.

###### Таблица 1

Проектный баланс территории

| Наименование территорий | Площадь, га | % ко всей территории |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Общая площадь земель в границах проектирования | 7,0 | 100 |
| в том числе: |  |  |
| 1. Жилая зона | 3,34 | 47,8 |
| из них: |  |  |
| - территория индивидуальной жилой застройки с участками | 3,28 | 46,9 |
| - участки для ведения личного подсобного хозяйства | 0,06 | 0,9 |
| 2.Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур | 0,47 | 6,7 |
| - территория объектов транспортной инфраструктуры | 0,47 | 6,7 |
| 3. Рекреационные зоны | 1,15 | 16,4 |
| из них: |  |  |
| - озеленение общего пользования | 0,16 | 2,29 |
| - озеленение улиц и дорог | 0,99 | 14,1 |
| 4. Зона специального назначения | 2,04 | 29,1 |
| из них: |  |  |
| - санитарно-защитное озеленение | 2,04 | 29,1 |

#### 1.2. Размещение объектов местного значения

##### Жилая зона

Общая площадь жилой зоны составит 3,28 га.

Население проектируемого участка определено в количестве 72 человек.

Количество участков – 24.

Жилищный фонд проектируемого участка составит 1929,6 кв.м.

Плотность населения на жилой территории составит 22 чел/га.

##### Общественно-деловая зона

На территории проектирования размещение объектов культурно-бытового обслуживания не предусматривается.

##### Рекреационная зона

Рекреационная зона на проектируемой территории представлена небольшими благоустроенными скверами в восточной части по ул. Железнодорожная, на пересечении ул. Гагарина и Титова, а также в южной части вдоль ул. Титова.

##### Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Территорий для размещения объектов инженерной инфраструктуры на рассматриваемой территории не выделено.

Зона транспортной инфраструктуры представлена проектируемыми улицами и дорогами.

1.3. Планируемое размещение объектов инженерной инфраструктуры

В данном разделе проекта предложены мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры. Произведены расчеты энергопотребления на полный объем жилищного строительства. Расчеты по перспективным объемам энергопотребления выполнены в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66. Также в данном проекте учтены мероприятия, предложенные Генеральным планом поселка Вогулка.

Водоснабжение

Настоящим проектом предусматривается 100% обеспечение всей проектной застройки централизованной системой водоснабжения с вводом сети в дом. Трассировка водопроводной сети предусмотрена с подключением проектных водопроводов к существующей сети села. Источник водоснабжения – скважина 1239. Водопровод принимается объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный, материал труб-сталь, диаметр труб 50 мм. При определении диаметров водопроводной сети также учтены потребности воды на наружное пожаротушение. Уточнение трассировки, диаметров труб, а также расстановка пожарных гидрантов выполняются на этапах рабочего проектирования.

Объем водопотребления проектного населения составит 17,42 м3/сут.

Расход воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления составит:

- Qсут.max – 19,72 м3/сут;

- Qсут.min – 13,96 м3/сут.

Часовой расход воды составит:

- Qчас.max – 0,99 м3/час;

- Qчас.min – 0,41 м3/час.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” необходимо учитывать расходы воды на наружное пожаротушение. Общий расход воды на пожаротушение 1 пожара в течение 3 часов составит 54м3. Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов, которые необходимо установить на водопроводной сети.

Водоотведение

В связи с тем, что в населенном пункте отсутствует централизованная система водоотведения, для проектируемой застройки, возможно, предусмотреть децентрализованную систему водоотведения. Для отведения хозяйственно-бытовых стоков от проектируемой застройки необходимо предусмотреть местные водонепроницаемые выгреба и обеспечить вывоз жидких отходов. Водонепроницаемые выгреба необходимо разместить на территории каждого участка индивидуальной жилой застройки.

Объем хозяйственно-бытовых стоков составит 13,82 м3/сут.

Объем хозяйственно-бытовых стоков в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления составит:

- Qсут.max – 16,12 м3/сут;

- Qсут.min – 10,36 м3/сут.

Газоснабжение

В настоящее время на территории села Роща централизованная система газоснабжения отсутствует. Согласно проектным мероприятиям предлагаемым генеральным планом предусматривается газоснабжение поселка от строящегося газопровода высокого давления I категории Первоуральск – Кузино – Сабик – Сарга – Шаля – Шамары – Гора – Платоново.

Настоящим проектом не предусматривается централизованное газоснабжение застройки. На перспективу после осуществления мероприятий, предлагаемых генеральным планом возможно обеспечение проектируемой застройки централизованной системой газоснабжения, прокладка газопроводов низкого давления в границах красных линий. На перспективу выполнен расчет объемов газопотребления проектной застройки.

Объем газопотребления составит 21873,6 м3/год.

Теплоснабжение

Самым оптимальным и экономичным вариантом теплоснабжения проектной застройки является теплоснабжение от автономных газовых установок (расчет объема газа на отопление см. раздел «Газоснабжение»). До момента реализации мероприятий, предложенных в разделе «Газоснабжение», проектом предусматривается теплоснабжение перспективной жилой застройки от автономных источников (печное отопление, дизельное).

Электроснабжение

Настоящим проектом предусматривается 100% обеспечение всей проектной застройки централизованной системой электроснабжения. Электроснабжение проектируемой застройки предусматривается от существующей воздушной линии электропередачи 10кВ, через существующий ТП №301.

Связь

В соответствие с Пособием по проектированию городских (местных) телефонных сетей проводного вещания городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89*) телефонизация в населенных пунктах для жилого фонда должна быть 100%. С учетом коэффициента семейности, принятым равным в данной застройке – 3, общее количество номеров для проектируемой территории составит 24.

Телефонизация проектируемой застройки намечается от существующего узла связи.

#### 1.4. Планируемое размещение объектов транспортной инфраструктуры

В основу развития улично-дорожной сети проектируемого участка положены предложения генерального плана п. Вогулка Развитие планировочной структуры предполагает строительство улиц в жилой застройке в различных направлениях.

Общая протяженность улично-дорожной сети 0,69 км. Плотность улично-дорожной сети 9,86 км/ км².

Общая протяженность основной улично-дорожной сети 0,59 км (поселковые дороги, главные улицы, основные улицы в жилой застройке). Плотность основной улично-дорожной сети 8,43 км/ км². Этот показатель выше нормативного (1,50 км/км²).

Поперечные профили проектируемых улиц выполнены в соответствии с СП 42.13330.2011.

Внутреннее автобусное сообщение согласно генерального плана п. Вогулка осуществлять не планируется. Генеральный план предполагает размещение остановочного пункта общественного транспорта в южной части поселка в районе Вогульского ЛПХ.

Пешеходное движение организовано по всем улицам проектируемого микрорайона, обеспечивая минимальную дальность перемещения до объектов пешеходного тяготения.

Хранение автотранспорта жителями индивидуальной жилой застройки планируется на собственных приусадебных участках.

#### 1.5. Планируемое размещение объектов инженерного благоустройства территории

Инженерное освоение и благоустройство территорий это важная архитектурная и градостроительная проблема. Любая местность характеризуется определенными условиями рельефа, уровнем стояния грунтовых вод, опасностью затопления паводковыми водами и др. Сделать территорию более пригодной для строительства и эксплуатации можно по средствам инженерной подготовки.

В соответствии с требованиями действующих санитарных правил и норм, а также строительных правил (раздел «Инженерная подготовка территории и вертикальная планировка»), была разработана схема поверхностного водоотвода, которая включает следующие мероприятия:

-	вертикальная планировка;

-	поверхностный водоотвод.

Основные мероприятия по инженерной подготовке отражены на «Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки проектируемой территории» лист 3 графических материалов.

Инженерная подготовка территории, поверхностный водоотвод

Рельеф местности всхолмленный, максимальная отметка поверхности – 316,28 м, минимальная – 305,28м). Наиболее возвышенный участок располагается в северной части района проектирования, пониженный участок – в юго-восточный части рассматриваемой территории. Средний уклон по площадке составляет 33‰ в направлении с северо-запада на юго-восток в сторону существующей ул. Титова.

Схема вертикальной планировки территории выполнена в масштабе 1:1000. Высотное решение проработано в проектных отметках по осям улиц. В основу проектных предложений заложено обеспечение организованной системы поверхностного водоотвода, максимального сохранения существующего рельефа благоприятных для строительства участков. Проектом приняты уклоны по улично-дорожной сети от 4‰ до 63 ‰, в зависимости от характеристик улицы и рельефа. Разница между отметками существующего рельефа и проектными отметками, принятыми в настоящем проекте, составляет от -0,80 до +0,77 метров.

Проектируемая территории представляет собой единый бассейн стока площадью 6,8 га.

В данном разделе проекта планировки был произведен расчет расходов ливневых стоков.

Опираясь на исходные и справочные данные, в результате расчетов были определены расходы воды с территории площадки. Среднесуточный объем поверхностных стоков равен 7,1м3/сут. Годовой объем поверхностных стоков включая осадки в теплый и холодный период года равен 1713,6м3/год.

В связи с небольшим объемом стоков поверхностный водоотвод с проектируемой территории предусмотрено организовать открытым способом по лоткам проезжих частей улиц с последующим отводом стоков на улицы Титова, Гагарина.

В рамках данного проекта планировки предусмотрено сохранение схемы поверхностного водоотвода в соответствии с генеральным планом.

Более подробно мероприятия по инженерной подготовке территории разрабатываются при наличии подробной исходной документации, на следующей стадии проектирования.

Инженерное благоустройство территории

В соответствии с природными условиями и принятыми планировочными решениями проекта планировки предусмотрено благоустройство и озеленение территорий общего пользования вдоль красных линий застройки.

Благоустройство территории

Мероприятия по благоустройству включают в себя:

-	организацию зон отдыха;

-	устройство пешеходных дорожек, озеленение;

Развитие природно-рекреационных зон на данных территориях предполагает максимальное сохранение уже имеющихся зеленых насаждений.

Для беспрепятственного доступа инвалидов ко всем необходимым объектам необходимо предусмотреть понижающие площадки в местах пересечения тротуаров с проезжей частью. Высота бортовых камней тротуара должна быть не менее 2,5 см и не превышать 4 см. Минимальная ширина пониженного бордюра, исходя из габаритов кресла-коляски, должна быть не менее 900 мм.

Данное мероприятие необходимо проводить на рабочей стадии проектирования.

#### 1.6. Планируемое размещение объектов МЧС по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на проектируемой территории

Установка пожарных гидрантов на расстоянии 150 м друг от друга.

#### 1.7. Установление красных линий

Проектом установлены красные линии (см. лист 5 «Схема границ красных линий»), которые обозначают планируемые границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, тротуары. Ведомость координат красных линий в границах проектирования сведена в таблицу 2.

Территорией общего пользования может беспрепятственно пользоваться неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, скверы, бульвары).

Таблица 2

Ведомость координат красных линий

| Номер точки | Y | X |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1406959.25 | 447137.36 |
| 2 | 1407049.4 | 447190.17 |
| 3 | 1407068.25 | 447194.22 |
| 4 | 1407183.03 | 447181.88 |
| 5 | 1407262.63 | 447169.52 |
| 6 | 1407259.56 | 447149.75 |
| 7 | 1407180.46 | 447162.02 |
| 8 | 1407069.27 | 447173.98 |
| 9 | 1407056.7 | 447171.28 |
| 10 | 1407029.76 | 447155.5 |
| 11 | 1407012.51 | 447145.39 |
| 12 | 1406969.36 | 447120.11 |
| 13 | 1407068.06 | 447090.13 |
| 14 | 1407073.3 | 447084.21 |
| 15 | 1407099.28 | 447064.39 |
| 16 | 1407099.98 | 447065.31 |
| 17 | 1407113.15 | 447075.24 |
| 18 | 1407128.5 | 447081.25 |
| 19 | 1407144.93 | 447082.89 |
| 20 | 1407218.66 | 447069.99 |
| 21 | 1407215.21 | 447050.28 |
| 22 | 1407144.14 | 447062.71 |
| 23 | 1407133.23 | 447061.62 |
| 24 | 1407123 | 447057.61 |
| 25 | 1407115.53 | 447051.99 |
| 26 | 1407139.78 | 447033.48 |
| 27 | 1407145.64 | 447027.58 |
| 28 | 1407181.47 | 446979.77 |
| 29 | 1407193.89 | 446971.9 |
| 30 | 1407265.53 | 446957.26 |
| 31 | 1407261.51 | 446937.67 |
| 32 | 1407186.28 | 446953.05 |
| 33 | 1407167.7 | 446964.82 |
| 34 | 1407130.47 | 447014.47 |
| 35 | 1407126.55 | 447018.43 |
| 36 | 1407059.61 | 447069.5 |
| 37 | 1407051.79 | 447078.34 |

#### 1.8. Основные технико-экономические показатели

Технико-экономические показатели сведены в таблицу 3.

Таблица 3

Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Проект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| I. | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах проектирования | га/% | 7,0/100 | 7,0/100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1. | Жилая зона | га/% | 0,04/0,6 | 3,34/47,8 |
| 2. | Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур | га/% | 0,19/2,7 | 0,47/6,7 |
| 3. | Рекреационная зона | га/% | 0,65/9,3 | 1,15/16,4 |
| 4. | Зоны сельскохозяйственного использования | га/% | 5,61/80,1 | - |
| 5 | Зоны специального назначения | га/% | - | 2,04/29,1 |
| 6. | Прочие территории | га/% | 0,51/7,3 | - |
| II. | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1. | Общая численность населения | чел. | - | 72 |
| III. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 1. | Средняя обеспеченность населения | м2/чел. | - | 26,8 |
| 2. | Общий объем жилищного фонда So6щ. | м2 | - | 1929,6 |
| 3. | Количество домов | индивидуальных | - | 24 |
| IV. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 1. | Водопотребление всего | м3/сут. | - | 17,42 |
| 2. | Общее поступление сточных вод всего | м3/сут. | - | 13,82 |
| 3. | Потребность в электроэнергии всего | кВт | - | 39,94 |
| 4. | Потребление тепла всего | Гкал/час | - | - |
| 5. | Потребление газа всего | м3/год | - | 21873,6 |
| 6. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | - | 24 |
| V. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 1. | Протяжённость улично-дорожной сети всего | км | - | 0,69 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - поселковая дорога | км | - | - |
|  | - главная улица | км | - | - |
|  | - улицы в жилой застройке | км | - | 0,69 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - основные | км | - | 0,59 |
|  | - второстепенные | км | - | 0,10 |
| 2. | Плотность улично-дорожной сети | км/км2 | - | 9,86 |
| 3. | Плотность основной улично-дорожной сети | км/км2 | - | 8,43 |