ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР – ЛИДЕР «С»

Проект

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МАЛОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ: П. САБИК, МИКРОРАЙОН «УЛ. СОЛНЕЧНАЯ», МИКРОРАЙОН «УЛ. НОВАЯ, СЕВЕРНАЯ»

ТОМ 2. Утверждаемая часть проекта планировки и проекта межевания

МК № 0162300069715000011-0457072-01

Екатеринбург 2015

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР – ЛИДЕР «С»

Проект

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МАЛОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ: П. САБИК, МИКРОРАЙОН «УЛ. СОЛНЕЧНАЯ», МИКРОРАЙОН «УЛ. НОВАЯ, СЕВЕРНАЯ»

Том 2. Утверждаемая часть проекта планировки и проекта межевания

МК № 0162300069715000011-0457072-01

Директор										И.И. Банников

Гл. инженер отдела                                                                              О. В. Идолова

Вед. градостроитель проекта							О.С. Гордейчук

Екатеринбург 2015

Список разработчиков

| Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Архитектурно-планировочная часть | Вед. градостроитель | О.С. Гордейчук |  |
| Транспортная инфраструктура | Ведущий инженер | М.О. Катькало |  |
| Инженерная инфраструктура | Ведущий специалист по инженерному обеспечению | К.В. Юдина |  |
| Инженерное благоустройство | Инженер | М.Е. Колягина |  |
| Охрана окружающей среды | Ведущий специалист | А.С. Лесная |  |
| ТЭО |  |  |  |

Состав проекта

| № | Наименование | Масштаб | Кол. листов | Гриф секр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Текстовые материалы |  |  |  |  |
| 1 | Пояснительная записка Том 1. «Проект планировки и межевания для строительства малоэтажной жилой застройки: п. Сабик, микрорайон «ул. Солнечная», микрорайон «ул. Новая, Северная» Материалы по обоснованию проекта планировки и проекта межевания территории |  | 49 | ДСП |
| 2 | Пояснительная записка Том 2. «Проект планировки и межевания для строительства малоэтажной жилой застройки: п. Сабик, микрорайон «ул. Солнечная», микрорайон «ул. Новая, Северная» Утверждаемая часть проекта планировки и проекта межевания территории |  | 16 | Н/С |
| Графические материалы |  |  |  |  |
| Материалы по обоснованию |  |  |  |  |
| 1 2 | Схема расположения элемента планировочной структуры в планировочной структуре села |  | 1 | Н/С |
|  | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории и границы зон с особыми условиями использования территорий | 1:1000 |  | ДСП |
| 2 | Схема застройки территории | 1:1000 | 1 | ДСП |
| 3 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | 1:1000 | 1 | ДСП |
| Утверждаемая часть |  |  |  |  |
| 4 | Схема функционального зонирования территории | 1:1000 | 1 | Н/С |
| 5 | Схема границ красных линий | 1:1000 | 1 | Н/С |
| 6 | Схема организации улично-дорожной сети | 1:1000 | 1 | Н/С |
| 7 | Схема инженерного обеспечения территории | 1:1000 | 1 | ДСП |
| Проект межевания |  |  |  |  |
| 8 | Схема межевания территории | 1:1000 | 1 | Н/С |

Содержание

Введение	6

Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения	8

1.1. Проектный баланс территории	8

1.2. Размещение объектов местного значения	8

Жилая зона	8

Общественно-деловая зона	8

Рекреационная зона	9

Зона инженерной и транспортной инфраструктур	9

1.3. Планируемое размещение объектов инженерной инфраструктуры	9

1.4. Планируемое размещение объектов транспортной инфраструктуры	11

1.5. Планируемое размещение объектов инженерного благоустройства территории	12

1.6. Планируемое размещение объектов МЧС по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на проектируемой территории	13

1.7. Установление красных линий	14

1.8. Основные технико-экономические показатели	15

## Введение

«Проект планировки и межевания для строительства малоэтажной жилой застройки: п. Сабик, микрорайон «ул. Солнечная», микрорайон «ул. Новая, Северная» разработан коллективом ООО «Инженерный центр «Лидер-С».

Основными целями разработки проекта планировки и проекта межевания территории являются: выделение элементов планировочной структуры; установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры; установление зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения; установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства; установление характеристик и параметров объектов капитального строительства; установление границ земельных участков предназначенных для строительства и размещения линейных объектов; проектирование сетей инженерной инфраструктуры для проектируемых объектов капитального строительства; установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры; установление границ земельных участков, зон действия публичных сервитутов, видов обременений и ограничений использования земельных участков.

При разработке проекта планировки и проекта межевания учтены и использованы следующие законодательные нормативные документы (с изменениями и дополнениями):

-	Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ;

-	Земельный Кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 25.10.2001 года № 136-ФЗ);

-	Водный Кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 03.06.2006 года № 74-ФЗ);

-	Лесной Кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 04.12.2006 года № 200-ФЗ);

-	Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-	Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации»;

-	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент и требования пожарной безопасности»;

-	Федеральный закон от 30.05.1997 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-	Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

-	Федеральный закон 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

-	Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

-	Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

-	СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

-	Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66.

-	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;

-	СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждений градостроительной документации» в части не противоречащей Градостроительному кодексу РФ;

-	СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

-	СНиП 2.04.03.-85 Канализация. Наружные сети и сооружения;

-	СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети;

-	СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления;

-	СНиП 11.02.-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения;

-	СНиП 2.01.01-82* Строительная климатология и геофизика;

-	СНиП 23-01-99 Строительная климатология;

-	СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.

При разработке Проекта учтены:

- «Генеральный план Шалинского городского округа применительно к территории п. Сабик», утвержденный   решением Думы Шалинского городского округа  от 31.01.2013 года № 105;

-	Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2012 г. №2360-РП «О соблюдении требований законодательства о санитарно-эпидермиологическом благополучии населения при осуществлении градостроительной деятельности на территории Свердловской области».

Проект разработан на топографической подоснове масштаба 1:2000, предоставленной Управлением архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа.

## Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения

#### 1.1. Проектный баланс территории

Согласно материалам проекта планировки («Функциональное зонирование территории» лист 4) территория проектирования занимает площадь 9,1 га.

Проектный баланс территорий выполнен в соответствии с функциональными зонами, в которые объединены земли по требованиям Градостроительного кодекса РФ, приводится в таблице 1.

Проектное население – 93 человек.

###### Таблица 1

Проектный баланс территории

| Наименование территорий | Площадь, га | % ко всей территории |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Общая площадь земель в границах проектирования | 9,1 | 100 |
| в том числе: |  |  |
| 1. Жилая зона | 4,31 | 47,3 |
| из них: |  |  |
| - территория индивидуальной жилой застройки с участками | 4,28 | 47,0 |
| - участки для ведения личного подсобного хозяйства | 0,03 | 0,3 |
| 2. Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур | 1,15 | 12,7 |
| - территория объектов транспортной инфраструктуры | 1,15 | 12,7 |
| 3. Рекреационные зоны | 3,64 | 40,0 |
| из них: |  |  |
| - озеленение общего пользования | 0,38 | 4,1 |
| - озеленение улиц и дорог | 3,26 | 35,9 |

#### 1.2. Размещение объектов местного значения

##### Жилая зона

Общая площадь жилой зоны составит 8,08 га.

Население проектируемого участка определено в количестве 93 человек.

Количество участков – 31.

Жилищный фонд проектируемого участка составит 2790,0 кв.м.

Плотность населения на жилой территории составит 12 чел/га.

##### Общественно-деловая зона

На территории проектирования размещение объектов культурно-бытового обслуживания не предусматривается.

##### Рекреационная зона

В восточной части, вдоль ул. Ясная (рабочее название) организован бульвар с благоустроенными площадками для отдыха населения.

##### Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Территорий для размещения объектов инженерной инфраструктуры на рассматриваемой территории не выделено.

Зона транспортной инфраструктуры представлена проектируемыми улицами и дорогами.

1.3. Планируемое размещение объектов инженерной инфраструктуры

В данном разделе проекта предложены мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры. Произведены расчеты энергопотребления на полный объем жилищного строительства. Расчеты по перспективным объемам энергопотребления выполнены в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66. Также в данном проекте учтены мероприятия, предложенные Генеральным планом поселка Сабик.

Водоснабжение

Настоящим проектом предусматривается 100% обеспечение всей проектной застройки централизованной системой водоснабжения с вводом сети в дом. Трассировка водопроводной сети предусмотрена с подключением проектных водопроводов к существующей водозаборной скважине №45044, расположенной за западной границей проектирования. Водопровод принимается объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный, материал труб-сталь, диаметр труб 75 мм. При определении диаметров водопроводной сети также учтены потребности воды на наружное пожаротушение. Уточнение трассировки, диаметров труб, а также расстановка пожарных гидрантов выполняются на этапах рабочего проектирования.

Объем водопотребления проектного населения составит 22,51 м3/сут.

Расход воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления составит:

- Qсут.max – 25,49 м3/сут;

- Qсут.min – 18,05 м3/сут.

Часовой расход воды составит:

- Qчас.max – 1,27 м3/час;

- Qчас.min – 0,53 м3/час.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” необходимо учитывать расходы воды на наружное пожаротушение. Общий расход воды на пожаротушение 1 пожара в течение 3 часов составит 54 м3. Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов, которые необходимо установить на водопроводной сети.

Водоотведение

В связи с тем, что в населенном пункте отсутствует централизованная система водоотведения, для проектируемой застройки, возможно, предусмотреть децентрализованную систему водоотведения. Для отведения хозяйственно-бытовых стоков от проектируемой застройки необходимо предусмотреть местные водонепроницаемые выгреба, а также обеспечить вывоз жидких отходов. Водонепроницаемые выгреба необходимо разместить на территории каждого участка индивидуальной жилой застройки.

Объем хозяйственно-бытовых стоков составит 17,86 м3/сут.

Объем хозяйственно-бытовых стоков в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления составит:

- Qсут.max – 20,83 м3/сут;

- Qсут.min – 13,40 м3/сут.

Газоснабжение

В настоящее время на территории поселка Сабик централизованная система газоснабжения отсутствует. Согласно проектным мероприятиям предлагаемым генеральным планом предусматривается газоснабжение поселка от строящегося газопровода высокого давления I категории Первоуральск – Кузино – Сабик – Сарга – Шаля – Шамары с ответвлениями на д. Черемша – Дружинино – Солдатка и р.п. Староуткинск.

Настоящим проектом не предусматривается централизованное газоснабжение застройки. На перспективу после осуществления мероприятий, предлагаемых генеральным планом возможно обеспечение проектируемой застройки централизованной системой газоснабжения, прокладка газопроводов низкого давления в границах красных линий. На перспективу выполнен расчет объемов газопотребления проектной застройки. Объем газопотребления составит 28253,4 м3/год.

Теплоснабжение

Самым оптимальным и экономичным вариантом теплоснабжения проектной застройки является теплоснабжение от автономных газовых установок (расчет объема газа на отопление см. раздел «Газоснабжение»). До момента реализации мероприятий, предложенных в разделе «Газоснабжение», проектом предусматривается теплоснабжение перспективной жилой застройки от автономных источников (печное отопление, дизельное).

Электроснабжение

Настоящим проектом предусматривается 100% обеспечение всей проектной застройки централизованной системой электроснабжения. Электроснабжение проектируемой застройки предусматривается от существующей воздушной линии электропередачи 10кВ через существующий трансформаторный пункт, расположенный по ул. Лесная за границей проектирования.

Связь

В настоящее время стационарной телефонной сети в населенном пункте нет. Имеется возможность пользования телефонами сотовой связи: Мотив, Utel, МТС, Мегафон, Билайн, Теле-2 и т.д. Так же в поселке установлены спутниковые таксофоны (двусторонняя связь).

Проектируемое потребное количество телефонов ГТС для данной застройки составляет 31 шт. В связи с нерентабельностью развития сети проводного радиовещания, на перспективу оно не предусматривается.

#### 1.4. Планируемое размещение объектов транспортной инфраструктуры

В основу развития улично-дорожной сети проектируемого участка положены предложения генерального плана п. Сабик. Развитие планировочной структуры предполагает строительство улиц в жилой застройке в различных направлениях.

Общая протяженность улично-дорожной сети 1,50 км. Плотность улично-дорожной сети 30,00 км/ км².

Общая протяженность основной улично-дорожной сети 0,39 км (поселковые дороги, главные улицы, основные улицы в жилой застройке). Плотность основной улично-дорожной сети 7,80 км/ км². Этот показатель выше нормативного (1,50 км/км²).

Поперечные профили проектируемых и реконструируемых улиц выполнены в соответствии с СП 42.13330.2011.

Внутреннее автобусное сообщение согласно генеральному плану п. Сабик осуществлять не планируется. Генеральный план предполагает размещение остановочного пункта общественного транспорта в районе пересечения улиц Мира и Таежная в центральной части поселка.

Пешеходное движение организовано по всем улицам проектируемого микрорайона, обеспечивая минимальную дальность перемещения до объектов пешеходного тяготения.

Хранение автотранспорта жителями индивидуальной жилой застройки планируется на собственных приусадебных участках.

#### 1.5. Планируемое размещение объектов инженерного благоустройства территории

Инженерное освоение и благоустройство территорий это важная архитектурная и градостроительная проблема. Любая местность характеризуется определенными условиями рельефа, уровнем стояния грунтовых вод, опасностью затопления паводковыми водами и др. Сделать территорию более пригодной для строительства и эксплуатации можно по средствам инженерной подготовки.

В соответствии с требованиями действующих санитарных правил и норм, а также строительных правил (раздел «Инженерная подготовка территории и вертикальная планировка»), была разработана схема поверхностного водоотвода, которая включает следующие мероприятия:

-	вертикальная планировка;

-	поверхностный водоотвод.

Инженерная подготовка территории, поверхностный водоотвод

Рельеф местности всхолмленный, максимальная отметка поверхности – 305,03 м, минимальная – 291,98м). Наиболее возвышенный участок располагается в северо-западной части района проектирования, пониженный участок – в северо-восточный части рассматриваемой территории. Средний уклон по площадке составляет 19‰ в различных направлениях.

Схема вертикальной планировки территории выполнена в масштабе 1:1000. Высотное решение проработано в проектных отметках по осям улиц. В основу проектных предложений заложено обеспечение организованной системы поверхностного водоотвода, максимального сохранения существующего рельефа благоприятных для строительства участков. Проектом приняты уклоны по улично-дорожной сети от 4‰ до 35 ‰, в зависимости от характеристик улицы и рельефа. Разница между отметками существующего рельефа и проектными отметками, принятыми в настоящем проекте, составляет от -0,46 до +0,0 метров.

Проектируемая территории представляет собой два бассейна стока.

- Первый бассейн стока площадью 1,5га охватывает северо-западную часть проектируемой территории. Отвод поверхностных стоков осуществляется в северо-восточном направлении через разрывы в бортовом камне тупиковых улиц, далее за границы проектируемой территории в ближайший водоток.

- Второй бассейн стока площадью 4,8 га охватывает северо-восточную часть проектируемой территории. Отвод поверхностных стоков осуществляется в восточном через разрывы в бортовом камне тупиковых улиц, далее за границы проектируемой территории в ближайший водоток;

- Бассейн стока площадью 2,7 га -  отвод поверхностных стоков осуществляется на ул. Ясная (рабочее название), далее за границу проектирования в существующую сети водоотведения;

- Бассейн стока площадью 3,4га – отвод поверхностных стоков планируется осуществить в юго-западном направлении по лоткам проезжих частей существующих улиц.

В данном разделе проекта планировки был произведен расчет расходов ливневых стоков.

Опираясь на исходные и справочные данные, в результате расчетов были определены расходы воды с территории площадки.

Среднесуточный объем ливневых стоков составит 8,64м3/сут. Годовой объем поверхностных вод, включая осадки в теплый и холодный периоды года составит 3124,80 м3/сут.

В связи с небольшим объемом стоков поверхностный водоотвод с проектируемой территории предусмотрено организовать открытым способом по лоткам проезжих частей улиц с последующим отводом стоков на улицы Титова, Гагарина.

В рамках данного проекта планировки предусмотрено сохранение схемы поверхностного водоотвода в соответствии с генеральным планом.

Более подробно мероприятия по инженерной подготовке территории разрабатываются при наличии подробной исходной документации, на следующей стадии проектирования.

Инженерное благоустройство территории

В соответствии с природными условиями и принятыми планировочными решениями проекта планировки предусмотрено благоустройство и озеленение территорий общего пользования вдоль красных линий застройки.

Благоустройство территории

Мероприятия по благоустройству включают в себя:

-	организацию зон отдыха;

-	устройство пешеходных дорожек, озеленение;

Развитие природно-рекреационных зон на данных территориях предполагает максимальное сохранение уже имеющихся зеленых насаждений.

Для беспрепятственного доступа инвалидов ко всем необходимым объектам необходимо предусмотреть понижающие площадки в местах пересечения тротуаров с проезжей частью. Высота бортовых камней тротуара должна быть не менее 2,5 см и не превышать 4 см. Минимальная ширина пониженного бордюра, исходя из габаритов кресла-коляски, должна быть не менее 900 мм.

Данное мероприятие необходимо проводить на рабочей стадии проектирования.

#### 1.6. Планируемое размещение объектов МЧС по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на проектируемой территории

- установка пожарных гидрантов;

В целях повышения устойчивости проектируемого жилого комплекса приняты следующие планировочные решения:

- от зданий в 2 этажа, высота до 6 м – завалы от протяженной стороны – 3,9 м, от торцевой – 3,3 м;

- зеленые насаждения связаны в единую систему, обеспечивающую членение селитебной территории жилого комплекса противопожарными разрывами. Преобладающая степень огнестойкости зданий– VI степени,

- система зеленых насаждений прилегающей (парковая зона) и не застраиваемой территории, вместе с сетью магистральных улиц, обеспечивает свободный выход населения из квартир (в случае его поражения) в любом направлении.

В целях повышения устойчивости проектируемого жилого комплекса приняты следующие проектные решения улично-дорожной сети:

- улицы районного значения, обеспечивают возможности выхода по ним не менее чем по двум направлениям;

- при проектировании транспортной сети населенного пункта предусмотрено дублирование путей сообщения по внутримикрорайонным проездам

#### 1.7. Установление красных линий

Проектом установлены красные линии (см. лист 5 «Схема границ красных линий»), которые обозначают планируемые границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, тротуары. Ведомость координат красных линий в границах проектирования сведена в таблицу 2.

Территорией общего пользования может беспрепятственно пользоваться неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, скверы, бульвары).

Таблица 2

Ведомость координат красных линий

| Номер точки | Y | X |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1448504,86 | 422287,73 |
| 2 | 1448594,88 | 422392,94 |
| 3 | 1448703,07 | 422486,91 |
| 4 | 1448716,25 | 422471,90 |
| 5 | 1448663,92 | 422426,43 |
| 6 | 1448693,85 | 422391,94 |
| 7 | 1448746,62 | 422356,38 |
| 8 | 1448785,11 | 422413,51 |
| 9 | 1448519,93 | 422274,59 |
| 10 | 1448609,17 | 422378,88 |
| 11 | 1448648,81 | 422413,31 |
| 12 | 1448680,50 | 422376,80 |
| 13 | 1448735,44 | 422339,78 |
| 14 | 1448693,46 | 422277,46 |
| 15 | 1448627,39 | 422321,97 |
| 16 | 1448616,31 | 422305,28 |
| 17 | 1448682,27 | 422260,86 |
| 18 | 1448625,61 | 422176,75 |
| 19 | 1448559,13 | 422240,38 |
| 20 | 1448800,47 | 422400,50 |
| 21 | 1448728,45 | 422293,60 |
| 22 | 1448640,68 | 422163,30 |
| 23 | 1448795,65 | 422037,35 |
| 24 | 1448864,30 | 422139,25 |
| 25 | 1448868,52 | 422145,53 |
| 26 | 1448959,39 | 422280,13 |

#### 1.8. Основные технико-экономические показатели

Технико-экономические показатели сведены в таблицу 3.

###### Таблица 3

Технико-экономические показатели проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Проект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| I. | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах проектирования | га/% | 9,1/100 | 9,1/100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1. | Жилая зона | га/% | - | 4,31/47,3 |
| 2. | Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур | га/% | 0,81/8,9 | 1,15/12,7 |
| 3. | Рекреационная зона | га/% | - | 3,64/40,0 |
| 4. | Зоны сельскохозяйственного использования | га/% | 8,29/91,1 | - |
| II. | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1. | Общая численность населения | чел. | - | 93 |
| III. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 1. | Средняя обеспеченность населения | м2/чел. | - | 30 |
| 2. | Общий объем жилищного фонда So6щ. | м2 | - | 2790,0 |
| 3. | Количество домов | индивидуальных | - | 31 |
| 4. | Убыль жилого фонда | м2 | - | - |
| IV. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 1. | Водопотребление всего | м3/сут. | - | 22,51 |
| 2. | Общее поступление сточных вод всего | м3/сут. | - | 17,86 |
| 3. | Потребность в электроэнергии всего | кВт | - | 57,75 |
| 4. | Потребление тепла всего | Гкал/час | - | - |
| 5. | Потребление газа всего | м3/год | - | 28253,4 |
| 6. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | - | 31 |
| V. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 1. | Протяжённость улично-дорожной сети всего | км | 0,39 | 1,50 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - поселковая дорога | км | - | - |
|  | - главная улица | км | - | - |
|  | - улицы в жилой застройке | км | 0,39 | 1,50 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - основные | км | 0,39 | 0,39 |
|  | - второстепенные | км | - | 1,11 |
| 2. | Плотность улично-дорожной сети | км/км2 | 7,80 | 30,00 |
| 3. | Плотность основной улично-дорожной сети | км/км2 | 7,80 | 7,80 |