ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР – ЛИДЕР «С»

Проект

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МАЛОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ: С. ПЛАТОНОВО, МИКРОРАЙОН «СЕВЕРНЫЙ»

ТОМ 2. Утверждаемая часть проекта планировки и проекта межевания

МК № 0162300069715000007-0457072-01

Екатеринбург 2015

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР – ЛИДЕР «С»

Проект

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МАЛОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ: С. ПЛАТОНОВО, МИКРОРАЙОН «СЕВЕРНЫЙ»

Том 2. Утверждаемая часть проекта планировки и проекта межевания

МК № 0162300069715000007-0457072-01

Директор										И.И. Банников

Гл. инженер отдела                                                                        О. В. Идолова

Вед. градостроитель проекта							О.С. Гордейчук

Екатеринбург 2015

Список разработчиков

| Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Архитектурно-планировочная часть | Вед. градостроитель | О.С. Гордейчук |  |
| Транспортная инфраструктура | Ведущий инженер | М.О. Катькало |  |
| Инженерная инфраструктура | Ведущий специалист по инженерному обеспечению | К.В. Юдина |  |
| Инженерное благоустройство | Инженер | М.Е. Колягина |  |
| Охрана окружающей среды | Ведущий специалист | А.С. Лесная |  |
| ТЭО |  |  |  |

Состав проекта

| № | Наименование | Масштаб | Кол. листов | Гриф секр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Текстовые материалы |  |  |  |  |
| 1 | Пояснительная записка Том 1. «Проект планировки и межевания для строительства малоэтажной жилой застройки: с. Платоново, микрорайон «Северный» Материалы по обоснованию проекта планировки и проекта межевания территории |  | 50 | ДСП |
| 2 | Пояснительная записка Том 2. «Проект планировки и межевания для строительства малоэтажной жилой застройки: с. Платоново, микрорайон «Северный» Утверждаемая часть проекта планировки и проекта межевания территории |  | 16 | Н/С |
| Графические материалы |  |  |  |  |
| Материалы по обоснованию |  |  |  |  |
| 1 2 | Схема расположения элемента планировочной структуры в планировочной структуре села |  | 1 | Н/С |
|  | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории и границы зон с особыми условиями использования территорий | 1:1000 |  | ДСП |
| 2 | Схема застройки территории | 1:1000 | 1 | ДСП |
| 3 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | 1:1000 | 1 | ДСП |
| Утверждаемая часть |  |  |  |  |
| 4 | Схема функционального зонирования территории | 1:1000 | 1 | Н/С |
| 5 | Схема границ красных линий | 1:1000 | 1 | Н/С |
| 6 | Схема организации улично-дорожной сети | 1:1000 | 1 | Н/С |
| 7 | Схема инженерного обеспечения территории | 1:1000 | 1 | ДСП |
| Проект межевания |  |  |  |  |
| 8 | Схема межевания территории | 1:1000 | 1 | Н/С |

Содержание

Введение	6

Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения	8

1.1. Проектный баланс территории	8

1.2. Размещение объектов местного значения	8

Жилая зона	8

Общественно-деловая зона	9

Рекреационная зона	9

Зона инженерной и транспортной инфраструктур	9

1.3. Планируемое размещение объектов инженерной инфраструктуры	9

1.4. Планируемое размещение объектов транспортной инфраструктуры	11

1.5. Планируемое размещение объектов инженерного благоустройства территории	12

1.6. Планируемое размещение объектов МЧС по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на проектируемой территории	14

1.7. Установление красных линий	14

1.8. Основные технико-экономические показатели	16

## Введение

«Проект планировки и межевания для строительства малоэтажной жилой застройки: с. Платоново, микрорайон «Северный» разработан коллективом ООО «Инженерный центр «Лидер-С».

Основными целями разработки проекта планировки и проекта межевания территории являются: выделение элементов планировочной структуры; установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры; установление зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения; установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства; установление характеристик и параметров объектов капитального строительства; установление границ земельных участков предназначенных для строительства и размещения линейных объектов; проектирование сетей инженерной инфраструктуры для проектируемых объектов капитального строительства; установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры; установление границ земельных участков, зон действия публичных сервитутов, видов обременений и ограничений использования земельных участков.

При разработке проекта планировки и проекта межевания учтены и использованы следующие законодательные нормативные документы (с изменениями и дополнениями):

-	Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ;

-	Земельный Кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 25.10.2001 года № 136-ФЗ);

-	Водный Кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 03.06.2006 года № 74-ФЗ);

-	Лесной Кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 04.12.2006 года № 200-ФЗ);

-	Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-	Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации»;

-	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент и требования пожарной безопасности»;

-	Федеральный закон от 30.05.1997 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-	Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

-	Федеральный закон 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

-	Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

-	Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

-	СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

-	Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66.

-	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;

-	СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждений градостроительной документации» в части не противоречащей Градостроительному кодексу РФ;

-	СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

-	СНиП 2.04.03.-85 Канализация. Наружные сети и сооружения;

-	СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети;

-	СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления;

-	СНиП 11.02.-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения;

-	СНиП 2.01.01-82* Строительная климатология и геофизика;

-	СНиП 23-01-99 Строительная климатология;

-	СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.

При разработке Проекта учтены:

- «Генеральный план Шалинского городского округа применительно к территории с. Платоново», утвержденный   решением Думы Шалинского городского округа  от 31.01.2013 года № 105;

-	Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2012 г. №2360-РП «О соблюдении требований законодательства о санитарно-эпидермиологическом благополучии населения при осуществлении градостроительной деятельности на территории Свердловской области».

Проект разработан на топографической подоснове масштаба 1:2000, предоставленной Управлением архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа.

## Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения

#### 1.1. Проектный баланс территории

Согласно материалам проекта планировки («Функциональное зонирование территории» лист 4) территория проектирования занимает площадь 7,4 га.

Проектный баланс территорий выполнен в соответствии с функциональными зонами, в которые объединены земли по требованиям Градостроительного кодекса РФ, приводится в таблице 1.

Проектное население – 105 человек.

###### Таблица 1

Проектный баланс территории

| Наименование территорий | Площадь, га | % ко всей территории |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Общая площадь земель в границах проектирования | 7,4 | 100 |
| в том числе: |  |  |
| 1. Жилая зона | 5,69 | 76,9 |
| из них: |  |  |
| - территория индивидуальной жилой застройки с участками | 4,84 | 65,4 |
| - участки для ведения личного подсобного хозяйства | 0,85 | 11,5 |
| 2.Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур | 0,75 | 10,1 |
| - территория объектов транспортной инфраструктуры | 0,75 | 10,1 |
| 3. Рекреационные зоны | 0,79 | 10,7 |
| из них: |  |  |
| - озеленение общего пользования | 0,38 | 5,1 |
| - озеленение улиц и дорог | 0,41 | 5,6 |
| 4. Зона специального назначения | 0,17 | 2,3 |
| из них: |  |  |
| - санитарно-защитное озеленение | 0,17 | 2,3 |

#### 1.2. Размещение объектов местного значения

##### Жилая зона

Общая площадь жилой зоны составит 4,85 га.

Население проектируемого участка определено в количестве 105 человек.

Количество участков – 35.

Жилищный фонд проектируемого участка составит 2205,0 кв.м.

Плотность населения на территории составит 22 чел/га.

##### Общественно-деловая зона

На территории проектирования размещение объектов культурно-бытового обслуживания не предусматривается.

##### Рекреационная зона

Рекреационная зона на проектируемой территории представлена участком растительности, по которому может осуществляться пешеходная связь между кварталами  в западной части участка.

##### Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Территорий для размещения объектов инженерной инфраструктуры на рассматриваемой территории не выделено.

Зона транспортной инфраструктуры представлена проектируемыми улицами и дорогами.

1.3. Планируемое размещение объектов инженерной инфраструктуры

В данном разделе проекта предложены мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры. Произведены расчеты энергопотребления на полный объем жилищного строительства. Расчеты по перспективным объемам энергопотребления выполнены в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66. Также в данном проекте учтены мероприятия, предложенные Генеральным планом села Платоново.

Водоснабжение

Настоящим проектом предусматривается 100% обеспечение всей проектной застройки централизованной системой водоснабжения с вводом сети в дом. Трассировка водопроводной сети предусмотрена с подключением проектных водопроводов к существующей сети села. Источник водоснабжения – скважина, расположенная вблизи северной границы проектируемой территории. Водопровод принимается объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный, материал труб-сталь, диаметр труб 75 мм. При определении диаметров водопроводной сети также учтены потребности воды на наружное пожаротушение. Уточнение трассировки, диаметров труб, а также расстановка пожарных гидрантов выполняются на этапах рабочего проектирования.

Объем водопотребления проектного населения составит 25,41 м3/сут.

Расход воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления составит:

- Qсут.max – 28,77 м3/сут;

- Qсут.min – 20,37 м3/сут.

Часовой расход воды составит:

- Qчас.max – 1,44 м3/час;

- Qчас.min – 0,59 м3/час.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” необходимо учитывать расходы воды на наружное пожаротушение. Общий расход воды на пожаротушение 1 пожара в течение 3 часов составит 162 м3. Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов, которые необходимо установить на водопроводной сети.

Водоотведение

В связи с тем, что северо-западная часть проектируемой территории находится в водоохранной зоне р. Сылва, необходимо запроектировать централизованную систему водоотведения для перспективной застройки. Для сбора и хранения хозяйственно-бытовых стоков необходимо предусмотреть накопительный резервуар объемом, соответствующим наибольшему водопотреблению. Вывоз жидких отходов необходимо осуществлять после наполнения резервуара специальным автотранспортом. Режим сбора стоков организуется эксплуатирующей организацией. В настоящее время вывоз жидких бытовых отходов осуществляется на очистные сооружения р.п Шаля организацией ИП «Солодов».

Для проектируемой застройки, находящейся в южной части территории, возможно, предусмотреть децентрализованную систему водоотведения. Для отведения хозяйственно-бытовых стоков от проектируемой застройки необходимо предусмотреть местные водонепроницаемые выгреба, а также обеспечить вывоз жидких отходов на очистные сооружения р.п. Шаля. Водонепроницаемые выгреба необходимо разместить на территории каждого участка индивидуальной жилой застройки.

Объем хозяйственно-бытовых стоков составит 20,16 м3/сут.

Объем хозяйственно-бытовых стоков в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления составит:

- Qсут.max – 23,52 м3/сут;

- Qсут.min – 15,12 м3/сут.

Газоснабжение

В настоящее время на территории села Платоново централизованная система газоснабжения отсутствует. Согласно проектным мероприятиям предлагаемым генеральным планом предусматривается газоснабжение села от газопровода высокого давления I категории Первоуральск – Кузино – Сабик – Сарга – Шаля – Шамары с ответвлениями на д. Черемша – Дружинино – Солдатка и р.п. Староуткинск.

Настоящим проектом не предусматривается централизованное газоснабжение застройки. На перспективу после осуществления мероприятий, предлагаемых генеральным планом, возможно обеспечение проектируемой застройки централизованной системой газоснабжения, прокладка газопроводов низкого давления в границах красных линий. На перспективу выполнен расчет объемов газопотребления проектной застройки. При расчете учитывались расходы газа на коммунально-бытовые нужды и расходы газа на отопление. Объем газопотребления составит 31899,0 м3/год.

Теплоснабжение

Самым оптимальным и экономичным вариантом теплоснабжения проектной застройки является теплоснабжение от автономных газовых установок (расчет объема газа на отопление см. раздел «Газоснабжение»). До момента реализации мероприятий, предложенных в разделе «Газоснабжение», проектом предусматривается теплоснабжение перспективной жилой застройки от автономных источников (печное отопление, дизельное).

Электроснабжение

Настоящим проектом предусматривается 100% обеспечение всей проектной застройки централизованной системой электроснабжения. Для электроснабжения проектируемой застройки в соответствии с генеральным планом села Платоново предусматривается разместить трансформаторный пункт 10/0,4кВ, мощностью 250кВА. Запитать проектный трансформаторный пункт возможно от существующей воздушной линии электропередачи 10кВ, питающей существующий ТП-3 (КТП №4353).

Связь

В соответствие с Пособием по проектированию городских (местных) телефонных сетей проводного вещания городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89*) телефонизация в населенных пунктах для жилого фонда должна быть 100%. С учетом коэффициента семейности, принятым равным в данной застройке – 3,0, общее количество номеров для проектируемой территории составит 35.

Подключение перспективных абонентов возможно произвести от перспективной ГТС. В настоящее время имеется возможность пользования телефонами сотовой связи «Мотив», «Utel», «МТС», «Мегафон», «Билайн», «Теле-2» и т.д.

#### 1.4. Планируемое размещение объектов транспортной инфраструктуры

В основу развития улично-дорожной сети проектируемого участка положены предложения генерального плана с. Платоново. Развитие планировочной структуры предполагает строительство улиц в жилой застройке в различных направлениях.

Общая протяженность улично-дорожной сети 1,061км. Плотность улично-дорожной сети 14,21 км/ км².

Поперечные профили проектируемых и реконструируемых улиц выполнены в соответствии с СП 42.13330.2011.

Внутреннее автобусное сообщение согласно генеральному плану с.Платоново осуществлять не планируется.

Пешеходное движение организовано по всем улицам проектируемого микрорайона, обеспечивая минимальную дальность перемещения до объектов пешеходного тяготения.

Хранение автотранспорта жителями индивидуальной жилой застройки планируется на собственных приусадебных участках.

#### 1.5. Планируемое размещение объектов инженерного благоустройства территории

Инженерное освоение и благоустройство территорий это важная архитектурная и градостроительная проблема. Любая местность характеризуется определенными условиями рельефа, уровнем стояния грунтовых вод, опасностью затопления паводковыми водами и др. Сделать территорию более пригодной для строительства и эксплуатации можно по средствам инженерной подготовки.

В соответствии с требованиями действующих санитарных правил и норм, а также строительных правил (раздел «Инженерная подготовка территории и вертикальная планировка»), была разработана схема поверхностного водоотвода, которая включает следующие мероприятия:

-	вертикальная планировка;

-	поверхностный водоотвод.

Основные мероприятия по инженерной подготовке отражены на «Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки проектируемой территории» лист 3 графических материалов.

Инженерная подготовка территории, поверхностный водоотвод

Рельеф местности всхолмленный, максимальная отметка поверхности – 262,90 м, минимальная – 253,00м). Наиболее возвышенный участок располагается в северо-восточной части района проектирования, пониженный участок – в северо-западной части рассматриваемой территории. Средний уклон по площадке составляет 28‰ в направлении на северо-запад в сторону реки Сылва.

Схема вертикальной планировки территории выполнена в масштабе 1:1000. Высотное решение проработано в проектных отметках по осям улиц. В основу проектных предложений заложено обеспечение организованной системы поверхностного водоотвода, максимального сохранения существующего рельефа благоприятных для строительства участков. В соответствии с требованиями

Проектом приняты уклоны по улично-дорожной сети от 5‰ до 52 ‰, в зависимости от характеристик улицы и рельефа. Разница между отметками существующего рельефа и проектными отметками, принятыми в настоящем проекте, составляет 0,00.

Проектируемая территории представляет собой единый бассейн стока с общим уклоном в сторону реки Сылва. Отвод поверхностных стоков с территории осуществляется в два направления: в западном - в проектируемую ветку открытой ливневой канализации по ул. Лесная, и юго-западном отвод по лоткам проезжих частей улиц: Улица 2, Улица 3, далее на существующие улицы.

Опираясь на исходные и справочные данные, в результате расчетов были определены расходы воды с территории площадки. Среднесуточный объем ливневых стоков с территории принят – 5,18м3/сут. Среднегодовой объем поверхностных стоков, включая осадки в теплый и холодный периоды года принят – 1879,92м3/год.

В связи с небольшим объемом стоков поверхностный водоотвод с проектируемой территории предусмотрено организовать открытым способом по лоткам проезжих частей улиц с последующим отводом стоков на ул. Улица 3, Улица Лесная

Проектом предлагается строительство открытой ливневой канализации (бетонный лоток) вдоль улицы Лесная, северной части проектируемой территории, для защиты акватории реки Сылва от поверхностных загрязнений. Так же необходимо строительство участка ливневой канализации открытого типа для сбора и дальнейшего отвода ливневых стоков с Улицы 1, через разрыв в бортовом камне.

На дальнейших стадиях проектирования необходимо учесть данные решения по водоотводу и предусмотреть мероприятия по очистке ливневых стоков с данной территории.

В рамках данного проекта планировки предусмотрено сохранение схемы поверхностного водоотвода в соответствии с генеральным планом.

Более подробно мероприятия по инженерной подготовке территории разрабатываются при наличии подробной исходной документации, на следующей стадии проектирования.

Инженерное благоустройство территории

В соответствии с природными условиями и принятыми планировочными решениями проекта планировки предусмотрено благоустройство и озеленение территорий общего пользования вдоль красных линий застройки.

Благоустройство территории

Мероприятия по благоустройству включают в себя:

-	организацию зон отдыха;

-	устройство пешеходных дорожек, озеленение;

Развитие природно-рекреационных зон на данных территориях предполагает максимальное сохранение уже имеющихся зеленых насаждений.

Для беспрепятственного доступа инвалидов ко всем необходимым объектам необходимо предусмотреть понижающие площадки в местах пересечения тротуаров с проезжей частью. Высота бортовых камней тротуара должна быть не менее 2,5 см и не превышать 4 см. Минимальная ширина пониженного бордюра, исходя из габаритов кресла-коляски, должна быть не менее 900 мм.

Данное мероприятие необходимо проводить на рабочей стадии проектирования.

#### 1.6. Планируемое размещение объектов МЧС по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на проектируемой территории

- установка пожарных гидрантов;

В целях повышения устойчивости проектируемого жилого комплекса приняты следующие планировочные решения:

- от зданий в 2 этажа, высота до 6 м – завалы от протяженной стороны – 3,9 м, от торцевой – 3,3 м;

- зеленые насаждения связаны в единую систему, обеспечивающую членение селитебной территории жилого комплекса противопожарными разрывами. Преобладающая степень огнестойкости зданий– VI степени,

- система зеленых насаждений прилегающей (парковая зона) и не застраиваемой территории, вместе с сетью магистральных улиц, обеспечивает свободный выход населения из квартир (в случае его поражения) в любом направлении.

В целях повышения устойчивости проектируемого жилого комплекса приняты следующие проектные решения улично-дорожной сети:

- улицы районного значения, обеспечивают возможности выхода по ним не менее чем по двум направлениям;

- при проектировании транспортной сети населенного пункта предусмотрено дублирование путей сообщения по внутримикрорайонным проездам

#### 1.7. Установление красных линий

Проектом установлены красные линии (см. лист 5 «Схема границ красных линий»), которые обозначают планируемые границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, тротуары. Ведомость координат красных линий в границах проектирования сведена в таблицу 2.

Территорией общего пользования может беспрепятственно пользоваться неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, скверы, бульвары).

Таблица 2

Ведомость координат красных линий

| Номер точки | Y | X |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1387048.48 | 463924.96 |
| 2 | 1387079.69 | 463950.65 |
| 3 | 1387146.72 | 463995.39 |
| 4 | 1387170.22 | 464000.04 |
| 5 | 1387337.56 | 463966.28 |
| 6 | 1387393.23 | 463974.72 |
| 7 | 1387395.53 | 463954.84 |
| 8 | 1387344.8 | 463947.15 |
| 9 | 1387324.15 | 463948.58 |
| 10 | 1387170.18 | 463979.64 |
| 11 | 1387154.51 | 463976.55 |
| 12 | 1387091.85 | 463934.67 |
| 13 | 1387061.16 | 463909.49 |
| 14 | 1387289.83 | 463848.48 |
| 15 | 1387242.96 | 463862.96 |
| 16 | 1387146.08 | 463882.5 |
| 17 | 1387126.84 | 463880.16 |
| 18 | 1387100.87 | 463867.89 |
| 19 | 1387109.41 | 463849.81 |
| 20 | 1387132.47 | 463860.69 |
| 21 | 1387145.29 | 463862.25 |
| 22 | 1387238.01 | 463843.55 |
| 23 | 1387283.93 | 463829.37 |
| 24 | 1387266.62 | 463773.33 |
| 25 | 1387223.12 | 463786.76 |
| 26 | 1387217.31 | 463787.94 |
| 27 | 1387155.17 | 463794.31 |
| 28 | 1387141.63 | 463792.62 |
| 29 | 1387121.84 | 463785.38 |
| 30 | 1387113.99 | 463781.1 |
| 31 | 1387146.37 | 463773.06 |
| 32 | 1387155.39 | 463774.18 |
| 33 | 1387214.29 | 463768.15 |
| 34 | 1387218.16 | 463767.36 |
| 35 | 1387260.71 | 463754.22 |
| 36 | 1387255.63 | 463737.76 |
| 37 | 1387201.01 | 463579.28 |
| 38 | 1387219.92 | 463572.77 |
| 39 | 1387274.64 | 463731.55 |
| 40 | 1387308.83 | 463842.21 |

#### 1.8. Основные технико-экономические показатели

Технико-экономические показатели сведены в таблицу 3.

Таблица 3

Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Проект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| I. | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах проектирования | га/% | 7,4/100 | 7,4/100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1. | Жилая зона | га/% | - | 5,69/76,9 |
| 2. | Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур | га/% | 0,56/7,6 | 0,75/10,1 |
| 3. | Рекреационная зона | га/% | 3,83/51,7 | 0,79/10,7 |
| 4. | Зоны сельскохозяйственного использования | га/% | 2,91/39,3 | - |
| 5. | Зона специального назначения | га/% | - | 0,17/2,3 |
| 6. | Прочие территории | га/% | 0,1/1,4 | - |
| II. | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1. | Общая численность населения | чел. | - | 105 |
| III. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 1. | Средняя обеспеченность населения | м2/чел | - | 21,0 |
| 2. | Общий объем жилищного фонда So6щ. | м2 | - | 2205,0 |
| 3. | Количество домов | индивидуальных | - | 35 |
| IV. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 1. | Водопотребление всего | м3/сут. | - | 25,41 |
| 2. | Общее поступление сточных вод всего | м3/сут. | - | 20,16 |
| 3. | Потребность в электроэнергии всего | кВт | - | 45,64 |
| 4. | Потребление тепла всего | Гкал/час | - | - |
| 5. | Потребление газа всего | м3/год | - | 31899,0 |
| 6. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | - | 35 |
| V. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 1. | Протяжённость улично-дорожной сети всего | км | 0,59 | 1,061 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - поселковая дорога | км | - | - |
|  | - главная улица | км | - | - |
|  | - улицы в жилой застройке | км | 0,59 | 1,061 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - основные | км | 0,59 | - |
|  | - второстепенные | км | - | 1,061 |
| 2. | Плотность улично-дорожной сети | км/км2 | 7,90 | 14,21 |