ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ (ГЕНЕРАЛЬНЫЙПЛАН И ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ) ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО Р. П. ШАЛЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МК № 0162300069715000012-0457072-01

Том 1. Внесение изменений в генеральный план р. п. Шаля

Екатеринбург 2016

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ (ГЕНЕРАЛЬНЫЙПЛАН И ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ) ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО Р. П. ШАЛЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МК № 0162300069715000012-0457072-01

Том 1. Внесение изменений в генеральный план р. п. Шаля

Директор										И.И. Банников

Гл. инженер отдела                                                                              О. В. Идолова

Вед. градостроитель проекта							О.С. Гордейчук

Екатеринбург 2016

Список разработчиков

| Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Архитектурно-планировочная часть | Вед. градостроитель | О.С. Гордейчук |  |

Состав проекта

| № | Наименование | Масштаб | Кол. листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Пояснительная записка Том 1. «Внесение изменений в документы территориального планирования (Генеральный план и Правила землепользования и застройки) Шалинского городского округа применительно к р. п. Шаля Свердловской области» Том 1. Внесение изменений в генеральный план р. п. Шаля |  |  |
| 2 | Пояснительная записка Том 1. «Внесение изменений в документы территориального планирования (Генеральный план и Правила землепользования и застройки) Шалинского городского округа применительно к р. п. Шаля Свердловской области» Том 2. Внесение изменений в правила землепользования и застройки р. п. Шаля |  |  |
| 1 | Внесение изменений в генеральный план р. п. Шаля | 1:5000 | 1 |
| 3 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки р. п. Шаля | 1:5000 | 1 |

Содержание

Введение	6

1.Основные характеристики участка, применительно к которому устанавливаются изменения	8

2.Основные положения утвержденного генерального плана в отношении участка, применительно к которому устанавливаются изменения	8

3.Предложения по внесению изменений в генеральный план	9

## Введение

Проект по внесению изменений в документы территориального планирования (Генеральный план и Правила землепользования и застройки) Шалинского городского округа применительно к р. п. Шаля Свердловской области разработан коллективом ООО «Инженерный центр «Лидер-С» в рамках МК № 0162300069715000012-0457072-01.

При разработке проекта планировки и проекта межевания учтены и использованы следующие законодательные нормативные документы (с изменениями и дополнениями):

-	Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ;

-	Земельный Кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 25.10.2001 года № 136-ФЗ);

-	Водный Кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 03.06.2006 года № 74-ФЗ);

-	Лесной Кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 04.12.2006 года № 200-ФЗ);

-	Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-	Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации»;

-	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент и требования пожарной безопасности»;

-	Федеральный закон от 30.05.1997 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-	Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

-	Федеральный закон 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

-	Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

-	Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

-	СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

-	Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66.

-	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;

-	СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждений градостроительной документации» в части не противоречащей Градостроительному кодексу РФ;

-	СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

-	СНиП 2.04.03.-85 Канализация. Наружные сети и сооружения;

-	СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети;

-	СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления;

-	СНиП 11.02.-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения;

-	СНиП 2.01.01-82* Строительная климатология и геофизика;

-	СНиП 23-01-99 Строительная климатология;

-	СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.

При разработке Проекта учтены следующие документы проектного, законодательного и прогнозного характера:

-	Стратегия социально - экономического развития  Шалинского городского округа на период до 2020 года;

-  Устав Шалинского городского округа;

- Схема территориального планирования Свердловской области, 2007 год, Уралгражданпроект, утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2009 г. № 1000-ПП;

- Постановление администрации Шалинского городского округа от 28.01.20011 года № 84 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования  Шалинского городского округа» на 2011 – 2013 годы;

- Постановление администрации Шалинского городского округа «О создании информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Шалинского городского округа».

- Проект районной планировки Шалинского административного района Свердловской области, «СВЕРДЛОВСКГРАЖДАНПРОЕКТ», 1981г.;

- материалы ранее выполненных работ по внутрихозяйственному землеустройству;

- Генеральный план р.п. Шаля Шалинского городского округа Свердловской области , «НПП «Универсал»», г. Пермь, 2011 г.

## 1.Основные характеристики участка, применительно к которому устанавливаются изменения

Территория применительно к которой осуществляются внесения изменений в Генеральный план р. п. Шаля расположена в восточной части населенного пункта.

Северо-восточная граница рассматриваемой территории идет вдоль автомобильной дороги и границы населенного пункта, восточная – вдоль коридора ЛЭП; южная и северная границы планировочными элементами не закреплены и определяются кадастровой схемой участка; западная граница проходит вдоль коридора ЛЭП. С севера и отчасти с юга расположены территории, занятые лиственным лесом (березняком). Западнее рассматриваемой территории расположен квартал индивидуальной жилой застройки в один порядок, вытянутый вдоль ул. Восточной.

## 2.Основные положения утвержденного генерального плана в отношении участка, применительно к которому устанавливаются изменения

###### В соответствии с проектом Генерального плана р. п. Шаля Шалинского городского округа, выполненного ООО «НПП «Универсал»» (г. Пермь) в 2011 году, рассматриваемая территория относится к зоне лесных массивов (рисунок 1).

Рисунок 1

Фрагмент утвержденного генерального плана применительно к рассматриваемой территории

## 3.Предложения по внесению изменений в генеральный план

Проектом предлагается использовать свободную на сегодняшний день рассматриваемую территорию для развития жилой зоны.

Здесь выделены территории для развития индивидуальной жилой застройки  с приусадебными участками и объектов обслуживания. Общая площадь территорий для развития  застройки на 1 очередь строительства составит 26,7 га.(Рисунок 2).

Рисунок 2

Фрагмент изменений генерального плана применительно к рассматриваемой территории

Основные технико-экономические показатели приведены в таблице 1

Таблица 1

Технико- экономические показатели

| № |  | Показатели |  | Единица измерения |  | Современное состояние на 2011 г. |  | Расчетный срок 2031 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Территория |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Общая площадь земель поселка в установленных границах |  | га/м² на чел. |  | 3082,1/4815,6 |  | 3082,1/4402,8 |  |
|  |  | В том числе территории: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Жилых зон Из них: |  | га/% |  | 375,7/12,2 |  | 524,3/17,0115,7 |  |
|  |  | - многоэтажная застройка |  | га/% |  | - |  | - |  |
|  |  | - 4-5 этажная застройка |  | га/% |  | - |  | - |  |
|  |  | - малоэтажная застройка |  | га/% |  | 375,2/12,2 |  | 497,6/15,7 |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-3 этажных многоквартирных домов |  | га/% |  | 20,2/0,7 |  | 27,6/1,2 |  |
|  |  | 1-2 этажных блокированных домов с приквартирными участками |  | га/% |  | - |  | - |  |
|  |  | Индивидуальных жилых домов с приусадебными участками |  | га/% |  | 355,0/11,5 |  | 459,5/14,5 |  |
|  |  | Общественно-деловых зон, участков учреждений обслуживания |  | га/% |  | 11,6/0,37 |  | 13,5/0,43 |  |
|  |  | Производственных зон |  | га/% |  | 37,1/1,2 |  | 50,6/1,6 |  |
|  |  | Зон инженерной и транспортной инфраструктур (включая площадь грузовых и технологических дорог, улиц, площадей, парковок и т.д.) |  | га/% |  | 45,5/1,5 |  | 202,9/6,6 |  |
|  |  | Природных зон, из них: |  | га/% |  | 2450,7/79,5 |  | 2221,9/72,0 |  |
|  |  | - леса, луга, кустарник,болота |  | га/% |  | 2410,4/78,2 |  | 2030,0/65,2 |  |
|  |  | - зеленые насаждения общего пользования |  | га/% |  | 3,0/0,1 |  | 32,7/1,2 |  |
|  |  | - водоемы |  | га/% |  | 46,1/1,25 |  | 46,1/1,5 |  |
|  |  | - природоохранные |  | га/% |  | - |  | 86,4/2,8 |  |
|  |  | Зон сельскохозяйственного использования |  | га/% |  | 25,8/0,83 |  | 12,2/0,4 |  |
|  |  | Зон специального назначения |  | га/% |  | 11,5/0,37 |  | 11,5/0,37 |  |
|  |  | Режимных зон |  | га/% |  | - |  | - |  |
|  |  | Иных зон |  | га/% |  | 125,45/4,03 |  | 55,7/2,0 |  |
| 1.2 |  | Из общей площади земель поселка территории общего пользования, из них: |  | га/% |  | 93,5/3,04 |  | 136,2/4,56 |  |
|  |  | Зеленые насаждения общего пользования |  | га/% |  | 3,0/0,1 |  | 32,7/1,2 |  |
|  |  | Улицы, дороги, проезды, площади, автостоянки |  | га/% |  | 44,4/1,44 |  | 57,4/1,86 |  |
|  |  | Водоемы |  | га/% |  | 46,1/1,5 |  | 46,1/1,5 |  |
| 1.3 |  | Из общей площади земель поселка территории, требующие специальных инженерных мероприятий (нарушенные территории, территорий с высоким уровнем стояния грунтовых вод, заболоченные территории) |  | га/% |  | 29,9/1,03 |  | 11,3/0,34 |  |
| 1.4 |  | Из общей площади земель поселка территории резерва для развития населенного пункта, из них: |  | га/% |  | 316,2/10,4 |  | 172,0/5,6 |  |
|  |  | Для развития селитебной зоны |  | га/% |  | 261,7/8,5 |  | 135,5/4,4 |  |
|  |  | Для развития производственной зоны |  | га/% |  | 54,5/1,9 |  | 36,5/1,2 |  |
| 1.5 |  | Использование подземного пространства под транспортную инфраструктуру и иные цели |  | тыс. м² |  | - |  | - |  |
| 2. |  | Население |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Численность населения поселка |  | тыс. чел. |  | 6,4 |  | 7,0 |  |
| 2.2 |  | Показатели естественного движения населения |  | тыс. чел. |  | -0,0173 |  |  |  |
|  |  | Прирост (среднегодовой) |  |  |  | 0,096 |  |  |  |
|  |  | Убыль (среднегодовая) |  |  |  | 0,115 |  |  |  |
| 2.3 |  | Показатели миграции населения |  | тыс. чел. |  | -0,0128 |  |  |  |
|  |  | Прирост (среднегодовой) |  |  |  | 0,104 |  |  |  |
|  |  | Убыль (среднегодовая) |  |  |  | 0,121 |  |  |  |
| 2.4 |  | Возрастная структура населения: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дети до 15 лет |  | тыс. чел./% |  | 1,191/18,4 |  | 1,4/20,0 |  |
|  |  | Население трудоспособного возраста |  | тыс. чел./% |  | 3,835/60,4 |  | 4,06/58,0 |  |
|  |  | Население старше трудоспособного возраста |  | тыс. чел./% |  | 1,374/21,2 |  | 1,54/22,0 |  |
| 2.5 |  | Численность занятого населения – всего, из них: |  | тыс. чел. |  | 2,418 |  | 3,850 |  |
|  |  | Промышленность, строительство |  | тыс. чел./% численности занятого населения |  | 0,588/24,3 |  | 1,150/29,8 |  |
|  |  | Внешний транспорт |  |  |  | 0,540/22,3 |  | 0,650/16,8 |  |
|  |  | Обслуживающая сфера |  |  |  | 1,220/50,4 |  | 1,750/45,4 |  |
|  |  | Учреждения внепоселкового значения |  |  |  | 0,070/3,0 |  | 0,150/8,0 |  |
| 2.6 |  | Число семей и одиноких жителей - всего |  | единиц |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе имеющих жилищную обеспеченность ниже социальной нормы |  | единиц |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Жилищный фонд, всего в том числе: |  | тыс. м² общей жилой площади |  | 163,4 |  | 215,3 |  |
|  |  | Государственной муниципальной собственности |  | тыс. м² общей жилой площади/ % к общему объему жилищного фонда |  | 54,33/33,0 |  |  |  |
|  |  | Частной собственности |  | –//– |  | 109,070/67,0 |  |  |  |
| 3.2 |  | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В многоэтажных домах |  | –//– |  | - |  | - |  |
|  |  | В 4-5 этажных домах |  | –//– |  | - |  | - |  |
|  |  | В малоэтажных домах, в том числе: |  | –//– |  | 163,4/100,0 |  | 215,3/100 |  |
|  |  | 2-3 этажных многоквартирных домах |  | –//– |  | 42,3/26,0 |  | 53,0/25,0 |  |
|  |  | 1-2 этажных блокированных домах с приквартирными участками |  | –//– |  | - |  | - |  |
|  |  | 1-2 этажных индивидуальных домах с приусадебными участками |  | –//– |  | 121,1/74,0 |  | 162,3/75,0 |  |
| 3.3 |  | Жилищный фонд с износом более 65% |  | –//– |  | 3,045 |  | - |  |
| 3.4 |  | Убыль жилищного фонда, всего В том числе: |  | –//– |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственной муниципальной собственности |  | –//– |  |  |  |  |  |
|  |  | Частной собственности |  | –//– |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  | Из общего объема убыли жилищного фонда, убыль по: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Техническому состоянию |  | тыс. м² общей жилой площади/ % к объему убыли жилищного фонда |  |  |  | 3,045/50,0 |  |
|  |  | Реконструкции |  | –//– |  |  |  | - |  |
|  |  | Организации санитарно-защитных зон |  | –//– |  |  |  | 3,7/50,0 |  |
| 3.6 |  | Существующий сохраняемый жилищный фонд |  | тыс. м² общей жилой площади |  |  |  | 156,6 |  |
| 3.7 |  | Новое жилищное строительство, всего в том числе: |  | тыс. м² общей жилой площади |  | - |  | 58,7 |  |
|  |  | За счет средств бюджета субъекта РФ и местных бюджетов |  | тыс. м² общей жилой площади/ % к общему объему нового жилищного строительства |  | - |  | 15,7/24,0 |  |
|  |  | За счет внебюджетных средств |  | –//– |  | - |  | 43,0/76,0 |  |
| 3.8 |  | Структура нового жилищного строительства по этажности в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Малоэтажное, из них: |  | –//– |  | - |  | - |  |
|  |  | 2-3 этажные многоквартирные дома |  | –//– |  | - |  | 15,7/24,0 |  |
|  |  | 1-2 этажные блокированные дома с приквартирными участками |  | –//– |  | - |  | - |  |
|  |  | 1-2 этажные индивидуальные дома с приусадебными участками |  | –//– |  | - |  | 43,0/76,0 |  |
|  |  | 5 этажные дома |  | –//– |  | - |  | - |  |
|  |  | Многоэтажные |  | –//– |  | - |  | - |  |
| 3.9 |  | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | На свободных территориях |  | –//– |  | - |  | 43,0/76,0 |  |
|  |  | За счет реконструкции существующей застройки |  | –//– |  | - |  | 15,7/24,0 |  |
| 3.10 |  | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водопроводом |  | % общего жилищного фонда |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  | Канализацией |  | –//– |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  | Электроплитами |  | –//– |  |  |  | 50,0 |  |
|  |  | Газовыми плитами |  | –//– |  |  |  | 50,0 |  |
|  |  | Теплом |  | –//– |  |  |  | 25,0 |  |
|  |  | Горячей водой |  | –//– |  |  |  | 25,0 |  |
| 3.11 |  | Средняя обеспеченность населения общей жилой площадью |  | м²/чел. |  | 25,5 |  | 30,0 |  |
| 4. |  | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Детские дошкольные учреждения, всего/1000 чел. |  | мест |  | 248/39 |  | 453/65 |  |
| 4.2 |  | Общеобразовательные школы, всего/1000 чел. |  | мест |  | 536/84 |  | 1090/155 |  |
| 4.3 |  | Учреждения среднего профессионального образования |  | учащихся |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  | Высшие учебные заведения |  | студентов |  |  |  |  |  |
| 4.5 |  | Больницы, всего/1000 чел. |  | коек |  | 115/18 |  | 115/16 |  |
| 4.6 |  | Поликлиники, всего/1000 чел. |  | пос./день |  | 411/65 |  | 411/59 |  |
| 4.7 |  | Предприятия розничной торговли, всего/1000 чел. |  | м² торговой площади |  |  |  |  |  |
| 4.8 |  | Предприятия общественного питания, всего/1000 чел. |  | посадочных мест |  | 140/22 |  | 270/39 |  |
| 4.9 |  | Бытового обслуживания, всего/1000 чел. |  | рабочих мест |  | 16/2,5 |  | 51/7,2 |  |
| 4.10 |  | Учреждения культуры и искусства, всего/1000 чел. |  | мест |  | 360/56 |  | 360/51 |  |
| 4.11 |  | Физкультурно-спортивные учреждения, всего/1000 чел. |  | м² площади пола/зеркала воды |  | -/- |  | 1000/142 205/30 |  |
| 4.12 |  | Подростково – молодежные клубы, всего/1000 чел. |  | м2 площади |  | -/- |  | 200/28,5 |  |
| 4.13 |  | Врачебные пункты (приемная врача ОП) |  | объект |  | -/- |  | 2 |  |
| 4.14 |  | Гостиницы , всего/ 1000 чел. |  | мест |  | -/- |  | 45/6,5 |  |
|  | 5. |  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 |  | Протяженность железнодорожной сети |  | км |  | 13,2 |  | 13,2 |
|  | 5.2 |  | Протяженность автомобильных дорог - всего |  | км |  | 71,7 |  | 89,4 |
|  | 5.3 |  | Плотность транспортной сети: |  | км/ км2 |  |  |  |  |
|  |  |  | железнодорожной |  | –//– |  | 0,42 |  | 0,42 |
|  |  |  | автомобильной |  | –//– |  | 2,32 |  | 2,9 |
|  | 5.4 |  | Протяженность судоходных речных путей с гарантированными глубинами |  | единиц |  | - |  | - |
|  | 5.5 |  | Аэропорты |  | единиц |  | - |  | - |
|  | 5.6 |  | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями |  | автомобилей |  | нет данных |  | 300 |
|  | 6. |  | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1 |  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.1 |  | Водопотребление (максимальное, с учетом пожаротушения), всего |  | . м3/сут. |  | нет данных |  | 1612,6 |
|  | 6.1.2 |  | Производительность водозаборных сооружений, всего, в том числе: |  | м3/сут |  | 3019,68 |  | 1010,0 |
|  |  |  | водозаборов подземных вод |  | м3/сут |  | 3019,68 |  | 1010,0 |
|  | 6.1.3 |  | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. |  | л сут./чел. |  | нет данных |  | 160 |
|  | 6.2 |  | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.1 |  | Общее поступление сточных бытовых вод |  | м3/сут. |  | 457,5 |  | 1120,0 |
|  | 6.2.2 |  | Производительность очистных сооружений бытовых стоков |  | м3/сут. |  | 1400,0 |  | 1400,0 |
|  | 6.3 |  | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3.1 |  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, всего, в том числе: |  | кВт*час |  | нет данных |  | 2750 |
|  |  |  | на коммунально-бытовые нужды |  | кВт*час |  | нет данных |  | 2750 |
|  | 6.3.2 |  | Удельная электрическая нагрузка |  | кВт |  | 4287,3 |  | 6645,5 |
|  | 6.3.3 |  | Источники покрытия электрических нагрузок |  |  |  | ПС «Шаля» |  | ПС «Шаля» |
|  | 6.4 |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.4.1 |  | Потребление тепла, всего, в том числе: |  | Гкал/год |  | 51163,64 |  | 73084,57 |
|  | 6.4.2 |  | Производительность централизованных источников теплоснабжения, всего: |  | Гкал/час |  | 14,4 |  | 22,7 |
|  | 6.5 |  | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.5.1 |  | Потребление газа, всего, в том числе: |  | тыс. нм3/сут. |  | - |  | 32060,0 |
|  |  |  | на коммунально-бытовые нужды |  | тыс. нм3/сут. |  | - |  | 26200,0 |
|  |  |  | на производственные нужды |  | тыс. нм3/сут. |  | - |  | 5860,0 |
|  | 6.7 |  | САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.7.1 |  | Полигоны ТБО |  | ед. |  | 1 |  | 1 |
|  | 6.8 |  | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.8.1 |  | Общее количество кладбищ |  | га |  | 10,5 |  | 10,5 |
|  | 6.8.2 |  | Общее количество крематориев |  | ед. |  | - |  | - |