ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПРОЕКТГРАД»

Проект

ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ: П. ШАМАРЫ, МИКРОРАЙОН В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ГАГАРИНА, КОНДРАШОВА, КИРОВА

Том 2. Утверждаемая часть проекта планировки и проекта межевания

МК № б/н

Екатеринбург 2016

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПРОЕКТГРАД»

Проект

ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ: П. ШАМАРЫ, МИКРОРАЙОН В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ГАГАРИНА, КОНДРАШОВА, КИРОВА

Том 2. Утверждаемая часть проекта планировки и проекта межевания

МК № б/н

Директор									         О. В. Идолова

Гл. инженер отдела                                                                            М.О. Катькало

Вед. градостроитель проекта						       О.С. Гордейчук

Екатеринбург 2016

Список разработчиков

| Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Архитектурно-планировочная часть | Вед. градостроитель | О.С. Гордейчук |  |
|  | Градостроитель | А.В. Зуева |  |
| Транспортная инфраструктура | Ведущий инженер | М.О. Катькало |  |
| Инженерная инфраструктура | Ведущий специалист по инженерному обеспечению | Ю.В. Логинова |  |
| Инженерное благоустройство | Инженер | М.Е. Колягина |  |
| Охрана окружающей среды | Ведущий специалист | А.С. Лесная |  |
| ТЭО |  |  |  |

Состав проекта

| № | Наименование | Масштаб | Кол. листов | Гриф секр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Текстовые материалы |  |  |  |  |
| 1 | Пояснительная записка Том 1. «Подготовка проекта планировки и межевания для строительства жилой застройки: п. Шамары, микрорайон в границах улиц Гагарина, Кондрашова, Кирова». Материалы по обоснованию проекта планировки и проекта межевания территории |  | 82 | Н/С |
| 2 | Пояснительная записка Том 2. «Подготовка проекта планировки и межевания для строительства жилой застройки: п. Шамары, микрорайон в границах улиц Гагарина, Кондрашова, Кирова». Утверждаемая часть проекта планировки и проекта межевания территории |  | 17 | Н/С |
| Графические материалы |  |  |  |  |
| 1 2 | Схема расположения Элемента планировочной структуры в планировочной структуре поселка | 1:1000 | 1 | Н/С |
|  | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории и границы зон с особыми условиями использования территорий |  |  | Н/С |
| 2 | Схема застройки территории | 1:1000 | 1 | Н/С |
| 3 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | 1:1000 | 1 | Н/С |
| 4 | Схема функционального зонирования территории | 1:1000 | 1 | Н/С |
| 5 | Схема границ красных линий | 1:1000 | 1 | Н/С |
| 6 | Схема организации улично-дорожной сети | 1:1000 | 1 | Н/С |
| 7 | Схема инженерного обеспечения территории | 1:1000 | 1 | Н/С |
| 8 | Схема межевания территории | 1:1000 | 1 | Н/С |
| 9 | Предложения по внесению изменений в генеральный план п. Шамары | б/м | 1 | Н/С |
| 10 | Предложения по внесению изменений в правила землепользования и застройки п.Шамары | б/м | 1 | Н/С |

Содержание

Введение	6

Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения	9

1.1. Проектный баланс территории	9

1.2. Планируемое функциональное зонирование и планировочная организация	9

Жилая зона	9

Общественно-деловая зона	10

Производственная и коммунально-складская зоны	11

Рекреационная зона	11

Зона транспортной инфраструктуры	11

Зона инженерной инфраструктуры	12

1.3. Инженерная подготовка и благоустройство территории	15

1.4. Основные технико-экономические показатели	17

## Введение

«Проект планировки и межевания для строительства жилой застройки: п. Шамары, микрорайон в границах улиц Гагарина, Кондрашова, Кирова» разработан коллективом ООО «ПроектГрад» на основании муниципального контракта № б/н.

Основными целями разработки проекта планировки и проекта межевания территории являются: выделение элементов планировочной структуры; установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры; установление зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения; установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства; установление характеристик и параметров объектов капитального строительства; установление границ земельных участков предназначенных для строительства и размещения линейных объектов; проектирование сетей инженерной инфраструктуры для проектируемых объектов капитального строительства; установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры; установление границ земельных участков, зон действия публичных сервитутов, видов обременений и ограничений использования земельных участков.

При разработке проекта планировки и проекта межевания учтены и использованы следующие законодательные нормативные документы (с изменениями и дополнениями):

-	Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ;

-	Земельный Кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 25.10.2001 года № 136-ФЗ);

-	Водный Кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 03.06.2006 года № 74-ФЗ);

-	Лесной Кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 04.12.2006 года № 200-ФЗ);

-	Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-	Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации»;

-	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент и требования пожарной безопасности»;

-	Федеральный закон от 30.05.1997 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-	Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

-	Федеральный закон 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

-	Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

-	Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

-	СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

-	Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66.

-	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;

-	СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждений градостроительной документации» в части не противоречащей Градостроительному кодексу РФ;

-	СП 42.13330.2011. СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

-	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;

-	СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

-	СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения;

-	СП 124.13330.2012 Тепловые сети;

-	СП 104.13330.2012 Инженерная защита территории от затопления и подтопления;

-	СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.

При разработке Проекта учтены:

- «Генеральный план Шалинского городского округа применительно к территории п. Шамары», утвержденный решением Думы Шалинского городского округа  от 31.01.2013 года № 105;

- «Правила землепользования и застройки населенного пункта п.Шамары Шалинмкого городского округа Свердловской области»;

-	Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2012 г. №2360-РП «О соблюдении требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при осуществлении градостроительной деятельности на территории Свердловской области».

- «Проект планировки, проект межевания: поселок Шамары, микрорайон в границах улиц Гагарина, Первомайская», утвержденный Постановлением Администрации Шалинского городского округа №1227 от 10.12.2013 г.

Проект разработан на топографической подоснове масштаба 1:2000, предоставленной Управлением архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа.

## Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения

#### 1.1. Проектный баланс территории

Площадь участка проектирования составляет 10,23 га. Проектное население – 251 человек. Проектный баланс территории представлен в таблице 1.

###### Таблица 1

Проектный баланс территории

| Наименование территорий | Площадь, га | % ко всей территории |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Общая площадь земель в границах проектирования | 10,23 | 100 |
| в том числе: |  |  |
| 1. Жилые зоны | 5,71 | 55,8 |
| из них: |  |  |
| - территория индивидуальной жилой застройки | 3,90 | 38,2 |
| - территория приусадебных участков личного подсобного хозяйства | 0,38 | 3,6 |
| - территория секционной жилой застройки | 0,63 | 6,2 |
| - территория блокированной жилой застройки | 0,80 | 7,8 |
| 2. Рекреационная зона | 0,75 | 7,3 |
| из них: |  |  |
| - озеленение общего пользования | 0,75 | 7,3 |
| 3. Общественно-деловая зона | 1,30 | 12,7 |
| из них: |  |  |
| - территория общественных объектов | 1,21 | 11,8 |
| - территория объектов спорта | 0,09 | 0,9 |
| 4.Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур | 2,36 | 23,1 |
| из них: |  |  |
| - территория объектов транспортной инфраструктуры | 2,28 | 22,3 |
| - территория объектов инженерной инфраструктуры | 0,08 | 0,8 |
| 5. Зона специального назначения | 0,11 | 1,1 |
| из них: |  |  |
| -озеленение защитное | 0,11 | 1,1 |

#### 1.2. Планируемое функциональное зонирование и планировочная организация

##### Жилая зона

На данный момент в границах проектирования расположен 31 жилой дом, в которых проживают 125 человек.

Поскольку на участке проектирования имеются аварийные жилые дома, проектом предусматривается их ликвидация. Также на свободной территории предлагается разместить индивидуальную и секционную жилую застройку.

Показатели для нового строительства приняты в соответствии с пояснительной запиской «Генеральный план п. Шамары Шамарская поселковая администрация Шалинский городской округ Свердловской области»:

- коэффициент семейности – 3;

- обеспеченность жилой площадью – 30,0 кв.м/чел;

- площадь участка под индивидуальную жилую застройку – 0,16 га.

Показатели существующей и проектируемой жилой застройки сведены в таблицу 2.

Таблица 2

Показатели существующей и проектируемой жилой застройки

|  | существующее | существующее с учетом убыли | проектное | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Проживающих, чел, в том числе: | 125 | 110 | 141 | 251 |
| - в ИЖС, чел | 60 | 55 | 6 | 61 |
| - в блокированных домах, чел | 65 | 55 | - | 55 |
| - в секционных домах, чел | - | - | 135 | 135 |
| Количество домов, ед, в том числе: | 31 | 27 | 5 | 32 |
| - количество ИЖС, ед | 24 | 22 | 2 | 24 |
| - количество блокированных домов/квартир, ед | 7/26 | 5/22 | - | 5/22 |
| - количество секционных домов/квартир, ед | - | - | 3/45 | 3/45 |
| Площадь домов, кв.м | 2051,1 | 1404,0 | 4230,0 | 5634,0 |
| - ИЖС, кв.м | 1145,8 | 720,0 | 180,0 | 900,0 |
| - блокированные дома, кв.м | 905,3 | 684,0 | - | 684,0 |
| - секционные дома, кв.м | - | - | 4050,0 | 4050,0 |

Жилищный фонд проектируемого участка составит 5634,0 кв.м., из них 1404,0 кв.м – существующий сохраняемый.

Население проектируемого участка определено в количестве 251 человека, из них 110 человек – существующее население.

Плотность населения на территории проектирования составит 25 чел/га.

##### Общественно-деловая зона

В п. Шамары имеются практически все необходимые объекты периодического и эпизодического пользования населением.

Проектом предлагается организация плоскостного спортивного сооружения площадью 420,0 кв.м. Универсальная спортивная площадка общего пользования разместиться по ул. Гагарина.

Поскольку существующий дом культуры находиться в аварийном состоянии проектом предусматривается размещение нового здания на 200 мест. Строительство здания ДК планируется на месте существующего.

Также в начале ул. Гагарина планируется размещение универсального здания, в состав которого войдут: объект торговли и объект бытового обслуживания на два рабочих места.

##### Производственная и коммунально-складская зоны

На проектируемой территории не предусмотрено устройство благоустроенной рекреационной зоны.

##### Рекреационная зона

На проектируемой территории не предусмотрено устройство благоустроенной рекреационной зоны.

##### Зона транспортной инфраструктуры

В основу развития улично-дорожной сети проектируемого участка положены предложения генерального плана п. Шамары.

Для обеспечения дополнительной связи в проекте предложено строительство второстепенной улицы в жилой застройке Улицы 1 в широтном направлении (ширина в красных линиях - 16 метров).

Общая протяженность улично-дорожной сети – 1,92 км. Плотность улично-дорожной сети – 19,20 км/км2.

Общая протяженность основной улично-дорожной сети – 1,05 км (поселковые дороги, главные дороги, основные улицы в жилой застройке). Плотность основной улично-дорожной сети – 19,20 км/км2. Этот показатель выше нормативного (1,50 км/км2).

Поперечные профили проектируемых и реконструируемых улиц выполнены в соответствии с СП 42.13330.2011.

Внутреннее автобусное сообщение согласно генерального плана п. Шамары осуществлять не планируется. Генеральный план предполагает размещение остановочного пункта общественного транспорта внешнего сообщения на ул. Новая в центральной части поселка.

Пешеходное движение организовано по всем улицам проектируемого участка, обеспечивая минимальную дальность перемещения до объектов пешеходного тяготения.

Для обеспечения безопасности движения на рассматриваемой территории проектом предусмотрено устройство нерегулируемых пешеходных переходов в районе пересечения главной улицы Кирова и основной улицы в жилой застройке ул. Кирова, а также пересечения ул. Кондрашова с ул. Советской.

Количество парковочных мест вблизи проектируемой секционной жилой застройки планируется исходя из НГПСО 1-2009.66 (согласно НГПСО 1-2009.66 (таблица 14) уровень автомобилизации на расчетный срок - 270 автомобилей на 1 тысячу жителей, соответствующая норма обеспеченности: 0,14 машино-мест на квартиру для временного хранения автотранспорта и 0,71 машино-место на квартиру для постоянного хранения автотранспорта). На 45 квартир в проектируемой секционной застройке необходимо: 45*0,85=38 машино-мест. Размещение парковочных мест решено в наземном варианте с учетом минимальных расстояний до жилых и общественных зданий и радиусов доступности.

Хранение автотранспорта жителями индивидуальной жилой застройки планируется на собственных приусадебных участках.

Технико-экономические показатели транспортной инфраструктуры проектируемого участка приведены в таблице 3.

Таблица 3

Технико-экономические показатели транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование | Существующее положение | Проектное положение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Протяженность улично-дорожной сети всего, км | 1,81 | 1,92 |
|  | в том числе: |  |  |
| 2. | - главная улица, км | 0,17 | 0,17 |
|  | - основная улица в жилой застройке, км | 0,88 | 0,88 |
|  | - второстепенная улица в жилой застройке, км | 0,76 | 0,87 |
| 3. | Плотность основной улично-дорожной сети, км/км2 | 10,50 | 10,50 |
| 4. | Плотность улично-дорожной сети, км/км2 | 18,10 | 19,20 |

##### Зона инженерной инфраструктуры

Проектом принимается полное инженерное благоустройство зданий жилой застройки и зданий общественного назначения. Произведены расчеты энергопотребления на полный объем жилищного строительства, а также учреждений общественного назначения. Расчеты по перспективным объемам энергопотребления выполнены в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66. Также мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры проектируемого района увязаны с положениями Генерального плана п. Шамары.

Предлагаемые проектом к строительству объекты инженерной инфраструктуры и трассы сетей представлены на «Схеме инженерного обеспечения территории».

Водоснабжение

Настоящим проектом предусматривается 100% обеспечение всей существующей и проектной застройки централизованной системой водоснабжения с вводом сети в дом. Согласно Техническому заданию (приложение №1) предлагается переустройство водопровода по ул. Гагарина в соответствии с нормативными требованиями. Также планируется строительство водопровода вдоль ул. Кирова и проектируемого проезда между ул. Кирова и ул. Ленина для водоснабжения существующей и проектируемой застройки. Подключение водопроводов планируется от существующей сети. Источниками водоснабжения застройки являются скважина №3790 и скважина №1, расположенные за границами проектирования.

Для надежности системы водоснабжения проектной территории предлагается «закольцовка» водопроводной сети. Водопровод принимается объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный.

Уточнение трассировки, диаметров труб, а также расстановка пожарных гидрантов выполняются на этапах рабочего проектирования.

Объем водопотребления существующего и проектного населения составит 60,74 м3/сут.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” необходимо учитывать расходы воды на наружное и внутреннее пожаротушение. Общий расход воды на внутреннее и наружное пожаротушение 1 пожара в течение 3 часов составит 54 м3. Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов на водопроводной сети.

Водоотведение

В настоящее время на территории поселка Шамары централизованная система водоотведения отсутствует. Согласно проектным мероприятиям предлагаемым генеральным планом предусматривается создание единой системы отведения бытовых стоков от всей застройки на проектируемые очистные сооружения полной биологической очистки.

Настоящим проектом не предусматривается централизованное водоотведение застройки. Вместо этого предусматривается децентрализованная система водоотведения с устройством местных водонепроницаемых выгребов и вывозом жидких отходов. Водонепроницаемые выгреба необходимо разместить на территории каждого участка жилой и общественной застройки.

На перспективу после осуществления мероприятий, предлагаемых генеральным планом возможно обеспечение проектируемой застройки централизованной системой водоотведения с прокладкой отводящих коллекторов в границах красных линий.

Перспективный объем хозяйственно-бытовых стоков от существующего и проектного населения составит 48,19 м3/сут.

Газоснабжение

Настоящим проектом не предусматривается централизованное газоснабжение застройки. После реализации решений генерального плана по строительству газопровода высокого давления I категории Первоуральск – Кузино – Сабик – Сарга – Шаля – Шамары с ответвлениями на д. Черемша – Дружинино – Солдатка и р.п. Староуткинск возможно обеспечение проектируемой и существующей застройки централизованной системой газоснабжения, а также прокладка газопроводов низкого давления в границах красных линий.

Перспективный объем газопотребления существующего и проектного населения составит 51816,1 м3/год.

Теплоснабжение

Самым оптимальным и экономичным вариантом теплоснабжения существующей и проектной индивидуальной и блокированной застройки является теплоснабжение от автономных газовых установок (расчет объема газа на отопление см. раздел «Газоснабжение»). До момента реализации мероприятий, предложенных в разделе «Газоснабжение», проектом предусматривается теплоснабжение перспективной жилой застройки от автономных источников (печное отопление, дизельное).

Теплоснабжение проектируемой секционной жилой застройки планируется централизованное от существующей котельной по ул. Гагарина, недалеко от школы. Объем теплопотребления проектного населения составит 0,57 МВт (0,48 Гкал/час).

Электроснабжение

Настоящим проектом предусматривается 100% обеспечение всей проектной и существующей застройки централизованной системой электроснабжения. Согласно письму о выдаче технических условий от АО «Облкоммунэнерго» №1109-16-18 от 03.06.2016г. на проектируемой территории предусматривается размещение двух трансформаторных пунктов (ТП) 10/0,4кВ: по ул. Кирова за домом культуры и во дворе проектируемых домов по ул. Кондрашова. ТП предлагается запитать от существующих линий электропередач, расположенных по ул. Ленина и ул. Кирова. На данной стадии проектирования схема электроснабжения решается до ТП, трассировка проектируемых линий электропередач 0,4кВ с подводкой к домам уточняются на рабочих этапах проектирования.

Объем электрических нагрузок составит 210,7кВт.

Связь

В соответствие с Пособием по проектированию городских (местных) телефонных сетей проводного вещания городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89*) телефонизация в населенных пунктах для жилого фонда должна быть 100%. С учетом коэффициента семейности, принятым равным в данной застройке – 3, общее количество номеров для проектируемой территории составит 84.

Обеспечить фиксированной связью жителей проектируемого района возможно от существующего узла связи, расположенного по ул. Ленина, 10а. Также согласно письму от ПАО «Ростелеком» №0503/05/3689-16 от 10.05.2016г. на проектируемой территории в районе ул. Кондрашова необходимо разместить уличный телефонный распределительный шкаф ШРУД 400/2.

Также проектом предлагается:

-обеспечить население услугами Интернета;

-развитие системы цифрового вещания;

-предусмотреть присоединение проектируемого микрорайона к сети проводного вещания и подачи сигналов ГО и ЧС.

Также в настоящее время имеется возможность пользования телефонами сотовой связи "Мотив", «Utel», «МТС», «Мегафон», «Билайн», «Теле-2» и т.д. В поселке установлены спутниковые таксофоны (двусторонняя связь).

#### 1.3. Инженерная подготовка и благоустройство территории

Инженерное освоение и благоустройство территорий это важная архитектурная и градостроительная проблема. Любая местность характеризуется определенными условиями рельефа, уровнем стояния грунтовых вод, опасностью затопления паводковыми водами и др. Сделать территорию более пригодной для строительства и эксплуатации можно посредством инженерной подготовки.

В соответствии с требованиями действующих санитарных правил и норм, а также строительных правил (раздел «Инженерная подготовка территории и вертикальная планировка»), была разработана схема поверхностного водоотвода, которая включает следующие мероприятия:

-	вертикальная планировка;

-	поверхностный водоотвод.

Основные мероприятия по инженерной подготовке отражены на «Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки проектируемой территории» лист 3 графических материалов.

Вертикальная планировка территории, поверхностный водоотвод

Рельеф местности всхолмленный, максимальная отметка поверхности – 263,05 м, минимальная – 234,27 м. Наиболее возвышенный участок располагается в восточной части района проектирования, пониженный участок – в западной части рассматриваемой территории. Средний уклон по площадке составляет 24‰ в различных направлениях.

Схема вертикальной планировки территории выполнена в масштабе 1:1000. Высотное решение проработано в проектных отметках по осям улиц. В основу проектных предложений заложено обеспечение организованной системы поверхностного водоотвода, максимального сохранения существующего рельефа благоприятных для строительства участков. В соответствии с проектом приняты уклоны по улично-дорожной сети от 4‰ до 64 ‰, в зависимости от характеристик улицы и рельефа. Разница между отметками существующего рельефа и проектными отметками, принятыми в настоящем проекте, составляет от -0,00 до +0,90 метров.

Проектируемая территории представляет собой два бассейна стока.

- Первый бассейн стока площадью 10,2 га охватывает восточную часть проектируемой территории. Отвод поверхностных стоков осуществляется в северном направлении по лоткам проезжих частей улиц, далее за границы проектируемой территории в ближайший водоток.

- Второй бассейн стока площадью 10,2 га охватывает западную часть проектируемой территории. Отвод поверхностных стоков осуществляется в западном направлении по открытым лоткам проезжих частей улиц, далее за границы проектируемой территории в ближайший водоток;

В связи с небольшим объемом стоков поверхностный водоотвод с проектируемой территории предусмотрено организовать открытым способом по лоткам проезжих частей улиц с последующим отводом стоков на улицы Советская, Пушкина.

В рамках данного проекта планировки предусмотрено сохранение схемы поверхностного водоотвода в соответствии с генеральным планом.

Опираясь на исходные и справочные данные, в результате расчетов были определены расходы воды с территории площадки. Результаты расчетов, исходя из условия 100 % отвода поверхностных вод с территории водонепроницаемых поверхностей: среднесуточный объем поверхностных стоков –20,59 м3/сут, годовой объем ливневых стоков, включая осадки в теплый и холодный периоды года составляет 5069,40 м3/год.

Более подробно мероприятия по инженерной подготовке территории разрабатываются при наличии подробной исходной документации, на следующей стадии проектирования.

Благоустройство территории

В соответствии с природными условиями и принятыми планировочными решениями проекта планировки предусмотрено благоустройство и озеленение территорий общего пользования вдоль красных линий застройки.

Благоустройство территории

Мероприятия по благоустройству включают в себя:

-	организацию зон отдыха;

-	устройство пешеходных дорожек, озеленение;

Развитие природно-рекреационных зон на данных территориях предполагает максимальное сохранение уже имеющихся зеленых насаждений.

Для беспрепятственного доступа инвалидов ко всем необходимым объектам необходимо предусмотреть понижающие площадки в местах пересечения тротуаров с проезжей частью. Высота бортовых камней тротуара должна быть не менее 2,5 см и не превышать 4 см. Минимальная ширина пониженного бордюра, исходя из габаритов кресла-коляски, должна быть не менее 900 мм.

Данное мероприятие необходимо проводить на рабочей стадии проектирования.

#### 1.4. Основные технико-экономические показатели

Технико-экономические показатели сведены в таблицу 4.

Таблица 4

Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Проект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах проектирования | га/% | 10,23/100 | 10,23/100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1. | Жилая зона | га/% | 4,53/44,3 | 5,71/55,8 |
| 2 | Общественно-деловая зона | га/% | 0,81/7,9 | 1,30/12,7 |
| 3 | Зоны сельскохозяйственного использования | га/% | 1,23/12,0 | - |
| 4 | Рекреационные зоны | га/% | 2,7/26,4 | 0,75/7,3 |
| 5 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га/% | 0,92/9,0 | 2,36/23,1 |
| 6 | Прочие зоны | га/% | 0,04/0,4 | - |
| 7 | Зона специального назначения | га/% | - | 0,11/1,1 |
| II. | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1. | Общая численность населения | чел. | 125 | 251 |
| III. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 1. | Средняя обеспеченность населения | м2/чел. | 16,4 | 30,0 |
| 2. | Общий объем жилищного фонда So6щ. | м2 | 2051,1 | 5634,0 |
| 3. | Количество домов | ед | 31 | 32 |
| 4. | Убыль жилого фонда | м2 | 647,1 | - |
| IV. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 1. | Плоскостное спортивное сооружение | кв.м | - | 420,0 |
| 2. | Дом культуры | места | 200 | 200 |
| 3. | Объект торговли | кв.м | 47,2 | 97,2 |
| 4. | Аптека | объект | 1 | 1 |
| 5. | Объект бытового обслуживания | раб.мест | - | 2 |
| V. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 1. | Водопотребление всего | м3/сут. | - | 60,74 |
| 2. | Общее поступление сточных вод всего | м3/сут. | - | 48,19 |
| 3. | Потребность в электроэнергии всего | кВт | - | 210,7 |
| 4. | Потребление тепла всего | Гкал/час | - | 0,48 |
| 5. | Потребление газа всего | м3/год | - | 51816,1 |
| 6. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | - | 84 |
| VI. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 1. | Протяжённость улично-дорожной сети всего | км | 1,81 | 1,92 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - главная улица | км | 0,17 | 0,17 |
|  | - улицы в жилой застройке | км | 1,64 | 1,75 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - основные | км | 0,88 | 0,88 |
|  | - второстепенные | км | 0,76 | 0,87 |
| 2. | Плотность улично-дорожной сети | км/км2 | 18,10 | 19,20 |
| 3. | Плотность основной улично-дорожной сети | км/км2 | 10,50 | 10,50 |