Проект

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МАЛОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ: Р.П. ШАЛЯ, МИКРОРАЙОН «ВОСТОЧНЫЙ» - 25 га.

ТОМ 2. Утверждаемая часть проекта планировки и проекта межевания

МК № 0162300069715000012-0457072-01

Екатеринбург 2016

Проект

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МАЛОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ: Р.П. ШАЛЯ, МИКРОРАЙОН «ВОСТОЧНЫЙ» - 25 га.

ТОМ 2. Утверждаемая часть проекта планировки и проекта межевания

МК № 0162300069715000012-0457072-01

Директор										И.И. Банников

Гл. инженер отдела                                                                              О. В. Идолова

Вед. градостроитель проекта							О.С. Гордейчук

Екатеринбург 2016

Список разработчиков

| Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Архитектурно-планировочная часть | Вед. градостроитель | О.С. Гордейчук |  |
|  | Градостроитель проекта I категории | Н.В. Вараксина |  |
|  | Техник | Ю.В. Сиваева |  |
| Транспортная инфраструктура | Инженер | М.С. Ведищев |  |
| Инженерная инфраструктура | Инженер | Ю. В. Логинова |  |
| Инженерное благоустройство | Инженер | М.Е. Колягина |  |
| Охрана окружающей среды | Ведущий специалист | А.С.Лесная |  |
| ТЭО |  |  |  |

Состав проекта

| № | Наименование | Масштаб | Кол. листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Пояснительная записка Том 1. «Проект планировки и межевания для строительства малоэтажной жилой застройки: р.п. Шаля, микрорайон «Восточный» - 25 га Материалы по обоснованию проекта планировки и проекта межевания территории |  | 62 |
| 2 | Пояснительная записка Том 2. «Проект планировки и межевания для строительства малоэтажной жилой застройки: р.п. Шаля, микрорайон «Восточный» - 25 га Утверждаемая часть проекта планировки и проекта межевания территории |  | 17 |
| 1 2 | Схема расположения элемента планировочной структуры в планировочной структуре р.п. Шали |  | 1 |
|  | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории и границы зон с особыми условиями использования территорий | 1:1000 |  |
| 2 | Схема застройки территории | 1:1000 | 1 |
| 3 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | 1:1000 | 1 |
| 4 | Схема функционального зонирования территории | 1:1000 | 1 |
| 5 | Схема границ красных линий | 1:1000 | 1 |
| 6 | Схема организации улично-дорожной сети | 1:1000 | 1 |
| 7 | Схема инженерного обеспечения территории | 1:1000 | 1 |
| 8 | Схема межевания территории | 1:1000 | 1 |

Содержание

Введение	6

Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения	8

1.1. Проектный баланс территории	8

1.2. Размещение объектов местного значения	8

Жилая зона	8

Общественно-деловая зона	8

Рекреационная зона	9

Зона инженерной и транспортной инфраструктур	9

1.3. Планируемое размещение объектов инженерной инфраструктуры	9

1.4. Планируемое размещение объектов транспортной инфраструктуры	11

1.5. Планируемое размещение объектов инженерного благоустройства территории	12

1.6. Планируемое размещение объектов МЧС по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на проектируемой территории	14

1.7. Установление красных линий	14

1.8. Основные технико-экономические показатели	16

## Введение

«Проект планировки и межевания для строительства малоэтажной жилой застройки: р.п. Шаля, микрорайон «Восточный», разработан коллективом ООО «Инженерный центр «Лидер-С».

Основными целями разработки проекта планировки и проекта межевания территории являются: выделение элементов планировочной структуры; установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры; установление зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения; установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства; установление характеристик и параметров объектов капитального строительства; установление границ земельных участков предназначенных для строительства и размещения линейных объектов; проектирование сетей инженерной инфраструктуры для проектируемых объектов капитального строительства; установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры; установление границ земельных участков, зон действия публичных сервитутов, видов обременений и ограничений использования земельных участков.

При разработке проекта планировки и проекта межевания учтены и использованы следующие законодательные нормативные документы (с изменениями и дополнениями):

-	Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ;

-	Земельный Кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 25.10.2001 года № 136-ФЗ);

-	Водный Кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 03.06.2006 года № 74-ФЗ);

-	Лесной Кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 04.12.2006 года № 200-ФЗ);

-	Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-	Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации»;

-	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент и требования пожарной безопасности»;

-	Федеральный закон от 30.05.1997 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-	Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

-	Федеральный закон 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

-	Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

-	Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

-	СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

-	Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66.

-	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;

-	СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждений градостроительной документации» в части не противоречащей Градостроительному кодексу РФ;

-	СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

-	СНиП 2.04.03.-85 Канализация. Наружные сети и сооружения;

-	СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети;

-	СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления;

-	СНиП 11.02.-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения;

-	СНиП 2.01.01-82* Строительная климатология и геофизика;

-	СНиП 23-01-99 Строительная климатология;

-	СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.

При разработке Проекта учтены:

- «Генеральный план Шалинского городского округа применительно к территории р. п. Шаля», утвержденный решением Думы Шалинского городского округа;

-	Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2012 г. №2360-РП «О соблюдении требований законодательства о санитарно-эпидермиологическом благополучии населения при осуществлении градостроительной деятельности на территории Свердловской области».

Проект разработан на топографической подоснове масштаба 1:2000, предоставленной Управлением архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа.

## Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения

#### 1.1. Проектный баланс территории

Согласно материалам проекта планировки («Функциональное зонирование территории» лист 4) территория проектирования занимает площадь 26,7 га.

Проектный баланс территорий выполнен в соответствии с функциональными зонами, в которые объединены земли по требованиям Градостроительного кодекса РФ, приводится в таблице 1.

Проектное население – 342 человека.

###### Таблица 1

Проектный баланс территории

| Наименование территорий | Площадь, га | % ко всей территории |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Общая площадь земель в границах проектирования | 26,7 | 100 |
| в том числе: |  |  |
| 1. Жилая зона | 17,0 | 63,6 |
| из них: |  |  |
| - территория индивидуальной жилой застройки с участками | 17,0 | 63,6 |
| 2. Общественно-деловые зоны | 0,358 | 1,34 |
| - территория объектов общественного назначения | 0,318 | 1,19 |
| - территория объектов спортивного назначения | 0,04 | 0,15 |
| 3. Рекреационные зоны | 8,35 | 31,36 |
| из них: |  |  |
| - озеленение общего пользования | 0,9 | 3,37 |
| - озеленение улиц и дорог | 7,45 | 27,9 |
| 4. Зоны специального назначения | 0,99 | 3,7 |
| - санитарно-защитное озеленение | 0,99 | 3,7 |

#### 1.2. Размещение объектов местного значения

##### Жилая зона

Общая площадь жилой зоны составит 17,0 га.

Население проектируемого участка определено в количестве 342 человека.

Количество участков – 114.

Жилищный фонд проектируемого участка составит 10260,0 кв.м.

Плотность населения на жилой территории составит 13 чел/га.

##### Общественно-деловая зона

В границах проектирования предлагается строительство двух объектов торговли в общем на 200,0 кв.м. и объекта бытового обслуживания на 5 рабочих мест. Предприятия разместятся на пересечении Улицы 4-Улицы 5, Улицы 4-Улицы 7 и Улицы 2-Улицы 6.

Также предлагается организация плоскостного спортивного сооружения площадью 440,0 кв.м на пересечении Улицы 2-Улицы 6.

##### Рекреационная зона

В западной, восточной и северной частях, вдоль улиц Улица 5, Улица 6 и Улица 7 (рабочие названия) организованы скверы с благоустроенными площадками для отдыха населения.

##### Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Территорий для размещения объектов инженерной инфраструктуры на рассматриваемой территории не выделено.

Зона транспортной инфраструктуры представлена проектируемыми улицами и дорогами.

1.3. Планируемое размещение объектов инженерной инфраструктуры

В данном разделе проекта предложены мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры. Произведены расчеты энергопотребления на полный объем жилищного строительства. Расчеты по перспективным объемам энергопотребления выполнены в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66. Также в данном проекте учтены мероприятия, предложенные Генеральным планом р.п. Шаля.

Водоснабжение

Настоящим проектом предусматривается 100% обеспечение всей проектной застройки централизованной системой водоснабжения с вводом сети в дом. Согласно решениям Генерального плана р.п.Шаля вблизи проектируемой застройки на перспективу остается действующей водозаборная скважина №8396 с достаточно большой производительностью. Исходя из этого данная скважина предлагается как источник водоснабжения проектируемой застройки. Подключение проектной застройки планируется к существующему хозяйственно-питьевому водопроводу по ул.Восточная с его реконструкцией и закольцовкой с водопроводом, идущим по ул.Нефтяников от скважины №8396.

Для надежности системы водоснабжения проектной территории предлагается «закольцовка» водопроводной сети. Водопровод принимается объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный.

Объем водопотребления проектного населения составит 82,76 м3/сут.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” необходимо учитывать расходы воды на наружное и внутреннее пожаротушение. Общий расход воды на внутреннее и наружное пожаротушение 1 пожара в течение 3 часов составит 54 м3. Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов на водопроводной сети.

Водоотведение

Проектом предусматривается 100% обеспечение всей проектной застройки централизованной системой водоотведения.  Канализование застройки данного района решается путем присоединения проектируемого самотечного коллектора хозяйственно-бытовой канализации к проектируемому коллектору по ул.Сосновый бор, с дальнейшим отведением на очистные сооружения рабочего поселка.

Отведение хозяйственно – бытовых стоков с проектируемой территории решается с помощью самотечных коллекторов, проложенных в соответствии со «Схемой вертикальной планировки и инженерной подготовки территории». Уточнение диаметров канализационных коллекторов выполняются на этапах рабочего проектирования.

Объем хозяйственно-бытовых стоков от проектного населения составит 65,66 м3/сут.

Газоснабжение

После реализации решений Генерального плана по строительству газопровода высокого давления I категории 1,2МПа от ГРС-2 г.Первоуральска, газорегуляторного пункта и газопровода высокого давления II категории 0,6МПа по ул.Восточной настоящим проектом предусматривается 100% обеспечение всей проектной застройки централизованной системой газоснабжения. Точка подключения – проектируцемый газопровод высокого давления 0,6МПа по ул.Восточной.

В границах проектирования предусмотрено разместить газорегуляторный пункт шкафного типа. На газораспределительном пункте газ редуцируется до рабочего и по газопроводам низкого давления доставляется к потребителям. Трассировка газопроводов низкого давления выполняется на следующих этапах проектирования.

Объем газопотребления проектного населения составит 103899,6м3/год.

Теплоснабжение

Самым оптимальным и экономичным вариантом теплоснабжения проектной застройки является теплоснабжение от автономных газовых установок (расчет объема газа на отопление см. раздел «Газоснабжение»). До момента реализации мероприятий, предложенных в разделе «Газоснабжение», проектом предусматривается теплоснабжение перспективной жилой застройки от автономных источников (печное отопление, дизельное).

Электроснабжение

Настоящим проектом предусматривается 100% обеспечение всей проектной застройки централизованной системой электроснабжения. Точка подключения – существующая воздушная линия электропередачи 10кВ, проходящая вдоль западной границы проектируемого участка.

В границах проектируемой территории предусмотрено разместить трансформаторный пункт 10/0,4кВ. От трансформаторного пункта электричество по линиям электропередачи 0,4кВ доставляется к потребителям.  На данной стадии проектирования схема электроснабжения решается до ТП, трассировка ЛЭП 0,4кВ с подводкой к домам уточняются на рабочих этапах проектирования.

Объем электропотребления составит 513кВт.

Связь

В соответствие с Пособием по проектированию городских (местных) телефонных сетей проводного вещания городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89*) телефонизация в населенных пунктах для жилого фонда должна быть 100%. С учетом коэффициента семейности, принятым равным в данной застройке – 3, общее количество номеров для проектируемой территории составит 114.

Обеспечить фиксированной связью жителей проектируемого района возможно от существующей автоматической телефонной станции, расположенной на пересечении ул.Орджоникидзе-ул.Кирова.

Также проектом предлагается:

-обеспечить население услугами Интернета;

-развитие системы цифрового вещания;

-предусмотреть присоединение проектируемого микрорайона к сети проводного вещания и подачи сигналов ГО и ЧС.

#### 1.4. Планируемое размещение объектов транспортной инфраструктуры

В основу развития улично-дорожной сети проектируемого участка положены принципы оптимальной транспортной доступности объектов тяготения, а также учтены предложения генерального плана р.п. Шаля.

Общая протяженность улично-дорожной сети 4,14 км (в том числе автомобильная дорога общего пользования регионального значения подъезд к промбазе ДРСУч от км 117+230 ад/ г. Первоуральск – р.п. Шаля). Плотность улично-дорожной сети 17,25 км/ км².

Общая протяженность основной улично-дорожной сети 0,6 км (поселковые дороги, главные улицы, основные улицы в жилой застройке). Плотность основной улично-дорожной сети 2,50 км/ км². Этот показатель выше нормативного (1,50 км/км²).

Поперечные профили проектируемых и реконструируемых улиц выполнены в соответствии с СП 42.13330.2011.

Автобусное сообщение осуществляется по основной улице в жилой застройке Улице 7. Размещение остановочных пунктов предусматривает их доступность с жилой территории, а также с объектов социально-культурного назначения (радиус доступности 800 м). Это обеспечивает высокий уровень доступности общественного транспорта. Остановочный пункт организован на Улице 7 (в районе пересечения с Улицей 4).

Пешеходное движение организовано по всем улицам проектируемого микрорайона, обеспечивая минимальную дальность перемещения до объектов пешеходного тяготения.

Хранение автотранспорта жителями индивидуальной жилой застройки планируется на собственных приусадебных участках.

#### 1.5. Планируемое размещение объектов инженерного благоустройства территории

Инженерное освоение и благоустройство территорий это важная архитектурная и градостроительная проблема. Любая местность характеризуется определенными условиями рельефа, уровнем стояния грунтовых вод, опасностью затопления паводковыми водами и др. Сделать территорию более пригодной для строительства и эксплуатации можно по средствам инженерной подготовки.

В соответствии с требованиями действующих санитарных правил и норм, а также строительных правил (раздел «Инженерная подготовка территории и вертикальная планировка»), была разработана схема поверхностного водоотвода, которая включает следующие мероприятия:

-	вертикальная планировка;

-	поверхностный водоотвод.

Основные мероприятия по инженерной подготовке отражены на «Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки проектируемой территории» лист 3 графических материалов.

Инженерная подготовка территории, поверхностный водоотвод

Рельеф местности всхолмленный, максимальная отметка поверхности – 374,99 м, минимальная – 335,0м). Наиболее возвышенный участок располагается в северо-западной части района проектирования, пониженный участок – в северо-восточный части рассматриваемой территории. Средний уклон по площадке составляет 19‰ в различных направлениях.

Схема вертикальной планировки территории выполнена в масштабе 1:1000. Высотное решение проработано в проектных отметках по осям улиц. В основу проектных предложений заложено обеспечение организованной системы поверхностного водоотвода, максимального сохранения существующего рельефа благоприятных для строительства участков. Проектом приняты уклоны по улично-дорожной сети от 5‰ до 90 ‰, в зависимости от характеристик улицы и рельефа. Разница между отметками существующего рельефа и проектными отметками, принятыми в настоящем проекте, составляет от -1,28 до +0,0 метров.

Проектируемая территории представляет собой два бассейна стока.

- Первый бассейн стока площадью 10,1га охватывает западную часть проектируемой территории. Отвод поверхностных стоков осуществляется в северо-западном направлении по лоткам проезжих частей улиц, далее за границы проектируемой территории в ближайший водоток.

- Второй бассейн стока площадью 14,0га охватывает восточную часть проектируемой территории. Отвод поверхностных стоков осуществляется в северо-западном направлении по открытым лоткам улиц, далее за границы проектируемой территории в ближайший водоток;

- Бассейн стока площадью 2,4 га -  отвод поверхностных стоков осуществляется через разрыв в бортовом камне тупмковой улицы, далее за границу проектирования. В ближайший водоток.

В данном разделе проекта планировки был произведен расчет расходов ливневых стоков.

Опираясь на исходные и справочные данные, в результате расчетов были определены расходы воды с территории площадки. Результаты расчетов сведены в таблицу 2.

Таблица 2

Результаты расчетов расходов дождевых сточных вод

| Площадь водосб. бас. | Суточный расход (средн.), м3/сут. | Годовой расход, м3/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дождевые | Талые | Поливомоечные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| S1=10,1 га | 16,78 | 1934,15 | 575,70 | 3120,75 |
| S2=14,0 га | 9,53 | 2681,00 | 798,00 |  |
| S1=2,4 га | 1,63 | 459,60 | 136,80 |  |
| ИТОГО: | 27,95 | 5074,75 | 1510,50 | 3120,75 |

В связи с небольшим объемом стоков поверхностный водоотвод с проектируемой территории предусмотрено организовать открытым способом по лоткам проезжих частей улиц с последующим отводом стоков на улицы Титова, Гагарина.

В рамках данного проекта планировки предусмотрено сохранение схемы поверхностного водоотвода в соответствии с генеральным планом.

Более подробно мероприятия по инженерной подготовке территории разрабатываются при наличии подробной исходной документации, на следующей стадии проектирования.

Инженерное благоустройство территории

В соответствии с природными условиями и принятыми планировочными решениями проекта планировки предусмотрено благоустройство и озеленение территорий общего пользования вдоль красных линий застройки.

Благоустройство территории

Мероприятия по благоустройству включают в себя:

-	организацию зон отдыха;

-	устройство пешеходных дорожек, озеленение;

Развитие природно-рекреационных зон на данных территориях предполагает максимальное сохранение уже имеющихся зеленых насаждений.

Для беспрепятственного доступа инвалидов ко всем необходимым объектам необходимо предусмотреть понижающие площадки в местах пересечения тротуаров с проезжей частью. Высота бортовых камней тротуара должна быть не менее 2,5 см и не превышать 4 см. Минимальная ширина пониженного бордюра, исходя из габаритов кресла-коляски, должна быть не менее 900 мм.

Данное мероприятие необходимо проводить на рабочей стадии проектирования.

#### 1.6. Планируемое размещение объектов МЧС по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на проектируемой территории

- установка пожарных гидрантов;

В целях повышения устойчивости проектируемого жилого комплекса приняты следующие планировочные решения:

- от зданий в 2 этажа, высота до 6 м – завалы от протяженной стороны – 3,9 м, от торцевой – 3,3 м;

- зеленые насаждения связаны в единую систему, обеспечивающую членение селитебной территории жилого комплекса противопожарными разрывами. Преобладающая степень огнестойкости зданий– VI степени,

- система зеленых насаждений прилегающей (парковая зона) и не застраиваемой территории, вместе с сетью магистральных улиц, обеспечивает свободный выход населения из квартир (в случае его поражения) в любом направлении.

В целях повышения устойчивости проектируемого жилого комплекса приняты следующие проектные решения улично-дорожной сети:

- улицы районного значения, обеспечивают возможности выхода по ним не менее чем по двум направлениям;

- при проектировании транспортной сети населенного пункта предусмотрено дублирование путей сообщения по внутримикрорайонным проездам

#### 1.7. Установление красных линий

Проектом установлены красные линии (см. лист 5 «Схема границ красных линий»), которые обозначают планируемые границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, тротуары. Ведомость координат красных линий в границах проектирования представлена на схеме 5 «Схема границ красных линий».

Территорией общего пользования может беспрепятственно пользоваться неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, скверы, бульвары).

#### 1.8. Основные технико-экономические показатели

Технико-экономические показатели сведены в таблицу 3.

###### Таблица 3

Технико-экономические показатели проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Проект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| I. | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах проектирования | га/% | 26,7/100 | 26,7/100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1. | Жилая зона | га/% | - | 17/63,6 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га/% | - | 0,318/1,19 |
| 3. | Рекреационная зона | га/% | - | 9,31/34,9 |
| 4. | Зоны сельскохозяйственного использования | га/% | 2,5/9,4 | - |
| II. | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1. | Общая численность населения | чел. | - | 342 |
| III. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 1. | Средняя обеспеченность населения | м2/чел. | - | 30 |
| 2. | Общий объем жилищного фонда So6щ. | м2 | - | 10260,0 |
| 3. | Количество домов | индивидуальных | - | 114 |
| 4. | Убыль жилого фонда | м2 | - | - |
| IV. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 1. | Предприятия торговли |  | - | 200,0 |
| 2. | Предприятия бытового обслуживания |  | - | 5 |
| 3. | Плоскостные спортивные сооружения |  | - | 440,0 |
| V. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 1. | Водопотребление всего | м3/сут. | - | 82,76 |
| 2. | Общее поступление сточных вод всего | м3/сут. | - | 65,66 |
| 3. | Потребность в электроэнергии всего | кВт | - | 513,0 |
| 4. | Потребление тепла всего | Гкал/час | - | - |
| 5. | Потребление газа всего | м3/год | - | 103 899,6 |
| 6. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | - | 114 |
| VI. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 1. | Протяжённость улично-дорожной сети всего | км | 0,25 | 4,14 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - автомобильная дорога общего пользования регионального значения | км | 0,25 | 0,25 |
|  | - улицы в жилой застройке | км | - | 3,89 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - основные | км | - | 0,35 |
|  | - второстепенные | км | - | 3,54 |
| 2. | Плотность улично-дорожной сети | км/км2 | - | 17,25 |
| 3. | Плотность основной улично-дорожной сети | км/км2 | - | 2,50 |
| 4. | Протяженность линий движения общественного транспорта | Км | - | 0,35 |