АДМИНИСТРАЦИЯ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09 октября  2014 года   №  977                                               р.п. Шаля

Об утверждении регламента содержания улично-дорожной сети

на территории Шалинского городского округа

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Уставом Шалинского городского округа, в целях улучшения качества текущего содержания объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети, администрация Шалинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Регламент содержания объектов улично-дорожной сети на территории Шалинского городского округа (прилагается).

2. Предложить организациям и предприятиям различной формы собственности, задействованным в текущем содержании территории Шалинского городского округа, принять утвержденный Регламент содержания улично-дорожной сети на территории Шалинского городского округа к руководству и исполнению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Шалинский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Шалинского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шалинского городского округа по ЖКХ, строительству, транспорту и связи А.П. Зайцева.

Глава администрации

Шалинского городского округа        	                                 О.Н. Сандаков

- Утвержден

Постановлением администрации

Шалинского городского округа

от 09 октября 2014 года  № 977

РЕГЛАМЕНТ СОДЕРЖАНИЯ ОБЪЕКТОВ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ НА ТЕРРИТОРИИ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент содержания объектов улично-дорожной сети на территории Шалинского городского округа разработан в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 г. № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию дорог»;

- «ГОСТ Р 50597-93 Государственный стандарт Российской Федерации. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», утвержденного Постановлением Госстандарта России от 11.10.1993 г. № 221;

- Постановления администрации Шалинского городского округа от 21.11.2013 г. № 1159 «Об утверждении Правил благоустройства территории Шалинского городского округа»

1.2. Регламент содержания объектов улично-дорожной сети на территории Шалинского городского округа (далее - Регламент) является ведомственным нормативным документом, который определяет порядок организации работ по содержанию объектов дорожного хозяйства (далее - ОДХ) улично-дорожной сети, единые неукоснительные для исполнения нормы и требования к их санитарно-техническому и транспортно-эксплуатационному состоянию, а также условия оценки качества и приемки работ на территории Шалинского городского округа.

1.3. Содержание ОДХ улично-дорожной сети - комплекс работ по поддерживанию надлежащего санитарно-технического и транспортно-эксплуатационного состояния ОДХ в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

1.4. Основными целями содержания ОДХ являются:

- обеспечение непрерывного и безопасного движения автотранспорта и пешеходов;

- поддержание надлежащего санитарного состояния улично-дорожной сети и эстетичного вида элементов ее обустройства;

- продление межремонтных сроков службы дорожных покрытий. Указанные цели достигаются при выполнении следующих задач:

- оперативное устранение незначительных разрушений и деформаций дорожных покрытий ОДХ;

- незамедлительное устранение посторонних предметов с проезжей части и ограждение аварийных участков ОДХ;

- своевременная уборка и вывоз снега с ОДХ, устранение скользкости с применением противогололедных материалов в зимний период;

- уборка ОДХ от пыли и грязи в летний период, круглогодично - от мусора;

- поддержание в исправном состоянии и покраска элементов обустройства ОДХ;

- проведение профилактических работ по устранению дефектов дорожных покрытий с целью предупреждения их преждевременного разрушения и износа.

1.5. Содержание ОДХ включает в себя:

- санитарное содержание ОДХ - комплекс работ по летней и зимней уборке структурных элементов и элементов обустройства ОДХ;

- техническое содержание ОДХ - комплекс работ по устранению незначительных разрушений, повреждений и других дефектов конструктивных элементов и элементов обустройства ОДХ и поддержанию их эстетичного вида.

1.6. Работы по содержанию ОДХ не требуют составления проектной документации и выполняются на основе дефектных ведомостей, нормативов, технологических карт и расценок.

1.7. Работы по содержанию ОДХ осуществляются систематически, с учетом сезона года.

1.8. Выполнение работ по содержанию ОДХ проводится подрядными организациями, прошедшими в установленном порядке конкурсный отбор (тендер) на право проведения данного вида работ.

1.9. Руководство и координацию деятельности муниципальных служб и контролирующих органов в области содержания улично-дорожной сети осуществляет заместитель главы администрации Шалинского городского округа по ЖКХ, строительству, транспорту и связи.

1.10. Органы, осуществляющие контроль над выполнением регламента:

-Администрация Шалинского городского округа;

-Поселковые и сельские администрации Администрации Шалинского городского округа;

- Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Шалинскому городскому округу (по согласованию).

- 2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. ОДХ (объект дорожного хозяйства) - городские дороги, улицы, проезды, площади внутриквартальные и дворовые территории, а также дорожные покрытия инженерных сооружений (мостов).

2.2. Структурные элементы ОДХ - проезжая часть, разделительные полосы, тротуары, остановки общественного транспорта, отстойно-разворотные площадки общественного транспорта, специальные площадки для аварийной остановки автомобилей, парковки, обочины.

2.3. Конструктивные элементы ОДХ - дорожное покрытие (верхний слой дорожной одежды), дорожное основание (нижние слои дорожной одежды), бордюр, люки смотровых колодцев, решетки колодцев дождевой канализации, покрытие обочин.

2.4. Элементы обустройства ОДХ - металлические направляющие ограждения, тротуарные столбики, искусственные дорожные неровности, урны на остановках общественного транспорта, откосы, зеленые насаждения.

2.5. Дефекты элементов ОДХ - повреждения, разрушения, деформации и прочие дефекты конструктивных элементов и элементов обустройства ОДХ.

2.6. Повреждения элементов ОДХ - нарушения конструкции элементов ОДХ, возникающие в результате аварийных ситуаций, как правило, дорожно-транспортных происшествий, в ходе эксплуатации ОДХ.

2.7. Разрушения элементов ОДХ - нарушения целостности элементов ОДХ, возникающие в результате их износа в ходе эксплуатации.

2.8. Деформации дорожных покрытий ОДХ - образующиеся в ходе эксплуатации ОДХ на поверхности дорожного покрытия плавные впадины и выступы (бугры).

2.9. Подрядные организации - любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, места происхождения капитала или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, выполняющие работы по муниципальному заказу в рамках договора с заказчиком, заключенного на основании результатов конкурсного отбора (тендера).

- 3. ЗАДАЧИ

3.1. Задача содержания улично-дорожной сети и дворовых территорий состоит в обеспечении сохранности дорог, улиц, тротуаров, пешеходных дорожек и поддержании их в состоянии, соответствующем требованиям, допустимым по условиям обеспечения непрерывного и безопасного движения в любое время года.

3.2. Содержание улично-дорожной сети предусматривает выполнение в течение всего года (с учетом сезона) на всех дорогах общего пользования местного значения, улицах и дворовых территориях округа комплекса мероприятий по уходу за покрытиями, дорожными сооружениями, элементами обустройства и озеленением, по профилактике и устранению возникающих мелких повреждений, а также по зимнему содержанию.

3.3. Автомобильные дороги местного значения для очередности выполнения работ условно делятся на три категории:

1 категория - автомобильные дороги автобусных маршрутов общественного транспорта;

2 категория - остальные автодороги с асфальтовым покрытием, на которых расположены административные и общественные здания;

3 категория - все прочие автомобильные дороги.

- 4. СОДЕРЖАНИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕ-ОСЕННИЙ ПЕРИОД

4.1. Период весенне-летне-осеннего содержания улично-дорожной сети определяется с 15 апреля по 15 октября.

4.2. Состояние улично-дорожной сети в весенне-летне-осенний период должно обеспечивать нормативные требования, предъявляемые «ГОСТ Р 50597-93. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям безопасности дорожного движения". Для соблюдения этих требований в округе должны постоянно проводиться мероприятия по устранению дефектов на дорогах, улицах, тротуарах, пешеходных дорожках, возникающих в процессе их эксплуатации.

4.3. В состав работ по содержанию входят:

4.3.1. По дорожным одеждам:

- очистка дорожных покрытий от мусора, пыли и грязи, уборка посторонних предметов;

- устранение мелких деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок), исправление кромок (бордюров) на всех типах покрытий, заливка трещин на покрытиях (ямочный ремонт);

- восстановление изношенных - верхних слоев асфальтобетонных покрытий и укладка их вновь на отдельных небольших по протяженности (до 20 м) участков дороги; предельно допустимые повреждения покрытия на 1000 кв. м - 7 кв. м. Сроки ликвидации не более 10 суток;

- исправление профиля щебеночных и гравийных покрытий с добавлением щебня или гравия; удаление отслужившей, восстановление изношенной и нанесение вновь вертикальной и горизонтальной разметки, в том числе на элементах искусственных сооружений;

- исправление и замена поврежденных и морально устаревших, в том числе установка вновь недостающих дорожных ограждений, а также дорожных знаков и указателей;

- профилировка грунтовых и грунтовых улучшенных дорог, восстановление профиля и улучшение их проезжей части щебнем, гравием, шлаком и другими материалами с расходом до 15 куб. м на 1000 кв. м;

- обеспыливание дорог (гравийных, щебеночных, грунтовых);

- уход за участками дорог с пучинистыми и слабыми грунтами;

4.3.2. По полосе отвода:

- систематическое поддержание полосы отвода, обочин, откосов и газонов в чистоте и порядке; очистка от мусора и посторонних предметов; планировка и очистка обочин от пыли и грязи; повреждение грунтовых обочин не должно превышать значения на 1000 кв. м покрытия не более 15 кв. м глубиной не более 10 см;

- систематическое поддержание в работоспособном состоянии системы водоотвода; прочистка, профилирование и устранение дефектов кюветов и водоотводных канав; прочистка и устранение повреждений и дефектов дренажных труб и устройств;

- исправление повреждений и планировка откосов насыпей и выемок (с добавлением при необходимости грунта):

- подсыпка, срезка, планирование и уплотнение неукрепленных обочин; устранение деформаций на укрепленных обочинах;

- выполнение мероприятий по обеспечению охраны природной среды;

4.3.3. По тротуарам и пешеходным переходам:

- содержание в чистоте и порядке;

- устранение повреждений покрытия;

- подметание тротуаров вручную, механизированное подметание;

- ручная и механизированная погрузка и вывоз мусора и грязи;

4.3.4. По автобусным остановкам необходимо выполнение следующих мероприятий:

- подметание остановок вручную;

- механизированная и ручная погрузка и вывоз грязи и мусора;

- окраска остановок;

4.3.5. Содержание урн:

- очистка урн;

- погрузка вручную и вывоз бытового мусора;

- ремонт или замена урн;

4.3.6. По обустройству и озеленению дорог и улиц:

- скашивание и вывозка травы:

- удаление нежелательной травянистой и древесно-кустарниковой растительности;

- уход за растительностью, обрезка кустарников и деревьев.

- 5. ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

5.1. Период зимнего содержания улично-дорожной сети устанавливается с 15 октября по 15 апреля.

5.2. Состояние улично-дорожной сети в зимний период должно обеспечивать нормативные требования, предъявляемые «ГОСТ Р 50597-93. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям безопасности дорожного движения". Для соблюдения этих требований в округе должны постоянно проводиться мероприятия по зимнему содержанию дорог, улиц, тротуаров, пешеходных дорожек в соответствии с "Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах» утвержденным Распоряжением Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р".

5.3. В состав работ по содержанию дорог входят:

5.3.1. По проезжей части автодорог:

- подметание и сгребание снега подметально-уборочными машинами (автогрейдеры, комплексные дорожные машины и др.):

- работы по обработке и посыпке дорог противогололедными материалами (песок, шлак и др.); нормативные показатели срока ликвидации скользкости - 6 часов;

- разгребание и сметание валов снега на перекрестках и въездах во дворы;

- разгребание валов снега на остановках общественного транспорта и пешеходных переходах;

- удаление снежного наката и наледи автогрейдерами;

- вывозка снега и льда на снегосвалки;

5.3.2. по тротуарам и пешеходным дорожкам:

- подметание и сгребание снега снегоуборочными тракторами;

- очистка тротуаров от наледи;

- обработка и посыпка тротуаров противогололедными материалами (песок, шлак и др.).

5.3.3. по автобусным остановкам:

- очистка остановок общественного транспорта от уплотненного снега;

- сдвигание снега в валы и кучи;

- очистка от снега и наката парковочных карманов;

- сбор случайного мусора, погрузка вручную и вывоз бытового мусора;

- посыпка остановочных площадок и парковочных карманов противогололедными материалами (песок, шлак и др.).

5.4. Механизированное подметание, уборка снега с проезжей части автомобильных дорог должны начинаться с началом снегопада. После окончания снегопада механизированная уборка от снега, снежных накатов и наледи проезжей части дорог 1 категории должна быть полностью завершена в течение суток, дорог 2 категории - в течение двух суток, дорог 3 категории - в течение трех суток. Если после окончания первого цикла работ снегопад продолжается, цикл работ повторяют необходимое число раз до полной уборки снега с покрытия дорог. При длительном снегопаде циклы механизированной уборки осуществляются после каждых 5 см свежевыпавшего снега;

5.5. Основной задачей зимней уборки тротуаров является обеспечение движения пешеходов независимо от погодных условий. Зимняя уборка тротуаров осуществляется как механизированным, так и ручным способами. В период снегопадов и гололеда тротуары и другие пешеходные зоны должны обрабатываться песком. Механизированная уборка и ручная зачистка на тротуарах, лестничных сходах, пешеходных дорожках начинаются сразу по окончании снегопада. Время, необходимое для выполнения снегоуборочных работ всех улиц и проездов, от трех часов до одних суток.

5.6. Работы по очистке автобусных остановок общественного транспорта от уплотненного снега, сдвигание снега в валы и кучи, вывоз бытового мусора с погрузкой вручную, посыпка остановочных площадок песком при гололеде и наличии наледи производятся в течение одного рабочего дня.

5.7. При уборке снега не допускается формирование снежных валов:

- на пересечениях всех дороги улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости;

- ближе 5 м от пешеходного перехода;

- ближе 20 м от автобусной остановки общественного транспорта;

- на участках дорог, оборудованных дорожными ограждениями;

- на тротуарах и пешеходных дорожках.

- 6. СОДЕРЖАНИЕ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

- 6.1. Уборку дворовых территорий осуществляет Управляющая компания или ТСЖ в пределах отведенных территорий, за счет средств собираемых с населения.

6.2. Под содержанием дворовых территорий понимается ежедневное проведение комплекса работ по поддержанию функционального состояния данного пространства. Содержание дворовых территорий должно регламентироваться нормативными документами, в том числе "Правилами благоустройства территории Шалинского городского округа", утвержденными постановлением администрации Шалинского городского округа  № 1159 от 21.11.2013 г.

6.3. Основные виды работ в весенне-летне-осенний период:

- устройство или ремонт асфальтобетонных покрытий дворовой автомобильной и пешеходной сети;

- очистка тротуаров, дорожек, стояночных площадок и других объектов от пыли и мусора;

- уход за газонами, в том числе кошение и вывозка травы;

- уход за древесно-кустарниковой растительностью, в том числе обрезка кустарников и деревьев, ликвидация погибших и посадка новых кустарников и деревьев;

- ремонт и установка дорожных ограждений, окраска ограждений, скамеек и другого оборудования;

- ремонт, устройство и уборка от мусора контейнерных площадок.

6.4. Основные виды работ в зимний период:

- подметание и сдвигание снега с тротуаров, дорожек и стояночных площадок дворовой автомобильной и пешеходной сети;

- обработка противогололедными материалами; посылка песком, шлаком; очистка от наледи и льда тротуаров, дорожек и стояночных площадок дворовой автомобильной и пешеходной сети;

- вывоз твердых бытовых отходов, уборка от мусора контейнерных площадок.

- 7. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ

УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

| № п/п | Виды работ | Еденица измерения | Периодичность выполнения работ в зависимости от категории объекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 категория |  | 2 категория |  | 3 категория |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1. РАБОТЫ ПО ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕ-ОСЕННЕМУ СОДЕРЖАНИЮ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Механизированная уборка дорог | циклов в месяц | 8 |  | 5 |  | 3 |
| 1.2 | Механизированная уборка участков дорог до и после общепоселковых массовых мероприятий | циклов в год | В зависимости от количества мероприятий |  |  |  |  |
| 1.3 | Мойка проезжей части автодорог | циклов в месяц | 2 |  | - |  |  |
| 1.4 | Планировка дорог со щебеночным покрытием | циклов в год | - |  |  |  | 2 |
| 1.5 | Мойка барьерных ограждений | циклов в месяц | 4 |  |  |  |  |
| 1.6 | Ручная уборка дорог | циклов в месяц | 2 |  | 1 |  | - |
| 1.7 | Побелка бордюрного камня | циклов в год | 2 |  | - |  | - |
| 1.8 | Покраска остановочных павильонов | циклов в год | 1 |  |  |  |  |
| 1.9 | Ручная уборка посадочных площадок на остановках транспорта общего пользования | циклов в месяц | 25 |  | 8 |  | 1 |
| 1.10 | Механизированная уборка уширений проезжей части на остановках для заезда транспорта общего пользования | циклов в месяц | 15 |  |  |  | - |
| 1.11 | Механизированная уборка тротуаров | циклов в месяц | 3 |  |  |  |  |
| 1.12 | Ручная уборка тротуаров | циклов в месяц | 20 |  | 8 |  |  |
| 1.13 | Прочистка и устранение мелких неисправностей ливневой канализации (сети и ливнеприемники) | циклов в год | 1 |  |  |  |  |
| 1.14 | Нанесение дорожной разметки | циклов за сезон | 1 |  |  |  |  |
| 1.15 | Нанесение пешеходной разметки | циклов за сезон | 2 |  |  |  |  |
| 1.16 | Очистка, мойка пешеходных ограждений | циклов в год | 2 |  |  |  |  |
| 1.17 | Окраска пешеходных ограждений | циклов в год | 1 |  |  |  |  |
| 1.18 | Очистка, мойка дорожных знаков | циклов за сезон | 7 |  |  |  |  |
| 1.19 | Окраска стоек дорожных знаков | циклов за сезон | 1 |  |  |  |  |
| 2. РАБОТЫ ПО ЗИМНЕМУ СОДЕРЖАНИЮ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Механизированная уборка дорог | циклов в месяц | 10 | 6 |  | 6 |  |
| 2.2 | Очистка от шуги т распределение противогололедных материалов | циклов в месяц | 6 | 5 |  | 2 |  |
| 2.3 | Погрузка и вывозка снега | тыс. м куб. | В зависимости от погодных условий |  |  |  |  |
| 2.4 | Очистка барьерного ограждения от снега | циклов в месяц | 4 |  |  |  |  |
| 2.5 | Очистка от снега и льда пешеходных переходов | циклов в месяц | 15 |  |  |  |  |
| 2.6 | Ручная уборка посадочных площадок на остановках общего пользования с россыпью ПГМ | циклов в месяц | 25 | 8 |  |  |  |
| 2.7 | Механизированная уборка уширений проезжей части на остановках для заезда транспорта общего пользования | циклов в месяц | 15 |  |  | 1 |  |
| 2.8 | Механизированная уборка тротуаров с россыпью ПГМ | циклов в месяц | 8 |  |  |  |  |
| 2.9 | Очистка дорожных знаков от снега | циклов за сезон | 5 |  |  |  |  |

- 8. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОДХ

- 8.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ ОДХ

8.1.1. Для поддержания требуемого транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети подрядной организацией, выполняющей работы по содержанию ОДХ, должны быть организованы осмотры всех обслуживаемых ОДХ с учетом категории и интенсивности движения. В ходе проведения осмотров должны выявляться все дефекты элементов ОДХ которые должны регистрироваться в специально заведенных журналах по каждому ОДХ в отдельности.

8.1.2. По результатам проведенных осмотров подрядная организация выполняющая работы по содержанию ОДХ, самостоятельно осуществляет выбор видов, технологий и способов производства ремонтных работ, а также определяет объемы их выполнения, необходимые для полного и качественного устранения дефектов дорожных покрытий и элементов обустройства ОДХ: повреждений, разрушений, деформаций и прочих дефектов (далее - дефекты), с учетом сезона года и требований настоящего Регламента.

8.1.3. Подрядной организацией по содержанию ОДХ устраняются все дефекты дорожных покрытий в соответствии с настоящим Регламентом, кроме дефектов, образовавшихся в период действия гарантийных обязательств подрядной организации, выполнявшей строительство, капитальный или текущий ремонт ОДХ, которые устраняются данной организацией или за ее счет в рамках гарантийных обязательств.

Все выполненные работы по устранению дефектов ОДХ должны быть учтены в специально заведенных журналах.

- 8.2. ВИДЫ ДЕФЕКТОВ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ЭЛЕМЕНТОВ ОБУСТРОЙСТВА ОДХ, ПОДЛЕЖАЩИХ УСТРАНЕНИЮ В ХОДЕВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ СОДЕРЖАНИЮ ОДХ

8.2.1. По дорожным покрытиям проезжей части и тротуаров.

К дефектам в виде разрушений дорожных покрытий ОДХ, подлежащим устранению в ходе выполнения работ по техническому содержанию ОДХ, относят:

- выбоины (ямы) - локальные нарушения целостности поверхности покрытия в виде углублений различной формы с резко очерченными краями глубиной более 20 мм;

- проломы - разрушения дорожной одежды на всю толщину на отдельных участках разной площади, растрескивание покрытия на отдельные блоки с просадкой их части в результате резкого снижения прочности земляного полотна, недостаточной прочности дорожной одежды, воздействия ненормативной нагрузки.

К дефектам в виде деформаций дорожных покрытий ОДХ относятся:

- просадки (мелкие до 1 кв. м) - деформации дорожной одежды в виде плавной впадины без образования трещин как результат деформаций уплотнения грунтов земляного полотна и материалов конструктивных слоев дорожной одежды;

- пучины - образование бугров на проезжей части, вызванное накоплением влаги и последующим промерзанием земляного полотна;

- сдвиги - неровности, вызванные смещением материала покрытия в местах торможения транспорта (перекрестки, остановки);

- волны и гребенки - неровности в виде чередующихся поперечных гребней и впадин с пологими краями, вызванные смещением верхнего слоя, формируются, как и сдвиги, в местах торможения транспорта - на регулируемых перекрестках городских дорог.

К прочим видам дефектов дорожного покрытия относятся:

- трещины (продольные и поперечные) - дефекты в виде нарушения непрерывности дорожного покрытия, которые провоцируют возникновение вторичных серповидных трещин и последующее появление выбоин;

- сетки трещин с мелкими ячейками, возникающие на дорожном покрытии в местах полосы наката при недостаточной прочности основания;

- выкрашивание - отделение зерен минерального материала покрытия и образование на дорожном полотне мелких раковин глубиной 5 - 20 мм;

- сорная растительность - произрастание трав и мелких кустарников на проезжей части, в местах сопряжений покрытий тротуаров с бордюрным камнем.

8.2.2. Дефекты бордюров:

- отклонение от проектного положения:

- наличие разрушений более чем на 20% поверхности или сколов глубиной более 3 см;

- отсутствие бордюрного камня.

8.2.3. К дефектам обочин относятся колеи и ямы.

8.2.4. Дефекты искусственных дорожных неровностей:

- нарушение формы (для монолитной конструкции);

- ослабление крепления (неплотное прилегание) или отсутствие блочных элементов (для сборно-разборной конструкции).

8.2.5. Дефекты металлических направляющих пешеходных ограждений и тротуарных столбиков:

- наличие повреждений;

- отсутствие отдельных секций, элементов, деталей;

- отклонение от проектного положения;

- сколы краски, ржавчина.

8.2.6. Дефекты урн на остановках общественного транспорта:

- деформации мусорной корзины и крепежного основания;

- отклонение от проектного положения;

- неопрятный внешний вид (износ лакокрасочного покрытия, ржавчина и т.п.);

- отсутствие урны.

- 8.3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА

8.3.1 Подрядные организации, выполняющие работы по содержанию ОДХ, по результатам ежедневных осмотров ОДХ (п. 8.1.1) и итогам выполненных работ, а также с учетом дополнительно поступающей информации обязаны:

а) незамедлительно принимать меры по предупреждению аварийных ситуаций:

- выставлять ограждения и предупреждающие знаки в местах аварийных провалов, просадок и разрушений дорожного покрытия, провалившихся или не имеющих крышки люков смотровых колодцев или решеток колодцев дождевой канализации на время до их устранения или восстановления:

- удалять посторонние предметы с проезжей части ОДХ;

б) незамедлительно информировать муниципального заказчика:

- об аварийных неисправностях люков смотровых колодцев и решеток колодцев дождевой канализации;

- о фактах проведения работ по разрытию проезжей части;

- о выявленных дефектах элементов ОДХ, образовавшихся в период действия гарантийных обязательств подрядной организации, выполнявшей строительство, капитальный или текущий ремонт ОДХ;

- о нарушениях технологии производства работ организациями, осуществляющими капитальный и текущий ремонт ОДХ, обслуживаемых подрядной организацией;

в) ежедневно информировать муниципального заказчика:

- о выявленных разрушениях и деформациях дорожных покрытий, а также повреждениях и дефектах бордюров и элементов обустройства ОДХ, образующихся в ходе эксплуатации и износа ОДХ;

- о просадках и выступах люков смотровых колодцев более чем на 2 см и решеток колодцев дождевой канализации более чем на 3 см;

- о выполненных за сутки работах по техническому содержанию ОДХ;

г) постоянно вести регистрацию выявленных дефектов всех элементов ОДХ и учет выполненных работ по их устранению в специально заведенных для этих целей журналах по каждому ОДХ с привязкой к пикетажу по схеме технического паспорта ОДХ, указанием сроков проведения и объемов работ;

д) ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять муниципальному заказчику отчет о выполненных объемах работ в натуральных показателях;

е) осуществлять механизм контроля для обеспечения качества работ по содержанию ОДХ.

- 9. КОНТРОЛЬ СО СТОРОНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА

И ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

9.1. Муниципальный заказчик обязан:

а) осуществлять постоянный технический надзор за организацией и проведением подрядными организациями работ по содержанию ОДХ;

б) контролировать качество работ по летней и зимней уборке ОДХ;

в) контролировать своевременное выявление и устранение подрядными организациями дефектов элементов ОДХ при выполнении объемов работ по содержанию ОДХ, обеспечение мер по предупреждению аварийных ситуаций;

г) в течение месяца проводить не менее 2-х проверок состояния каждого ОДХ с составлением соответствующих документов:

д) в случае выявления недостатков в ходе проверок приглашать на место представителя подрядной организации, допустившей снижение качества работ, для составления акта по факту выявленного недостатка;

е) выдавать подрядным организациям предписания на устранение недостатков в содержании ОДХ;

ж) применять санкции к подрядным организациям, допустившим снижение качества работ;

з) вносить на рассмотрение муниципального заказчика предложения о расторжении договоров с подрядными организациями, допустившими грубые нарушения требований настоящего Регламента.

9.2. Контроль со стороны контролирующих организаций.

За неудовлетворительную организацию работы по обеспечению надлежащего санитарно-технического состояния ОДХ привлекают к ответственности в рамках правовых полномочий.

9.3. Контроль со стороны муниципального заказчика.

9.3.1. Муниципальный заказчик обязан осуществлять ведомственный контроль за работой по обеспечению надлежащего санитарно-технического состояния ОДХ и подрядных организаций, выполняющих работы по содержанию ОДХ.

9.3.2. В случае неоднократного снижения подрядной организацией качества работ по содержанию ОДХ, при котором стоимость выполненных работ по результатам их оценки службой заказчика была уменьшена более чем на 20%, муниципальный заказчик должен принять меры по расторжению договора с данной организацией.

- 10. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА, ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ РАБОТ

10.1. Муниципальный заказчик обязан ежемесячно осуществлять приемку работ по содержанию ОДХ, выполненных подрядными организациями, с учетом оценки качества их выполнения.

10.2. Основным критерием оценки качества работ по содержанию ОДХ является фактическое санитарно-техническое состояние всех элементов обслуживаемых ОДХ, которое должно соответствовать требованиям настоящего Регламента.

10.3. Оценка качества работ по содержанию ОДХ проводится муниципальным заказчиком систематически в ходе совместных объездов с участием ответственного представителя подрядной организации, выполняющей работы.

10.4. Муниципальный заказчик должен заблаговременно, не позднее чем за сутки, предупредить подрядную организацию о намечаемой процедуре проведения оценки качества работ.

10.5. В течение месяца по каждой подрядной организации должно быть проведено не менее 3-х процедур оценки качества работ по содержанию ОДХ.

10.6. По итогам проведения каждой процедуры оценки качества работ составляется акт установленной формы, который подписывается куратором муниципального заказчика и представителем подрядной организации.

10.7. В акте фиксируются:

а) количество ОДХ, обслуживаемых подрядной организацией по титульному списку;

б) количество ОДХ, закрытых для движения транспорта в связи с капитальным ремонтом строений или производством разрытии, с указанием их площадей;

в) количество ОДХ, обследованных в процессе оценки качества работ;

г) количество ОДХ, соответствующих по качеству содержания требованиям настоящего Регламента;

д) количество ОДХ не соответствующих по качеству содержания требованиям настоящего Регламента, с указанием их наименований и выявленных недостатков элементов;

е) выявленные нарушения (недостатки) элементов ОДХ.

10.8. По истечении месяца куратором муниципального заказчика на основании актов оценки качества работ составляется итоговый документ, в котором учитываются недостатки, выявленные по результатам проверок, проведенных муниципальным заказчиком в данном месяце. Итоговый документ является основанием для расчета стоимости работ, выполненных за месяц подрядной организацией, с учетом оценки качества работ.

10.9. Все спорные вопросы, возникающие в процессе оценки качества работ, должны решаться с привлечением представителей руководства муниципального заказчика и подрядной организации.

10.10. Оплата работ.

Оплата работ по содержанию ОДХ производится за счет средств, предусмотренных по статье «Осуществление мероприятий по развитию и обеспечению сохранности сети автомобильных дорог местного значения, расположенных на территории Шалинского городского округа», утвержденных Приказом Финансового управления администрации Шалинского городского округа.

Право подрядной организации на выполнение работ по содержанию ОДХ, полученное по итогам конкурсного отбора (тендера) на один год, прекращается по окончании очередного сезона, если в этом году были допущено снижение качества работ по содержанию ОДХ по итогам оценки службой "Заказчика".