ИП Прокофьева Татьяна Владимировна

Заказчик: Администрация Шалинского городского округа

Проект внесения изменений в

Генеральный план Шалинского городского округа

применительно к территории д. Шигаево

Том 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

г. Екатеринбург

2023

Состав

Генеральный план Шалинского городского округа

применительно к территории д. Шигаево

| № п/п | Наименование | Масштаб | Марка | Гриф |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть |  |  |  |  |
| Графические материалы |  |  |  |  |
| 1. | Карта планируемого размещения объектов местного значения | М 1:2500 | 1 | несекретно |
| 2. | Карта границ населённых пунктов | М 1:2500 | 2 | несекретно |
| 3. | Карта функциональных зон | М 1:2500 | 3 | несекретно |
| Текстовые материалы |  |  |  |  |
| 4. | Том I. Положение о территориальном планировании |  |  | несекретно |
| Материалы по обоснованию генерального плана |  |  |  |  |
| Графические материалы |  |  |  |  |
| 5. | Карта зон с особыми условиями использования территории | М 1:2500 | 4 | несекретно |
| 6. | Карта современного использования территории | М 1:2500 | 5 | несекретно |
| 7. | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | М 1:2500 | 6 | несекретно |
| 8. | Карта инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства территории | М 1:2500 | 7 | несекретно |
| Текстовые материалы |  |  |  |  |
| 9. | Том II. Материалы по обоснованию генерального плана | - | - | несекретно |

Оглавление

Состав	2

1. Введение	5

2. Исходные данные	6

3. Анализ использования территории населенного пункта	11

3.1. Система расселения	11

3.2. Жилищный фонд	11

3.3. Социальная инфраструктура	11

3.3.1. Образование	11

3.3.2. Культура и досуг	11

3.3.3. Физическая культура и спорт	11

3.3.4. Здравоохранение	11

3.3.5. Социальное обслуживание населения	11

3.4. Транспортная инфраструктура	11

3.4.1. Внешний транспорт	11

3.4.2. Внутренний транспорт	12

3.5. Инженерная инфраструктура	13

3.5.1. Водоснабжение	13

3.5.2. Водоотведение	13

3.5.3. Теплоснабжение	13

3.5.4. Газоснабжение	13

3.5.5. Электроснабжение	13

3.7. Производственные территории	13

3.8. Полезные ископаемые	13

3.9. Зоны с особыми условиями использования территорий	14

3.10. Лесничества и лесопарки	16

3.11. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	16

3.11.1. Анализ возможных последствий ЧС техногенного характера.	16

3.11.2. Анализ возможных последствий ЧС природного характера	24

3.11.3. Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера на проектируемой территории	25

3.11.4. Инженерная подготовка для обеспечения защиты от опасных природных процессов	27

3.12. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	28

3.12.1. Расчет максимально допустимого расстояния от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо	28

3.12.2. Перечень мероприятий пожарной безопасности, направленный на обеспечение требований норм и правил пожарной безопасности	29

4. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения населенного пункта	40

4.1. Демографический потенциал городского округа	40

4.2. Жилищный фонд	40

4.3. Социальная инфраструктура	40

4.4. Транспортная инфраструктура. Внешний и внутренний транспорт	40

4.5. Инженерная инфраструктура	42

4.5.1. Водоснабжение	42

4.5.2. Водоотведение	42

4.5.3. Теплоснабжение	42

4.5.4. Газоснабжение	42

4.5.5. Электроснабжение и телефонизация	42

5. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий	44

5.1. Оценка влияния на комплексное развитие территории размещения планируемых объектов инженерной инфраструктуры	44

6. Основные технико-экономические показатели	45

7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенного пункта, или исключаются из границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	50

7.1. Земельные участки, включаемые в границы населенных пунктов	50

7.2. Земельные участки, исключаемые из границ населенных пунктов	50

Приложения	52

1. Введение

Проект внесения изменений в Генеральный план Шалинского городского округа применительно к территории д. Шигаево разработан ИП Прокофьева Татьяна Владимировна на основании Постановления Главы Шалинского городского округа от 17 марта 2023 года №32 «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Шалинского городского округа применительно к территории д. Шигаево, утвержденный решением Думы Шалинского городского округа от 27.12.2012 годы №97».

Проект выполнен на основе Генерального плана Шалинского городского округа применительно к территории д. Шигаево, выполненного ООО «НПП «Универсал» в 2011 г.

Данный проект выполнен по заказу Управления архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа в соответствии с следующими документами:

- Муниципальным контрактом № 2 от «03» апреля 2023 года на проведение работ по подготовке Проекта внесения изменений в документы территориального планирования д. Низ, д. Пермяки, д. Шигаево и п. Вырубки Шалинского городского округа;

- Техническим заданием на проведение работ по подготовке Проекта внесения изменений в документы территориального планирования д. Низ, д. Пермяки, д. Шигаево и п. Вырубки Шалинского городского округа (Приложение №1 к Муниципальному контракту №2 от «03» апреля 2023 г.);

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 30.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2021).

Настоящий Генеральный план служит основой для разработки нормативно-правовых документов, направленных на регулирование отношений между административными органами и частными субъектами в сфере использования недвижимости и строительства, ведения градостроительного кадастра.

Генеральный план определяет основные направления градостроительного развития населенного пункта. И для достижения главной цели проекта – повышения качества жизни населения (возможность трудоустройства, комфортабельные жилищные условия, соответствующий уровень сферы обслуживания населения, улучшение экологической ситуации, безопасности жизни и т.д.) необходима поддержка положений Генерального плана программными документами с конкретными источниками финансирования, сроками исполнения и контролем их реализации.

Расчетные сроки генерального плана:

Исходный год – 2011 г., население 37 жит;

Расчетный срок – 2031 г. – достижение численности населения 40 жителей.

Основная цель работы – разработка Генерального плана – документа, определяющего стратегию градостроительного развития населенного пункта и условия формирования среды жизнедеятельности – реализация положений которого позволит качественно улучшить уровень жизни, демографическую ситуацию, и создать благоприятную структуру жизнедеятельности.

В документе представлены пути обеспечения архитектурно-планировочными средствами устойчивого социально-экономического состояния населённого пункта, а также улучшения экологической ситуации.

2. Исходные данные

Настоящее внесение изменений в генеральный план Шалинского городского округа применительно к территории д. Шигаево разработано в соответствии с действующими и рекомендуемыми нормативными документами в области градостроительства, основные из них:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 14 июля 2022 года);

- Земельный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 14 июля 2022 года);

- Водный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 01 мая 2022 года);

- Лесной кодекс Российской Федерации (с изменениями на 26 марта 2022 года);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации»;

- Закон РФ «О недрах» от 03 марта 1995 г №27-ФЗ (с изменениями на 28 июня 2022);

- Закон Свердловской области от 20 июля 2015 года N 95-ОЗ «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (с изменениями на 30 июня 2022 года)»;

- Закон Свердловской области от 13 апреля 2017 года № 34-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Свердловской области» (с изменениями на 30 июня 2022 года);

- Постановление Правительства Свердловской области от 29 октября 2013 года №1330 – ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2027 года» (в редакции от 25.08.2022 г);

- Постановление Правительства Свердловской области от 14 июня 2011 года №737-ПП «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения Свердловской области» (с изменениями на 10 июня 2022 года);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2020 года N 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»;

- Постановление Правительства Свердловской области от 30 марта 2011 года N 328-ПП «О разработке и утверждении документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»;

- «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области» НГПСО 1-2009.66 утверждённые Постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010 года № 380-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Свердловской области»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

- СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 года N 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (с изменениями на 29 апреля 2022 года);

- Правила охраны газораспределительных сетей №878 от 20 ноября 2000г (с изменениями на 17 мая 2016 года);

- СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (с Изменениями N 1, 2,3 ,4);

- СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* (с Изменениями N 1, 2).

Работа опирается на ранее утвержденные, либо находящиеся в стадии разработки, документы прогнозного, проектного, законодательного характера.

Основные из них:

- Генеральный план Шалинского городского округа применительно к территории д. Шигаево, утвержденный решением Думы Шалинского городского округа от 27.12.2012 года №97;

- Правила землепользования и застройки применительно к территории Шалинского городского округа Свердловской области, утвержденные решением Думы Шалинского городского округа от 26 марта 2020 года № 348;

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Шалинского городского округа на 2019 - 2030 годы, утвержденная Постановлением администрации Шалинского городского округа от 30.11.2018 г. № 843;

- Стратегия социально-экономического развития Шалинского городского округа до 2035 года, утвержденная решением Думы Шалинского городского округа от 13.12.2018 №226.

- Устав Шалинского городского округа;

- Постановление администрации Шалинского городского округа «О создании информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Шалинского городского округа»;

- Постановление Главы Шалинского городского округа от 20 мая 2022 года №67 «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Шалинского городского округа применительно к территории д. Шигаево, утвержденный решением Думы Шалинского городского округа от 27.12.2012 годы №97»;

- Схема территориального планирования Свердловской области, утвержденная Постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2009 № 1000-ПП (с изменениями на 20 мая 2021 года).

При разработке проекта был произведен сбор и анализ исходных данных, материалов проектного характера, статистических данных, данных, предоставленных службами инженерного обеспечения населённого пункта:

- Территория:

- данные о местоположении, границе и площади населённого пункта;

- данные о границах оформленных отводов территорий для всех видов пользования;

- данные по земельным отводам существующих и планируемых к размещению объектов регионального и федерального значения на территории населённого пункта;

- данные о наличие и описание месторождений полезных ископаемых населённого пункта (стоящих на государственном балансе, разрабатываемых, законсервированных, планируемых, требующих изысканий) (если имеются);

- данные в виде сводной таблицы о землях, находящихся в федеральной собственности, в собственности субъекта РФ, в муниципальной и частной собственности;

- данные по земельным отводам автодорог местного, регионального и федерального значения, железнодорожных магистралей, веток, подъездных производственных путей, инженерных магистральных коммуникаций (ЛЭП, газо-нефтепроводов, водоводов головных инженерных сетей) (с указанием границ и площади);

- материалы инженерно-геологических изысканий на территории населённого пункта, а именно:

климатическая характеристика;

гидрологическая характеристика (описание водных объектов);

гидрогеологические условия, в т.ч. сведения о подтопляемых/затопляемых паводками, заболоченных и прочих территориях;

характеристика рельефа, геологического строения района, в т.ч. сведения о нарушенных территориях;

- сведения о территории с особым режимом использования.

- Население:

- данные в виде сводной таблицы по численности населения населенного пункта за последние 10лет (динамика численности населения);

- данные в виде сводной таблицы о рождаемости/смертности, миграционной прибыли/убыли населения за последние 10 лет;

- данные в виде сводной таблицы о возрастной структуре населения населенного пункта (старше трудоспособного возраста, трудоспособного возраста, дети дошкольного возраста, дети школьного возраста);

- данные в виде сводной таблицы о занятости населения на всех предприятиях населённого пункта.

- Объекты:

- размещении и описание существующих и планируемых к размещению объектов местного, регионального и федерального значения на территории населённого пункта

- данные о всех действующих, временно не действующих. Планируемых к размещению промышленных, добывающих, сельскохозяйственных, коммунальных, строительных предприятий с указанием:

наименования, производственного профиля, объёмов производства;

количества работающих;

перспектива развития предприятия;

размеров СЗЗ (при наличии согласованного проекта с указанием реквизиторов проекта);

- данные о жилом фонде населённого пункта, а именно:

- общий жилой фонд (тыс.м²);

- деление жилого фонда по этажности (усадебный, малоэтажный 2-3эт., средней этажности 4-5эт., повышенной этажности) (тыс.м²);

- аварийный жилой фонд с разделением на усадебный и многоэтажный (тыс.м²);

- жилой фонд в границах СЗЗ предприятий и объектов коммунального хозяйства (тыс.м²).

- Социальная структура:

сведения о наличии:

- детских дошкольных учреждений (с указанием вместимости/наполняемости);

- общеобразовательных школ (с указанием вместимости/наполняемости);

- специализированных школ (с указанием вместимости);

- средних специальных и высших учебных заведениях (с указанием количества учащихся и студентов);

- объектов здравоохранения: ФАП, медпункт. Кабинет врача общей практики, амбулатория (количество работающих/ количество койко/мест), поликлиники (количество посещений в смену), больницы (количество койко/мест), станции скорой помощи (количество спецмашин);

- объектов торговли (общее количество торговых площадей);

- объектов обслуживания (парикмахерские, ателье, ремонт техники и т.д.);

- объектов культуры (ДК, кинотеатры, клубы);

- объектов дополнительного образования (количество учащихся);

- объектов физкультуры и спорта с указанием для стадионов – вместимости, для спортзалов – площади пола, для бассейнов – площади зеркала воды;

- объектов социальной защиты населения (детские дома, дома для престарелых, интернаты и т.д.) с указанием вместимости;

- объектов охраны порядка;

- объектов пожарной безопасности с указанием количества спецмашин.

- Транспортная инфраструктура:

- описание в табличной форме сети улиц и дорог, с указанием:

классификации и протяжённости;

количества развязок (уровень развязки и её месторасположение);

пропускной способности магистральных/главных улиц

технического состояния и типа покрытия;

планируемых мероприятий по реконструкции;

аварийных участков улиц;

- описания в табличной форме автомобильных мостовых сооружений;

- описание в табличной форме междугородних маршрутов с указанием остановочных пунктов;

- описание общественного пассажирского транспорта с указанием протяжённости линий;

- сведения о железнодорожном транспорте с указанием:

типа железнодорожных путей;

наименование железнодорожных магистралей и веток;

местоположения и описания железнодорожных станций на территории ГО;

описание основных производственных железнодорожных веток (подъездных путей к предприятиям);

- описание сети объектов автомобильного сервиса на территории населённого пункта, с указанием:

- местоположения и количества постов АЗС, АГЗС, СТОА;

- местоположения стационарных постов дорожной полиции;

- официально зарегистрированного уровня автомобилизации.

- Инженерная инфраструктура и санитарная очистка территории:

- описание магистральных инженерных сетей, проходящих по территории населённого пункта, а именно:

- ЛЭП (напряжением от 6кВ и более);

- подстанций с указанием мощности;

- газопроводов с указанием наименования, категории, рабочего давления, утверждённого размера охранной зоны;

- местоположение и мощность ТЭЦ, ГРП, ГРС;

- схему местоположения источников водоснабжения населённого пункта: подземных (скважин) и поверхностных (водоёмы) с указанием утверждённых размеров ЗСО, производительности источника водоснабжения;

- данные о водопотреблении, а именно:

- всего/на хоз-бытовые нужды/на производственные нужды;

- принятые нормы на потребление воды в городских и сельских населённых пунктах;

- данные об энергопотреблении, а именно:

- всего/на хоз-бытовые нужды/на производственные нужды;

- принятые нормы на потребление электроэнергии в городских и сельских населённых пунктах;

- данные о теплоснабжении, а именно:

- всего/на хоз-бытовые нужды/на производственные нужды

- принятые нормы на потребление электроэнергии в городских и сельских населённых пунктах;

- данные о газоснабжении, а именно:

- всего/на хоз-бытовые нужды/на производственные нужды;

- принятые нормы на потребление электроэнергии в городских и сельских населённых пунктах;

- схему размещения очистных сооружений хоз-бытовой и ливневой канализации с указанием технического состояния, производительности;

- объёмы сброса сточных вод в открытые водоёмы (всего/хоз-бытовые стоки);

- схему размещения и описание объектов хранения и утилизации ТБО;

- данные о ритуальном обслуживании населения (местоположение и площадь кладбищ, местоположение крематориев);

- данные по охране природы;

- утверждённые размеры прибрежных защитных и водоохранных зон водных объектов на территории района.

3. Анализ использования территории населенного пункта

3.1. Система расселения

Численность населения д. Шигаево по данным переписи населения 2021г. – 14 жителей.

3.2. Жилищный фонд

В настоящее время жилой застройкой занято 23,99 га (68,44% территории деревни).

Всю территорию жилой застройки занимают кварталы индивидуальных домов.

Данные о состоянии жилого фонда, об общей площади, обеспеченности инженерным оборудованием, наличии аварийного и ветхого жилого фонда деревни на момент разработки проекта отсутствуют.

3.3. Социальная инфраструктура

В настоящее время в деревне не функционируют предприятия обслуживания. Все социально значимые объекты расположены в с. Сылва, расстояние до которого 6 км.

3.3.1. Образование

К объектам образования относятся дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации начального общего образования, общеобразовательные организации основного общего образования, общеобразовательные организации среднего общего образования. В д. Шигаево не размещены объекты образования.

3.3.2. Культура и досуг

К организациям по работе с детьми и молодежью относятся объекты культурно-досугового (клубного) типа. На исходный год в д. Шигаево не размещены объекты досугового назначения.

На берегу р. Сылва в восточной части населенного пункта расположена база отдыха и гостиница.

3.3.3. Физическая культура и спорт

Объектов физической культуры и спорта в д. Шигаево на исходный год нет.

3.3.4. Здравоохранение

Медицинская помощь взрослому населению оказывается фельдшером в фельдшерско-акушерском пункте с. Сылва, расположенном в 6 км от деревни Шигаево.

Медицинская помощь детям оказывается в ГАУЗ СО «Шалинская ЦГБ». В самом населенном пункте объекты здравоохранения не размещены.

3.3.5. Социальное обслуживание населения

Объекты социального обслуживания в д. Шигаево на исходный год не размещены.

3.4. Транспортная инфраструктура

3.4.1. Внешний транспорт

Д. Шигаево находится в центральной части Шалинского городского округа. Относительно административного центра Сылвинской сельской администрации - с. Сылва, д. Шигаево находится в 6 км. к северо-западу. Автодорога Шигаево-Сылва имеет выход на территориальную дорогу Первоуральск-Шаля.

Связь с близлежащими населёнными пунктами, административным центром округа и административным центром области осуществляется сетью автодорог местного значения. Близлежащие населённые пункты: п. Илим (18 км), п.г.т. Шаля (17 км), п. Колпаковка (20 км), Пермский край (73 км).

Воздушное сообщение осуществляется через ближайшие аэропорты: аэропорт Кольцово г. Екатеринбурга, аэропорт Большое Савино г. Перми.

К югу от деревни проходит железнодорожная магистраль «Екатеринбург Пасс.-Пермь» с ближайшей станцией «Шаля» в п.г.т. Шаля в 17,5 км от деревни. Северо-восточнее проходит железнодорожная магистраль «Бакал-Чусовая» с ближайшей станцией «Илим» в п. Илим в 18 км от деревни.

Маршруты междугородних перевозок отсутствуют.

Автомобильные дроги общего пользования регионального значения Свердловской области, расположенных в границах д. Шигаево

Таблица 1.

| Код | Наименование автодороги | Протяженность общая*, км. | Категория |
| --- | --- | --- | --- |
| 3115000 | с. Сылва - д. Шигаево | 5,96 | IV |

3.4.2. Внутренний транспорт

Жилая зона деревни представлена индивидуальной застройкой, разделенной автомобильной дорогой и рекой Сылва.

Планировочная структура деревни сформирована тремя улицами. Основу УДС составляют улицы Центральная, Набережная и Луговая. Ул. Центральная является продолжением межмуниципальной дороги, которая обеспечивает выход на внешнюю автодорогу в направлении с. Сылва.

Улично-дорожная сеть деревни характеризуется низкой степенью благоустройства:

- отсутствие капитального покрытия проезжих частей и их четкой трассировки по территории деревни;

- отсутствие тротуаров, для движения пешеходов;

- отсутствие освещения улиц;

- отсутствие средств организации движения транспорта и пешеходов (дорожные знаки и разметка).

- Все имеющиеся пересечения улично-дорожной сети являются нерегулируемыми.

Сводные показатели раздела

Таблица 2

| Показатели | Сущ. показатели | Проект. показатели |
| --- | --- | --- |
| Улицы с некапитальным покрытием | 1,03 | 1,03 |
| Улицы с капитальным покрытием, из них: главная улица, км второстепенные улицы | 0,53 0,53 0 | 0,53 0,53 0 |
| Плотность УДС, в пределах границ деревни, км/км2 | 5,63 | 8,25 |
| Количество пешеходных мостов | 0 | 0 |
| Количество автомобильных мостов | 1 | 1 |
| Количество автозаправочные станции | 0 | 0 |
| Количество станций технического обслуживания | 0 | 0 |

3.5. Инженерная инфраструктура

3.5.1. Водоснабжение

На исходный год в д. Шигаево оборудована одна артезианская скважина. Водопровод отсутствует. Население в целях водоснабжения использует индивидуальные скважины и колодцы. Система пожаротушения принята с забором из поверхностных источников с учетом радиуса пожаротушения 200 м.

3.5.2. Водоотведение

На исходный год централизованное водоотведение в деревне отсутствует. Население использует выгребы и надворные туалеты.

3.5.3. Теплоснабжение

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции -35ºС

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период -6,2° С

Продолжительность отопительного периода 227 суток

Источником теплоснабжения потребителей в деревне Шигаево является печное отопление. Вид топлива – дрова. Сетей теплоснабжения в населенном пункте нет.

3.5.4. Газоснабжение

В настоящее время д. Шигаево не газифицирована.

3.5.5. Электроснабжение

Электроснабжение в деревне осуществляется от существующей ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА.

3.7. Производственные территории

В восточной части деревни севернее р. Большая Ломовка расположено растениеводческое предприятие – склад сена. За границей населенного пункта с восточной стороны расположена ферма по разведению крупного рогатого скота с количеством голов до 100. В соответствии с СанПин данное предприятие относится к предприятиям III класса вредности, что подразумевает санитарно-защитную зону 300 метров.

3.8. Полезные ископаемые

В государственном резерве на территории Шалинского городского округа числятся следующие месторождения общераспространенных полезных ископаемых:

- Шалинское месторождение кирпичных глин (керамика сухая);

- Клименское месторождение торфа;

- Сылвинское месторождение торфа;

- Кедровское месторождение (горючий газ, гелий).

На основании сведений Российского Федерального Геологического фонда (https://www.rfgf.ru/gkm/) д. Шигаево относится к Сылвинскому месторождению (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Границы участка недр Сылвинский

3.9. Зоны с особыми условиями использования территорий

Одним из основных мероприятий по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития территории, является установление зон с особыми условиями использования территорий.

Установленные и планируемые санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений, планируемые зоны санитарной охраны источников водоснабжения I, II, III поясов, водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы водных объектов бассейна реки Сылва, границы зон затопления, подтопления территории населенного пункта, охранные зоны и санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения) инженерных коммуникаций и объектов представлены в таблицах настоящего раздела.

Таблица 3. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений

| № | Предприятия, объекты коммунального хозяйства | Размер СЗЗ*, м | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.* | Ферма до 100 голов | 300 (ориентировочная) | СанПин, требуется сокращение зоны, заработка проекта |

* Размеры СЗЗ ориентировочные, проекты установления границ СЗЗ подлежат разработке.

Таблица 4. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения I, II, III поясов

| № пп | Сведения об объекте | Документ | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Скважина | Ориентировочные 1,2,3, пояс зоны санитарной охраны | Требуется разработка проекта, внесение таких границ в ЕГРН |

Таблица 5. Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы водных объектов

| № п/п | Наименование объекта | Размер водоохранной зоны/прибрежной защитной полосы, м | Сведения из кадастра | Нормативно-правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | р. Сылва | Водоохранная зона 200 м | 66:31-6.288 66:31-6.302 | "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 01.05.2022) |
| 2. | р. Сылва | Прибрежная защитная зона 50 м Береговая полоса 20 м | 66:31-6.308 66:31-6.284 |  |
| 3. | р. Ломовка с притоками | Водоохранная зона, 50 м | 66:31-6.300 |  |
|  | р. Ломовка с притоками | Прибрежная защитная полоса, 50 м | 66:31-6.304 |  |

Таблица 6. Охранные зоны и санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения) инженерных коммуникаций и объектов

| № пп | Наименование объекта | Размер охранной зоны | Нормативно-правовой акт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТП и ВЛ 10 кВ | 10 м | Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 года №160 (редакция от 21.12.2018) |

Таблица 7. Границы зон затопления, подтопления

| № п/п | Наименование объекта | Сведения о кадастре | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | р. Сылва | 66:31-6.430 | Незарегулированные водотоки и естественные водоемы при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности |
| 2. | р. Сылва | 66:31-6.395 | Незарегулированные водотоки и естественные водоемы при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности |
| 3. | р. Сылва | 66:31-6.432 | сильное подтопление (глубина залегания грунтовых вод менее 0,3 м) |
| 4. | р. Сылва | 66:31-6.431 | слабое подтопление (глубина залегания грунтовых вод от 2 до 3 м) |
| 5. | р. Сылва | 66:31-6.433 | умеренное подтопление (глубина залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 м) |
| 6. | р. Сылва | 66:31-6.392 | сильное подтопление (глубина залегания грунтовых вод менее 0,3 м) |
| 7. | р. Сылва | 66:31-6.393 | слабое подтопление (глубина залегания грунтовых вод от 2 до 3 м) |
| 8. | р. Сылва | 66:31-6.402 | умеренное подтопление (глубина залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 м) |

3.10. Лесничества и лесопарки

На территории Шалинского городского округа Приказом Рослесхоза от 27.12.2021 г. №995 созданы и установлены границы лесопарка «Городские леса Шалинского городского округа», в соответствии с Уведомлением Росреестра от 21.01.2022 г. №3.13-00285/22 внесены в ЕГРН городские леса на площади 1379,4256 га. В границах д. Шигаево городских лесов нет.

3.11. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Согласно ГОСТ Р 22.0.02-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения», чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источниками ЧС являются: опасное техногенное происшествие, авария, катастрофа, опасное природное явление, стихийное бедствие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Различают ЧС по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные).

Согласно постановлению Правительства РФ от 21.05.07 г. № 304 ЧС классифицируются в зависимости от количества людей, пострадавших в этих ситуациях, размера материального ущерба, а также границ зон распространения поражающих факторов ЧС и подразделяются на локальные, муниципальные, межмуниципальные, региональные, межрегиональные и федеральные.

3.11.1. Анализ возможных последствий ЧС техногенного характера.

На автопарковках (открытых), возможны аварии автотранспорта с выбросом СУГ и разливом бензина, его воспламенением и детонацией.

Возникновение поражающих факторов пожара, представляющих опасность для людей, здания и хранящихся автомобилей возможно в случае:

- при разгерметизации газобаллонного оборудования и топливных баков автомобилей, в том числе и связанных с аварией транспортных средств;

- нарушений правил эксплуатации электрооборудования, в том числе и на автомобиле;

- замыкания электропроводки;

- нарушения правил пожарной безопасности;

При возникновении аварий и ЧС возможны следующие опасные факторы:

– образование взрывоопасных зон загазованности;

– воздушная ударная волна взрывов облаков газовоздушных (ГВС) и топливно-воздушных смесей (ТВС);

– тепловое излучение при горении легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, твердых горючих веществ;

– токсичные выбросы.

Воздействие пожара (взрыва) на человека

Под критериями поражения человека понимаются количественные оценки (числовые значения характеристик) полей поражающих факторов, соответствующие определенным биологическим эффектам (смерть, механические травмы, ожоги и т.д.).

Зоной теплового воздействия называется часть пространства, примыкающая к зоне горения, в котором тепловое воздействие приводит к заметному изменению состояния материалов и конструкций и делает невозможным пребывание в нем людей без специальной тепловой защиты.

Под критической плотностью теплового излучения qкр(кВт/м2) понимают такую величину теплового излучения, при которой теряет свои рабочие качества конструкционный материал, либо возможны самовоспламенение горючих веществ или ожоги незащищенной кожи человека.

Ближней границей зоны теплового воздействия является зона горения. За дальнюю границу теплового воздействия обычно принимают такое расстояние, где интенсивность теплового потока равна 3,5 кВт/м2.

Степень повреждения кожи при воздействии источника теплового поражения определяется интенсивностью источника. Обычно различают 4 степени ожогов кожи. I степень характеризуется гиперемией, II – образованием пузырей, IIIА – поражением дермы, IIIБ – некрозом всех слоев кожи. IV степень характеризуется поражением не только кожи, но и глубоких тканей. Вероятность гибели человека при тепловом поражении зависит от степени ожогов и размеров обожженной площади, возраста и др.

Требуемая защита и допустимое время пребывания людей в зонах теплового воздействия пожаров представлены в таблице 8:

Допустимое время пребывания людей в зонах теплового воздействия пожаров

Таблица 8.

| Плотность теплового потока, кВт/м2 | Допустимое время пребывания людей, мин. | Требуемая защита | Степень теплового воздействия без средств защиты |
| --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | Не ограничивается | Без защиты | Болевые ощущения отсутствуют |
| 4,2 | Не ограничивается | В боевой одежде и касках | Переносимая боль через 20 с |
| 7,0 | 5 | То же | Непереносимая боль мгновенно |
| 8,5 | 5 | В боевой одежде, смоченной водой, каске | Ожоги через 20 с |
| 10,5 | 5 | То же, но под защитой струй | Мгновенные ожоги |
| 14,0 | 5 | В тепло отражательных костюмах под защитой струй | Мгновенные ожоги |
| 85,0 | 1 | То же, со средствами защиты | Мгновенные ожоги |

Воздействие теплового излучения огненных шаров, возникающих при выбросах горючих газов и жидкостей, помимо ожогов кожи может приводить также к поражению сетчатки глаз и, как следствие, к слепоте.

Степень поражения тепловым излучением огненных шаров и горящих проливов определяется величиной теплового потока q(кВт/м2), воздействующего на объект, а также временем облучения tоб (с), т.е. дозой излучения Dt = q · tоб (кДж/м2).

При быстро меняющемся тепловом потоке (в случае теплового излучения от поднимающегося огненного шара) ожоги III степени вызывает доза излучения величиной порядка Dt = 160 кДж/м2. В качестве внешней границы смертельного поражения людей при воздействии огненного шара принимается величина дозы равная 375 кДж/м2.

Оценка воздействия теплового излучения, в зависимости от времени на защищенные участки кожи человека, показана на рисунке:

Оценка воздействия теплового излучения (q) на незащищенные участки кожи человека от времени t.

1 – ожоги 1-й степени;

2 – ожоги 2-й и выше степени.

Данные о вероятности смертельного поражения, в зависимости от полученного индекса дозы излучения I = q1.33·tоб, где q в Дж/(м2 · с), а также процент пораженных при воздействии теплового излучения огненных шаров представлены в таблице:

Вероятность смертельного поражения в зависимости от полученного

индекса дозы излучения при огненных шарах

Таблица 9

| Доля получивших смертельное поражение | Индекс дозы,I |
| --- | --- |
| 0,1 | 107 |
| 0,5 | 2,3 · 107 |
| 0,99 | 6,5 · 107 |

и рисунке:

.

Зависимость процента пораженных от индекса дозы теплового излучения:

1 – ожоги 1-й степени;

2 – ожоги 2-й степени;

3 – смертельные поражения.

Прямое (первичное) поражающее действие воздушных ударных волн связано с изменением давления в окружающей среде в результате прихода взрывной волны. Степень поражения человека определяется при этом целым рядом факторов: величиной избыточного давления в падающей и отраженной волнах, длительностью взрывной волны, величиной внешнего атмосферного давления, массой и возрастом человека, его ориентацией в пространстве при подходе волны и др.

Поражающее действие воздушной ударной волны характеризуется избыточным давлением во фронте волны ΔP, кПа.

Данные о поражающем действии избыточного давления взрывов на человека приведены в таблице:

Избыточное давление и поражение человека

Таблица 10

| Уровень поражения | ΔР, кПа |
| --- | --- |
| Безусловное смертельное поражение Летальный исход, 50% случаев Порог смертельного поражения Тяжелая степень поражения Порог поражения человека | 500 350 200 100 3 |

Число людей, пострадавших в завалах, определяется основным фактором – степенью разрушения здания. При этом принимается:

- в полностью разрушенных зданиях – пострадавших до 100 %;

- в сильно разрушенных зданиях – до 60 %;

- в зданиях, получивших средние разрушения – до 10-15%, находящихся в них людей.

Число (доля) людей, пострадавших на открытой местности, при отсутствии данных принимается как 0,05.

Воздействие пожара (взрыва) на здания и сооружения

Основными поражающими факторами для зданий и сооружений при авариях являются:

- воздушная ударная волна взрывов горючих газов и паров ЛВЖ;

- тепловое излучение огненных шаров и горящих проливов ЛВЖ;

- непосредственное воздействие огня.

Характеристика степеней разрушения зданий и сооружений приведена в таблице.

Характеристика степени разрушения здания:

- полные – полное обрушение здания, от которого могут сохраниться только поврежденные (или неповрежденные) подвалы и незначительная часть прочных элементов. При полном разрушении образуется завал, и здание восстановлению не подлежит;

- сильные – разрушение большей части несущих конструкций, могут сохраниться наиболее прочные элементы здания, каркасы, ядра жесткости, частично стены и перекрытия нижних этажей. Образуется завал, восстановление возможно, но в большинстве случаев, нецелесообразно;

- средние – разрушение меньшей части несущих конструкций, большая их часть сохраняется и лишь частично деформируется. Может сохраняться часть ограждающих конструкций – стен, при этом возможно частичное разрушение второстепенных и несущих конструкции; здание может быть восстановлено;

- слабые – частичное разрушение внутренних перегородок, кровли, дверных и оконных коробок, легких построек и т.д. Основные несущие конструкции сохраняются, для полного восстановления необходим капитальный ремонт;

- расстекление – разрушение оконных рам, стекол, легких перегородок и дверей – необходим ремонт.

Степени разрушения зданий от избыточного давления при взрывах.

Таблица 11

| Типы зданий | Степени разрушения и избыточные давления, Кпа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Слабые | Средние | Сильные | Полные |
| Кирпичные и каменные: Малоэтажные многоэтажные | 8-20 8-15 | 20-35 15-30 | 35-50 30-45 | 50-70 45-60 |

Предельные значения давления, приводящие к различным степеням разрушений отдельных конструктивных элементов зданий, приведены ниже, Кпа:

- 0,5 – 3,0 – частичное разрушение остекления;

- 3,0 – 7,0 – полное разрушение остекления;

- 12 – перегородки, оконные и дверные рамы;

- 15 – перекрытия;

- 30 – кирпичные и блочные стены;

- 70 – металлические колонны;

- 90 – ж/б колонны.

Пожары на открытой местности и в зданиях.

Ближней границей зоны теплового воздействия является зона горения, за дальнюю границу принимают такое удаление, где превышение критического значения теплового излучения qкр может вызвать воспламенение горючих материалов (здания, сооружения, конструкции и т.п.).

Воздействие тепловых потоков на здания и сооружения оцениваются возможностью воспламенения горючих материалов.

Данные о критическом значении интенсивности облучения для твердых материалов, превышение которой может вызвать воспламенение смежных зданий или сооружений, в зависимости от продолжительности облучения приведены в таблицах:

Критическая интенсивность облучения для твердых веществ

Таблица 12

| Материал | Критическая интенсивность облучения при различной продолжительности облучения в мин., кВт/м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 5 | 15 |
| Древесина | 18,8 | 16,9 | 13,9 |
| Древесностружечная плита | 13,9 | 11,9 | 8,3 |
| Торф брикетный | 31,5 | 24,4 | 13,2 |
| Торф кусковой | 16,6 | 14,3 | 9,8 |
| Хлопок-волокно | 11,0 | 9,7 | 7,5 |
| Слоистый пластик | 21,6 | 19,1 | 15,4 |
| Стеклопластик | 19,4 | 18,6 | 15,3 |
| Пергамин | 22 | 19,7 | 17,4 |
| Резина | 22,6 | 19,2 | 14,8 |
| Уголь | - | 35 | 45 |

Воздействие теплового излучения на горючие материалы

Таблица 13

| Излучение, кВт/м2 | Металл | Древесина | Ткань, резина |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 |  | нет |  |
| 8,5 – 9 | Разложение, вспучивание краски | Начало разложения | Начало обугливания |
| 10,5 – 13,5 | Обгорание краски через 2 мин | Интенсивное обугливание через 5 мин | Интенсивное обугливание через 4 мин |
| 14 – 16 | То же, через 1 мин | Загорание через 5 мин | Загорание через 1 мин |
| 85 | То же, через 3 – 5 сек | Загорание через 3 – 5 сек | Загорание через 3 – 5 сек |

В случае пожара на открытой местности и в зданиях возможны людские потери от теплового воздействия и задымления. В зону теплового поражения могут попасть автомобили, находящиеся на парковках, необходима их эвакуация.

Аварии на системах жизнеобеспечения (водоснабжение, канализация, теплоснабжение и электроснабжение) к ЧС, связанным с потерями людей не приведут, за исключением материального ущерба и нарушения условий жизнедеятельности населения. При данных авариях необходимо оперативно отключить системы (слить воду из систем, обесточить здание), вызвать аварийные службы (эксплуатирующие организации).

Возможные техногенные ЧС на территории д. Шигаево:

- аварии на объектах (сетях) инженерного обеспечения (водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения);

- пожары в зданиях (жилых и с массовым пребыванием людей) и сооружениях.

К опасным аварийным явлениям, разрушительно действующим на жилые здания и сооружения, относятся: образование облаков газовоздушных (СУГ) и топливовоздушных (бензин, дизельное топливо) смесей в помещении и на местности, их быстрые взрывные превращения и, как следствие, возникновение пожаров и разрушений.

В качестве зон воздействия поражающих факторов принимаются:

для воздушной ударной волны – круг с центром в месте воспламенения облака газовоздушной и топливовоздушной смеси, радиус которого (круга) определяется типом и массой вещества, типом взрывного превращения;

для теплового излучения – зона теплового излучения при пожаре – прямоугольник либо круг, размеры которых определяются массой горящих веществ, характеристиками зданий (помещений), в которых развивается пожар.

Для определения зон действия основных поражающих факторов (пожара – «огненного шара», детонационной и воздушной ударной волны) и последствий аварий использовалась: ГОСТ Р 12.3.047-98 «Пожарная безопасность технологических процессов», «Методика оценки последствий аварий на пожаровзрывоопасных объектах» (МЧС России М,1994г.) в соответствии с которыми проведено прогнозирование возможных последствий взрывоопасных аварий на проектируемом объекте.

Проведена оценка последствий:

- Разрушения со взрывом автомобильного бака с бензином на открытой автопарковке (взрывное превращение облака ТВС).

- Разрушения со взрывом газобаллонного оборудования на открытой автопарковке (взрывное превращение облака ГВС).

- Взрыв топливовоздушной смеси (бензин) при сливе топлива на АЗС (автоцистерна V=12 м3).

Расчет опасных зон поражающих факторов аварии, который включает:

- расчет размеров зон разлива, т.е. последующую зону пожара пролива;

-расчет зон загазованности (взрывоопасных концентраций),т.е. последующую зону поражения пожара-вспышки);

-расчет размеров зон разрушений зданий и поражения людей от ударной волны при взрыве ТВС, т.е. определение возможных проливов ЛВЖ;

- расчет размеров зон поражения людей и загорания материалов при воздействии теплового излучения, т.е. определяется возможность распространения пожара на другие объекты;

Отображение опасных зон на Карте территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера.

Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайной ситуации от возможного затопления при прорыве плотин

По предоставленным данным Управления архитектуры, градостроительства и землепользования Шалинского ГО на территории с. Сылва расположены Сылвинское и Нижнее-Сылвинское водохранилища, освидетельствование о регистрации которых и их основные характеристики представлены ниже.

Таблица 14

| № п/п | наименование ГТС | свидетельство о регистрации | параметры гребня плотины |  | параметры зеркала пруда |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | длина, м. | ширина, м. | длина, км. | ширина, км. | глубина, м. | объем при НПУ, млн.м3 |
| 1. | Сылвинское водохранилище (р. Сылва, с. Сылва, 466 км выше устья) | Свидетельство от 23.05. 06г № 66-66-16/023/2006-048 | 792 | 15,0 | 4,2 | 0,9 | 2,38 | 9,0 |
| 2. | Нижне-Сылвинское водохранилище (р. Сылва, с. Сылва, 464 км выше устья) | Свидетельство от 23.05. 06г №66-66-16/023/2006-049 | 792 | 8,0-10,0 | 1,8 | 0,6 | 1,57 | 1,7 |

Гидротехнические сооружения IV класса капитальности, относятся к потенциально-опасным, могут быть подвержены риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – прорывы плотин и гидротехнических узлов водохранилищ и прудов, что может привести к возможному затоплению и подтоплению ниже расположенных территорий.

В соответствии с требованиями нормативных документов:

Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.06.1997 г. № 1170 ФЗ;

Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил определения величины финансового обеспечения за вред, причиненный в результате аварии ГТС» от 18.12.2001 г. № 876, требуется произвести расчеты - «Расчеты волны прорыва гидротехнических сооружений водохранилищ».

При расчете прорыва плотин гидротехнических сооружений в период весеннего половодья будут определены границы прогнозирования зон возможного затопления и выявлены объекты, подверженные разной степени разрушения, а также гидродинамические параметры потока в нижнем бьефе:

- минимальное значение глубины, скорости потока, расход;

- время от начала аварии до прихода в данную точку местности прорывной волны.

Волна прорыва характеризуется следующими показателями:

- глубиной и шириной потока;

- скоростью движения фронта;

- временем добегания фронта и гребня волны до соответствующего створа.

Зона затопления характеризуется следующими показателями:

- максимальной шириной затопления;

- максимальной глубиной затопления конкретных участков местности;

- длительностью затопления территории.

3.11.2. Анализ возможных последствий ЧС природного характера

Опасные явления погоды (ОЯ) - гидрометеорологические явления, которые по интенсивности развития , продолжительности или моменту возникновения могут представлять угрозу жизни или здоровью граждан, а также могут нанести существенный экономический ущерб как отдельным хозяйствующим субъектам, так и отраслям экономики в целом. Из наблюдаемых метеорологических явлений к ОЯ относятся ветер, осадки, туман, метель, гололёдно-изморозевые отложения при достижении ими соответствующих критических значений (критериев), устанавливавшихся в различные периоды для конкретных территорий.

В настоящее время опасными явлениями считаются сильные снегопады интенсивностью 20 мм и более за промежуток времени 12 час и менее; сильные дожди в количестве 50 мм и более (в ливнеопасных районах 30 мм и более) за 12 часов и менее или 30 мм за 1 час и менее: сильные ветры и шквалы со скоростью ветра 25 м/с и более; сильные метели с ухудшением видимости до 500 м и менее при скорости ветра 15 м/с и более; град - диаметр градин 20 мм и более: гололедно-изморозевые отложения значительных размеров; сильные продолжительные туманы, морозы, жара.

Все эти явления требуют принятия экстренных мер для предупреждения или ликвидации негативных последствий. За период с 1963 по 2021 гг. в районе исследования отмечено 77 случаев ОЯ различного характера.

Вероятность таких природных катаклизмов и техногенных воздействий, как падение метеорита, наводнение, смерч, ураган, оседание грунта, авиакатастрофа и террористический акт составляет – 1,0·10-8 (1/год).

Характеристики поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций природного характера приведены в таблице 15.

Таблица 15

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель) | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Морозы | Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |
| Грозовые разряды, молнии | Электрические разряды |
| Лесные пожары | Возгорание зданий, автотранспортных средств, отравление продуктами горения |
| Половодье | Затопление части территории населенного пункта |

Климатические воздействия, перечисленные выше, могут нанести ущерб конструкциям строящихся объектов и территории.

Наиболее опасными природными явлениями, которые могут привести к нарушениям условий жизнедеятельности, большому материальному ущербу и в результате возникновению ЧС, являются:

- Лесные пожары.

- Грозовые разряды, молнии.

3.11.3. Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера на проектируемой территории

Предпосылками к возникновению биолого-социальных ЧС на территории поселения являются эпизоотии, паразитарные и зоонозные заболевания животных, эпифитотии и вспышки массового размножения наиболее опасных болезней. К потенциальным источникам биолого-социального характера относятся особо опасные заболевания: грипп, включая новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), дизентерия, туляремия, энцефалит и т.п.

На территории Шалинского городского округа в период с апреля по сентябрь наблюдается активизация иксодовых клещей, являющихся переносчиками Крымской геморрагической лихорадки и клещевого энцефалита. Заражение этими заболеваниями может произойти при укусе клеща, его раздавливании или наползании на человека во время пребывания в природных биотопах: лесополосы, пастбища, приусадебные участки, зоны отдыха и др.

В случае выполнения каких-либо работ в природном биотопе рекомендуется, при наличии показаний, провести его противоклещевую обработку.

Для предотвращения заболевания рекомендуется в природных биотопах принимать меры, направленные на предотвращение контакта (укуса) клещами:

- одевать одежду, защищающую кожные покровы (в полевых условиях обязательно брюки, заправленные в сапоги или носки);

- иметь в наличии запас противоклещевых репеллентов, в обязательном порядке обрабатывать ими одежду перед выходом в природный биотоп;

- при работе в природном биотопе каждый час осматривать себя и друг друга на наличие наползания, присасывания клещей;

- при укусе клеща или обнаружении присосавшегося клеща, немедленно обратиться в любое ближайшее медицинское учреждение;

- ни в коем случае не брать клещей голыми руками и не раздавливать их.

Для предотвращения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций необходимо проведение мероприятий по следующим направлениям:

- внедрение комплексного подхода к реализации мер по предупреждению распространения инфекций, включающий надзор, профилактику и лечение инфекционных болезней;

- наращивание усилий по профилактике инфекционных болезней, в том числе путём расширения программ иммунизации населения, проведения информационно-просветительской работы и социальной поддержке групп населения, наиболее уязвимых к инфекционным болезням;

- мероприятия, направленные на раннее выявление и изоляцию заболевших (госпитализация, врачебные осмотры контактных лиц, лабораторное обследование контактных (бактериологическое, серологическое), медицинское наблюдение за контактными и др.);

- мероприятий направленные на выявление и пресечение путей и факторов передачи инфекции (мероприятия по контролю на различных объектах, лабораторное исследование воды, пищевых продуктов, дезинфекция и т.д.);

- мероприятия, направленные на гигиеническое обучение и повышение информированности населения (статьи, пресс-конференции, памятки, пресс-релизы и др.);

- обеспечение рабочих и служащих, в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, относящихся к группам по ГО, средствами индивидуальной защиты;

- обеспечение медицинских формирований медицинским и специальным имуществом;

- обеспечение антибиотиками и профилактическими препаратами населения, проживающего в местах природно-очаговых инфекций;

- создание резерва медицинского имущества на ЧС, определение перечня и объёма медицинского имущества;

- создание переходящего неснижаемого запаса медикаментов.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство».

В случае вспышки инфекции биологические отходы, заражённые или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведённых площадках.

Состав мероприятий по предупреждению инфекционных и паразитарных болезней должен разрабатываться в соответствии требованиям СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.12.2013 N 65 (зарегистрировано Минюстом России 16.04.2014).

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 г. № 15 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)":

Мероприятия, направленные на предупреждение распространения COVID-19, включают:

- мониторинг заболеваемости;

- лабораторный мониторинг (слежение за циркуляцией и распространением возбудителя);

- мониторинг напряженности иммунитета среди переболевших лиц, среди групп риска и среди всего населения;

- сбор и анализ полученной информации;

- эпидемиологическую диагностику;

- прогнозирование;

- оценку эффективности проводимых мероприятий;

- гигиеническое воспитание населения, систематическое информирование о возможных рисках заражения COVID-19, информационно-разъяснительная работа по вопросам эпидемиологии и профилактики COVID-19; систематическое обучение работников медицинских организаций по вопросам соблюдения требований биологической безопасности при оказании медицинской помощи больным COVID-19;

- профилактические и противоэпидемические мероприятия - мероприятия, направленные на "разрыв" механизма передачи инфекции. Лицам, имеющим контакт с лицами, у которых подтверждены случаи COVID-19, а также лицам из групп риска может назначаться экстренная профилактика (профилактическое лечение) с применением рекомендованных для лечения и профилактики COVID-19 препаратов.

Таблица 16

Оценка защищённости, исходя из рисков возникновения ЧС биолого-социального характера на территории д. Шигаево

| № п/п | Наименование риска | Показатель риска | Временные показатели риска |
| --- | --- | --- | --- |
| Риски возникновения ЧС биолого-социального характера |  |  |  |
| 1 | Риски возникновения эпидемий | Приемлемый риск - 10- 4 | январь – декабрь |
| 2 | Риски возникновения эпизоотий | Приемлемый риск - 10- 4 | январь – декабрь |
| 3 | Риски возникновения эпифитотий | Приемлемый риск - 10- 4 | апрель – октябрь |
| 4 | Риски возникновения отравления людей | Приемлемый риск - 10- 4 | январь – декабрь |

3.11.4. Инженерная подготовка для обеспечения защиты от опасных природных процессов

При проектировании зданий и сооружений предусматриваются технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных погодных (природных) явлений:

- ливневые дожди (50 мм и более за 12 часов и менее) – затопление территории и подтопление фундаментов предотвращаются сбросом стоков с площадок проектируемых зданий и сооружений в проектируемую ливневую канализацию;

- ветровые нагрузки (сильные ветры, шквалы до 25 м/с) – в соответствии с требованиями СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» элементы конструкций зданий рассчитываются на восприятие ветровых нагрузок – нормативное значение ветрового давления по СП 20.13330.2016 - u0=0,38кПа (38кг/м2);

- выпадение снега (сильный снегопад 20 мм и более за 12 часов) – конструкции кровли зданий рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» для данного района строительства – нормативное значение веса снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности земли S0=1,26кПа (126кг/м2);

- сильные морозы (средняя температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 – 340С, абсолютная минимальная температура – 480С, температура воздуха наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,92 – 380С; - производительность системы водяного отопления и параметры теплоносителя в соответствии с требованиями СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» рассчитываются исходя из температур наружного воздуха минус 34°С, в течение наиболее холодной пятидневки. Теплоизоляция помещений, глубина заложения и конструкция теплоизоляции коммуникаций, выбираются в соответствии с требованиями СП 131.13330.2018 “Строительная климатология”.

- лесные пожары в соответствии с требованиями Технического регламента «О требованиях пожарной безопасности», противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 метров, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 15 метров.

Объекты строительства подлежат молниезащите, в соответствии с инструкцией «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-34.21.122-2003.

Железобетонные фундаменты зданий, сооружений, опор молниеотводов следует, как правило, использовать в качестве заземлителей молниезащиты при условии обеспечения непрерывной электрической связи по их арматуре и присоединения ее к закладным деталям с помощью сварки.

Здания подстанций подлежат молниезащите и относятся к специальным объектам, представляющим опасность для непосредственного окружения с минимально допустимым уровнем защиты от прямых ударов молнии (в соответствии с СО 153-34.21.122-2003).

Мероприятия по молниезащите предусматриваются при проектировании конкретного объекта, с учетом его особенностей, как конструктивных, так и функциональных (технологических)

При проектировании объектов рекомендуется учесть следующие возможные проектные решения:

- все металлические нетоковедущие части электрооборудования заземляются согласно ПУЭ изд. 7;

- выполняется контур наружного заземления;

- выполняется внутренний контур заземления;

предусмотреть защиту от прямых ударов молнии.

3.12. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Генеральным планом в соответствии требований по противопожарной безопасности Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» определены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

3.12.1. Расчет максимально допустимого расстояния от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо

В соответствии со ст. 76 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Подразделения пожарной охраны располагаются в с. Сылва, расстояние 6 км.

Вывод: Время прибытия первого подразделения к месту вызова меньше 20 минут, что меньше установленного Техническим регламентом времени.

3.12.2. Перечень мероприятий пожарной безопасности, направленный на обеспечение требований норм и правил пожарной безопасности

Перечень мероприятий пожарной безопасности, направленный на обеспечение требований норм и правил пожарной безопасности, Генеральным планом определен в соответствии требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

Статья 1. Цели и сфера применения технического регламента:

1.	Настоящий Федеральный закон принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения. Федеральные законы о технических регламентах, содержащие требования пожарной безопасности к конкретной продукции, не действуют в части, устанавливающей более низкие, чем установленные настоящим Федеральным законом, требования пожарной безопасности.

2.	Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при:

1)	проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты;

2)	разработке, принятии, применении и исполнении федеральных законов о технических регламентах, содержащих требования пожарной безопасности, а также нормативных документов по пожарной безопасности;

3)	разработке технической документации на объекты защиты.

Статья 67. Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям:

1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

1) с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

2) со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

2. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

1) с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

2) с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

3. Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

1) меньшей этажности, чем указано в пункте 1 части 1 настоящей статьи;

2) двусторонней ориентации квартир или помещений;

3) устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

4. К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

5. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

6. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

7. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

8. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

1) для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;

2) для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров.

9. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

10. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

11. Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

12. В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

13. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

14. Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

15. При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

16. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

17. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

18. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра.

Статья 68. Противопожарное водоснабжение поселений и городских округов

1. На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

4. В поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих общественных зданиях объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, производственных зданиях с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.

5. Допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в поселениях с количеством жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей, а также в отдельно стоящих, расположенных вне поселений организациях общественного питания при объеме зданий до 1000 кубических метров и организациях торговли при площади до 150 квадратных метров, общественных зданиях I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом до 250 кубических метров, расположенных в поселениях, производственных зданиях I и II степеней огнестойкости объемом до 1000 кубических метров (за исключением зданий с металлическими незащищенными или деревянными несущими конструкциями, а также с полимерным утеплителем объемом до 250 кубических метров) категории Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности, сезонных универсальных приемозаготовительных пунктах сельскохозяйственных продуктов при объеме зданий до 1000 кубических метров, зданиях складов площадью до 50 квадратных метров.

6. Расход воды на наружное пожаротушение в поселениях из водопроводной сети установлен в таблицах 7 и 8 приложения к настоящему Федеральному закону.

7. Расход воды на наружное пожаротушение зданий, высота или объем которых больше высоты или объема, указанных в таблице 8 приложения к настоящему Федеральному закону, а также общественных зданий объемом свыше 25 000 кубических метров с массовым пребыванием людей должен быть увеличен не менее чем на 25 процентов.

8. Расход воды на наружное пожаротушение одно- и двухэтажных производственных объектов и одноэтажных складских зданий высотой не более 18 метров с несущими стальными конструкциями и ограждающими конструкциями из стальных профилированных или асбестоцементных листов со сгораемыми или с полимерными утеплителями следует принимать на 10 литров в секунду больше нормативов, указанных в таблицах 9 и 10 приложения к настоящему Федеральному закону.

9. Расход воды на наружное пожаротушение отдельно стоящих вспомогательных зданий производственных объектов следует принимать в соответствии с таблицей 8 приложения к настоящему Федеральному закону как для общественных зданий, а встроенных в производственные здания - по общему объему здания в соответствии с таблицей 9 приложения к настоящему Федеральному закону.

10. Расход воды на наружное пожаротушение складов лесных материалов вместимостью до 10 000 кубических метров следует принимать в соответствии с таблицей 9 приложения к настоящему Федеральному закону, относя их к зданиям V степени огнестойкости категории В пожарной и взрывопожарной опасности.

11. Расход воды на наружное пожаротушение зданий радиотелевизионных передающих станций независимо от объема зданий и количества проживающих в поселениях людей следует принимать не менее 15 литров в секунду, если в соответствии с таблицами 9 и 10 приложения к настоящему Федеральному закону не требуется больший расход воды. Указанные требования не распространяются на радиотелевизионные ретрансляторы, устанавливаемые на существующих и проектируемых объектах связи.

12. Расход воды на наружное пожаротушение зданий, объем которых больше объема, указанного в таблицах 9 и 10 приложения к настоящему Федеральному закону, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности, принятыми в соответствии со статьей 4 настоящего Федерального закона.

13. В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 минут после подачи сигнала о возникновении пожара.

14. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 метров.

15. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 метров при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

16. Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

17. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант.

18. Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не менее 25 кубических метров при числе участков до 300 и не менее 60 кубических метров при числе участков более 300 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей).

Глава 16. Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и строениями

Статья 69. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями

1. Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к настоящему Федеральному закону.

2. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями определяются как расстояния между наружными стенами или другими конструкциями зданий, сооружений и строений. При наличии выступающих более чем на 1 метр конструкций зданий, сооружений и строений, выполненных из горючих материалов, следует принимать расстояния между этими конструкциями.

3. Противопожарные расстояния между стенами зданий, сооружений и строений без оконных проемов допускается уменьшать на 20 процентов при условии устройства кровли из негорючих материалов, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости и зданий классов конструктивной пожарной опасности С2 и СЗ.

4. Допускается уменьшать- противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями I и II степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности СО на 50 процентов при оборудовании более 40 процентов помещений каждого из зданий, сооружений и строений автоматическими установками пожаротушения.

5. В районах с сейсмичностью 9 и выше баллов противопожарные расстояния между жилыми зданиями, а также между жилыми и общественными зданиями IV и V степеней огнестойкости следует увеличивать на 20 процентов.

6. Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и строений любой степени огнестойкости до зданий, сооружений настроений IV и V степеней огнестойкости в береговой полосе шириной 100 километров или до ближайшего горного хребта в климатических подрайонах 1Б, 1Г, ПА и ПБ следует увеличивать на 25 процентов.

7. Противопожарные расстояния между жилыми зданиями IV и V степеней огнестойкости в климатических подрайонах IA, 1Б, 1Г, 1Д и ПА следует увеличивать на 50 процентов.

8. Для двухэтажных зданий, сооружений и строений каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости, а также зданий, сооружений и строений с кровлей из горючих материалов противопожарные расстояния следует увеличивать на 20 процентов.

9. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями I и II степеней огнестойкости допускается уменьшать до 3,5 метра при условии, что стена более высокого здания, сооружения и строения, расположенная напротив другого здания, сооружения и строения, является противопожарной 1 -го типа.

10. Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к настоящему Федеральному закону. Допускается уменьшать до 6 метров противопожарные расстояния между указанными типами зданий при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов.

11. Минимальные противопожарные расстояния от жилых, общественных и административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, ФЗ, Ф4) I и II степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять не менее 9 метров (до зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5 и классов конструктивной пожарной опасности С2, СЗ - 15 метров), III степени огнестойкости - 12 метров, IV h*V степеней огнестойкости - 15 метров. Расстояния от жилых, общественных и административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, ФЗ, Ф4) IV и V степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5)- должны составлять 18 метров. Для указанных зданий III степени огнестойкости расстояния между ними должны составлять не менее 12 метров.

12. Размещение временных построек, ларьков, киосков, навесов и других подобных строений должно осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в таблице 11 приложения к настоящему Федеральному закону.

13. Противопожарные расстояния между глухими торцевыми стенами, имеющими предел огнестойкости не менее REI 150, зданий, сооружений и строений I - III степеней огнестойкости, за исключением зданий детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа (классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1), и многоярусными гаражами-стоянками с пассивным передвижением автомобилей не нормируются.

14. Площадки для хранения тары должны иметь ограждения и располагаться на расстоянии не менее 15 метров от зданий, сооружений и строений.

15. Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 метров, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 15 метров.

Статья 70. Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и строений складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты

1. Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, расположенных на территориях складов нефти и нефтепродуктов, до граничащих с ними объектов защиты следует принимать в соответствии с таблицей 12 приложения к настоящему Федеральному закону.

2. Расстояния, указанные в таблице 12 приложения к настоящему Федеральному закону в скобках, следует принимать для складов II категории общей вместимостью более 50 000 кубических метров. Расстояния, указанные в таблице 12 приложения к настоящему Федеральному закону, определяются:

1) между зданиями, сооружениями и строениями - как расстояние в свету между наружными стенами или конструкциями зданий, сооружений и строений;

2) от сливоналивных устройств - от оси железнодорожного пути со сливоналивными эстакадами;

3) от площадок (открытых и под навесами) для сливоналивных устройств автомобильных цистерн, для насосов, тары - от границ этих площадок;

4) от технологических эстакад и трубопроводов - от крайнего трубопровода;

5) от факельных установок - от ствола факела.

3. Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и строений складов нефти и нефтепродуктов до участков открытого залегания торфа допускается уменьшать в два раза от расстояния, указанного в таблице 12 приложения к настоящему Федеральному закону, при условии засыпки открытого залегания торфа слоем земли толщиной не менее 0,5 метра в пределах половины расстояния от зданий, сооружений и строений складов нефти и нефтепродуктов.

4. При размещении складов для хранения нефти и нефтепродуктов в лесных массивах, если их строительство связано с вырубкой леса, расстояние до лесного массива хвойных пород допускается уменьшать в два раза, при этом вдоль границы лесного массива вокруг складов должна предусматриваться вспаханная полоса земли шириной не менее 5 метров.

5. При размещении резервуарных парков нефти и нефтепродуктов на площадках, имеющих более высокие отметки по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети, расположенных на расстоянии до 200 метров от резервуарного парка, а также при размещении складов нефти и нефтепродуктов у берегов рек на расстоянии 200 и менее метров от уреза воды (при максимальном уровне) следует предусматривать дополнительные мероприятия, исключающие при аварии резервуаров возможность разлива нефти и нефтепродуктов на территории населенных пунктов, организаций, на пути железных дорог общей сети или в водоем. Территории складов нефти и нефтепродуктов должны быть ограждены продуваемой оградой из негорючих материалов высотой не менее 2 метров.

6. Противопожарные расстояния от жилых домов и общественных зданий до складов нефти и нефтепродуктов общей вместимостью до 2000 кубических метров, находящихся в котельных, на дизельных электростанциях и других энергообъектах, обслуживающих жилые и общественные здания, сооружения и строения, должны составлять не менее расстояний, приведенных в таблице 13 приложения к настоящему Федеральному закону.

7. Категории складов нефти и нефтепродуктов определяются в соответствии с таблицей 14 приложения к настоящему Федеральному закону.

Статья 71. Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и строений автозаправочных станций до граничащих с ними объектов защиты

1. При размещении автозаправочных станций на территориях населенных пунктов противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудования, в котором обращаются топливо и (или) его пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и аварийных резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок сжиженных углеводородных газов или сжатого природного газа, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий, сооружений и строений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары:

1) до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, общеобразовательных учреждений интернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий;

2) до окон или дверей (для жилых и общественных зданий).

2. Противопожарные расстояния от автозаправочных станций моторного топлива до соседних объектов должны соответствовать требованиям, установленным в таблице 15 приложения к настоящему Федеральному закону. Общая вместимость надземных резервуаров автозаправочных станций, размещаемых на территориях населенных пунктов, не должна превышать 40 кубических метров.

3. При размещении автозаправочных станций рядом с лесным массивом расстояние до лесного массива хвойных и смешанных пород допускается уменьшать в два раза, при этом вдоль границ лесного массива и прилегающих территорий автозаправочных станций должны предусматриваться наземное покрытие, выполненное из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли шириной не менее 5 метров.

4. При размещении автозаправочных станций вблизи посадок сельскохозяйственных культур, по которым возможно распространение пламени, вдоль прилегающих к посадкам границ автозаправочных станций должны предусматриваться наземное покрытие, выполненное из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли шириной не менее 5 метров.

5. Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений интернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа должны составлять не менее50 метров.

Статья 72. Противопожарные расстояния от гаражей и открытых стоянок автотранспорта до граничащих с ними объектов защиты

1. Противопожарные расстояния от коллективных наземных и наземно-подземных гаражей, открытых организованных автостоянок на территориях поселений и станций технического обслуживания автомобилей до жилых домов и общественных зданий, сооружений и строений, а также до земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа на территориях поселений должны составлять не менее расстояний, приведенных в таблице 16 приложения к настоящему Федеральному закону.

2. Противопожарные расстояния следует определять от окон жилых домов и общественных зданий, сооружений и строений и от границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа до стен гаража или границ открытой стоянки.

3. Противопожарные расстояния от секционных жилых домов до открытых площадок, размещаемых вдоль продольных фасадов, вместимостью 101 - 300 машин должны составлять не менее 50 метров.

4. Для гаражей I и II степеней огнестойкости расстояния, указанные в таблице 16 приложения к настоящему Федеральному закону, допускается уменьшать на 25 процентов при отсутствии в гаражах открывающихся окон, а также въездов, ориентированных в сторону жилых домов и общественных зданий.

Статья 73. Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов до зданий, сооружений и строений

1. Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов, размещаемых на складе организации, общей вместимостью до 10 000 кубических метров при хранении под давлением или вместимостью до 40 000 кубических метров при хранении изотермическим способом до других объектов, как входящих в состав организации, так и располагаемых вне территории организации, приведены в таблице 17 приложения к настоящему Федеральному закону.

2. Противопожарные расстояния от отдельно стоящей сливоналивной эстакады до соседних объектов, жилых домов и общественных зданий, сооружений и строений принимаются как расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением.

3. Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов, размещаемых на складе организации, общей вместимостью от 10 000 до 20 000 кубических метров при хранении под давлением либо вместимостью от 40 000 до 60 000 кубических метров при хранении изотермическим способом в надземных резервуарах или вместимостью от 40 000 до 100 000 кубических метров при хранении изотермическим способом в подземных резервуарах до других объектов, располагаемых как на территории организации, так и вне ее территории, приведены в таблице 18 приложения к настоящему Федеральному закону.

Статья 74. Противопожарные расстояния от газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, конденсатопроводов до соседних объектов защиты

1. Противопожарные расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) магистральных, внутрипромысловых и местных распределительных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и конденсатопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий, сооружений и строений, а также от компрессорных станций, газораспределительных станций, нефтеперекачивающих станций до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий, сооружений и строений должны соответствовать требованиям к минимальным расстояниям, установленным федеральными законами о технических регламентах для этих объектов, в зависимости от уровня рабочего давления, диаметра, степени ответственности объектов, а для трубопроводов сжиженных углеводородных газов также от рельефа местности, вида и свойств перекачиваемых сжиженных углеводородных газов.

2. Противопожарные расстояния от резервуарных установок сжиженных углеводородных газов, предназначенных для обеспечения углеводородным газом потребителей, использующих газ в качестве топлива, считая от крайнего резервуара до зданий, сооружений, строений и коммуникаций, приведены в таблицах 19 и 20 приложения к настоящему Федеральному закону.

3. При установке 2 резервуаров сжиженных углеводородных газов единичной вместимостью по 50 кубических метров противопожарные расстояния до зданий, сооружений и строений (жилых, общественных, производственных), не относящихся к газонаполнительным станциям, допускается уменьшать для надземных резервуаров до 100 метров, для подземных - до 50 метров.

4. Противопожарные расстояния от надземных резервуаров до мест, где одновременно могут находиться более 800 человек (стадионов, рынков, парков, жилых домов), а также до границ земельных участков детских дошкольных общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа следует увеличить в два раза по сравнению с расстояниями, указанными в таблице 20 приложения к настоящему Федеральному закону, независимо от количества мест.

Глава 17. Общие требования пожарной безопасности к поселениям и городским округам по размещению подразделений пожарной охраны

Статья 76. Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах

1. Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.

2. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

3. Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Статья 77. Требования пожарной безопасности к пожарным депо

1.Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

2. Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров.

3. Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 метров.

4. Состав зданий, сооружений и строений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий, сооружений и строений определяются техническим заданием на проектирование.

5. Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 метра.

6. Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.

7. Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

Статья 79. Нормативное значение пожарного риска для зданий, сооружений и строений

1. Индивидуальный пожарный риск в зданиях, сооружениях и строениях не должен превышать значение одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания, сооружения и строения точке.

2. Риск гибели людей в результате воздействия опасных факторов пожара должен определяться с учетом функционирования систем обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений и строений.

Заключение

В настоящем разделе описаны инженерно-технические мероприятия, направленные на снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, защиту людей от последствий возможных ЧС природного и техногенного характера, а также инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

Мероприятия, предусмотренные в разделе, необходимо учитывать при дальнейшем проектировании зданий и сооружений, в соответствующих разделах проектной документации.

4. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения населенного пункта

Размещение объектов местного значения д. Шигаево выполнено на основе анализа использования территорий населенного пункта, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений ее использования, определяемых в том числе на основании сведений, содержащихся в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в указанных информационных системах, а также в государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий.

4.1. Демографический потенциал городского округа

Планируемая численность населения на начало 2030 года принята равной 170 человек, из них 100 человек постоянного проживания, 70 – сезонного (дачники).

4.2. Жилищный фонд

Для перспективного развития д. Шигаево будет достаточно территорий в проектируемых границах населенного пункта. Без значительного уплотнения и с сохранением характера жилой застройки (усадебного типа жилых домов) земель деревни будет достаточно для проживания указанного количества жителей.

Генеральным планом не предусмотрено размещение новых объектов жилого фонда.

4.3. Социальная инфраструктура

В границах д. Шигаево на период до 2031 года не заложены мероприятия по строительству социальных объектов местного значения.

4.4. Транспортная инфраструктура. Внешний и внутренний транспорт

Проектные предложения направлены на исправление сложившихся недостатков уличной сети, ее дальнейшее развитие и повышение уровня благоустройства и безопасности движения на территории населенного пункта в целом.

Генеральным планом предусмотрено разделение улиц по категориям, в зависимости от их назначения в организации транспортных связей, что определяет характеристики профилей улиц (ширина проезжей части, тротуаров, газонов), предельные плановые и вертикальные характеристики (минимальные и максимальные радиусы поворота, уклоны продольного профиля).

Улично-дорожная сеть включает основную и второстепенную улицы. Основные приняты улицы Центральная, Набережная и Луговая - осуществляют связи жилых территорий с поселковыми автодорогами. Второстепенные осуществляют внутриквартальные передвижения с выходом на основные улицы деревни.

Согласно действующим нормативам ширина проезжей части основных и второстепенных улиц  принимается не менее 6,0 м. Радиусы поворота при пересечении основных улиц – не менее 9 м, для пересечения второстепенных улиц – не менее 6 м.

Первоочередные мероприятия по развитию улично-дорожной сети д. Шигаево:

- посадка полос специального санитарно-защитного озеленения вдоль основных улиц.

4.5. Инженерная инфраструктура

4.5.1. Водоснабжение

Генеральным планом предусмотрено размещение сетей центрального водоснабжения общей протяженностью 2,25 км в расчетном периоде. Планируемый водопровод диаметром 50 мм предлагается к размещению вдоль застройки по ул. Набережная, вдоль улицы Центральная (диаметр 100 мм), закольцованная схема по ул. Луговая. Глубина прокладки водоводов H=2,1м Таким образом будет обеспечена центральным водоснабжением вся жилая застройка населенного пункта. Расчетный расход по водоснабжению принят 160л/сут. на человека согласно НГПСО 1-2009.66. Расчетное количество жителей на 2031 – 100 чел.. Потребность в питьевой воде составит 16 м3 в сутки.

Система пожаротушения принята с забором из поверхностных источников с учетом радиуса пожаротушения 200м.

4.5.2. Водоотведение

Настоящим генеральным планом не предусмотрено размещение объектов и сетей водоотведения в д. Шигаево.

4.5.3. Теплоснабжение

Генеральным планом не предусматривается размещение объектов и сетей теплоснабжения в д. Шигаево.

4.5.4. Газоснабжение

Генеральным планом не предусматривается размещение объектов и сетей газоснабжения в д. Шигаево.

4.5.5. Электроснабжение и телефонизация

Проектные предложения  разработаны в соответствии с  нормативными документами:

- НГПСО 1-2009-66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области»

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» Москва 2004г;

- Справочника по проектированию электрических сетей под редакцией Файбисовича Д.Л. 2006г.

Расчет электрической нагрузки

Приготовление пищи в жилых домах малой этажности принято на электрических плитах. Минимальные расчетные показатели электрических нагрузок (кВт/индивидуальный жилой дом) принято 10 кВт, согласно СП 31-110-2003 (Таб 6.1).

Расчетная нагрузка по потребителям  приведена в таблице

Таблица 17

| № п.п | Наименование | Прим. | Эл.нагрузка (сущ/проект) кВт | Расчетная нагрузка кВт, с учетом коэффициента одновременности 0.65 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Существующие дома, 6 шт. | усл. | 60 | 39 |
| 2 | Планируемые дома на существующих территориях, 54 шт |  | 540 | 351 |
| 3 | Гостиница, база отдыха |  | 150 | 98 |
|  | Итого: |  | 750 | 488 |

Мощность существующей подстанции 160 кВА,  что является недостаточным, исходя из того что, расчетная нагрузка составляет 488 кВА.

Источники питания, распределительные пункты и схемы электроснабжения.

Основными потребителями электроэнергии в деревне являются жилые дома с электрическими и газовыми плитами для приготовления пищи, объекты агропромышленного комплекса, объекты отдыха, скважина.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники относятся  к II; III категориям.

Электроснабжение в деревне осуществляется от существующей ТП-10/0,4кВ с силовым трансформатором мощностью 160кВА. Сечение и потребное количество провода для прокладки ЛЭП-10кВ определить при дальнейшем рабочем проектировании.

5. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий

В соответствии с п.23, 27, 28 ст. 1 и п. 5 ст. 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация запланированных генеральным планом мероприятий по развитию систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры осуществляется путем разработки новых, а также путем внесения изменений в действующие программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, социальной инфраструктуры городского округа.

5.1. Оценка влияния на комплексное развитие территории размещения планируемых объектов инженерной инфраструктуры

Система водоснабжения представлена скважиной. Генеральными планом предлагается строительство сетей водоснабжения населенного пункта диаметром от 50 до 10 мм, протяженностью 2,25 км., которая обеспечит водой со скважины все жилые дома населенного пункта. Объемы водопотребления расчетные составят 160 кум.м./сут. Основными цели развития системы водоснабжения являются:

обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения потребителей, в том числе отвечающего требованиям безопасности, как при работе в штатном режиме, так и в период чрезвычайных ситуаций;

обеспечение качества поставляемой потребителям воды;

обеспечение необходимой потребности объемов водоснабжения с учетом перспективы развития населенного пункта;

предотвращение вредного воздействия объектов системы водоснабжения на компоненты окружающей среды, повышение экологической безопасности;

обеспечение энергетической эффективности функционирования системы водоснабжения.

6. Основные технико-экономические показатели

Сводный баланс территории д. Шигаево по функциональному зонированию

Таблица 18

| № п/п | Функциональная зона | Исходный год, га | % | Расчетный срок, га | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилые и общественные зоны | 23,99 | 68,44 | 24,07 | 73,56 |
| 1.1. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 23,00 | 65,6 | 23,09 | 70,58 |
| 1.2 | Зона отдыха | 0,97 | 2,7 | 0,97 | 2,96 |
| 2. | Природные зоны | 9,29 | 26,50 | 7,00 | 21,40 |
| 2.1. | Зона озелененных территорий специального назначения | 6,17 | 17,60 | 6,17 | 18,85 |
| 2.2. | Зона водных объектов | 3,12 | 8,90 | 0,83 | 2,55 |
| 3. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,77 | 5,06 | 1,65 | 5,05 |
| 3.1. | Зона объектов автомобильного транспорта | 1,36 | 3,87 | 1,23 | 3,77 |
| 3.2. | Зона объектов водоснабжения | 0,28 | 0,81 | 0,28 | 0,87 |
| 3.3. | Зоны сельскохозяйственного использования | 0,13 | 0,38 | 0,13 | 0,41 |
|  | Итого | 35,05 | 100,00 | 32,72 | 100,00 |

Таблица 19

| № | Показатели |  |  | Единица измерения |  | Современное состояние на 2011 г. | Расчетный срок 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Население |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения поселка |  |  | чел. |  | 6 | 170 |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения |  |  | чел. |  |  |  |
|  | Прирост (среднегодовой) |  |  |  |  |  |  |
|  | Убыль (среднегодовая) |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Показатели миграции населения |  |  | чел. |  |  |  |
|  | Прирост (среднегодовой) |  |  |  |  |  |  |
|  | Убыль (среднегодовая) |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Возрастная структура населения: |  |  |  |  |  |  |
|  | Дети до 15 лет |  |  | чел./% |  |  |  |
|  | Население трудоспособного возраста |  |  | чел./% |  |  |  |
|  | Население старше трудоспособного возраста |  |  | чел./% |  |  |  |
| 2.5 | Численность занятого населения – всего, из них: |  |  | чел. |  |  |  |
|  | Промышленность, строительство |  |  | чел./% численности занятого населения |  |  |  |
|  | Внешний транспорт |  |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживающая сфера |  |  |  |  |  |  |
|  | Учреждения внепоселкового значения |  |  |  |  | - | - |
| 2.6 | Число семей и одиноких жителей - всего |  |  | единиц |  |  |  |
|  | В том числе имеющих жилищную обеспеченность ниже социальной нормы |  |  | единиц |  |  |  |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд, всего в том числе: |  |  | тыс. м² общей жилой площади |  | Нет данных | Нет данных |
|  | Государственной муниципальной собственности |  |  | тыс. м² общей жилой площади/ % к общему объему жилищного фонда |  | Нет данных | - |
|  | Частной собственности |  |  | –//– |  | Нет данных | Нет данных |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |  |  |
|  | В многоэтажных домах |  |  | –//– |  | - | - |
|  | В 4-5 этажных домах |  |  | –//– |  | - | - |
|  | В малоэтажных домах, в том числе: |  |  | –//– |  | - | - |
|  | 2-3 этажных многоквартирных домах |  |  | –//– |  | - | - |
|  | 1-2 этажных блокированных домах с приквартирными участками |  |  | –//– |  | - | - |
|  | 1-2 этажных индивидуальных домах с приусадебными участками |  |  | –//– |  | Нет данных | Нет данных |
| 3.3 | Жилищный фонд с износом более 65% |  |  | –//– |  | - | - |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда, всего В том числе: |  |  | –//– |  |  |  |
|  | Государственной муниципальной собственности |  |  | –//– |  | - | - |
|  | Частной собственности |  |  | –//– |  |  |  |
| 3.5 | Из общего объема убыли жилищного фонда, убыль по: |  |  |  |  |  |  |
|  | Техническому состоянию |  |  | тыс. м² общей жилой площади/ % к объему убыли жилищного фонда |  |  |  |
|  | Реконструкции |  |  | –//– |  |  | - |
|  | Организации санитарно-защитных зон |  |  | –//– |  |  |  |
| 3.6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд |  |  | тыс. м² общей жилой площади |  |  |  |
| 3.7 | Новое жилищное строительство, всего в том числе: |  |  | тыс. м² общей жилой площади |  | - | - |
|  | За счет средств бюджета субъекта РФ и местных бюджетов |  |  | тыс. м² общей жилой площади/ % к общему объему нового жилищного строительства |  | - | - |
|  | За счет внебюджетных средств |  |  | –//– |  | - | - |
| 3.8 | Структура нового жилищного строительства по этажности в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Малоэтажное, из них: |  |  | –//– |  | - | - |
|  | 2-3 этажные многоквартирные дома |  |  | –//– |  | - | - |
|  | 1-2 этажные блокированные дома с приквартирными участками |  |  | –//– |  | - | - |
|  | 1-2 этажные индивидуальные дома с приусадебными участками |  |  | –//– |  | - | - |
|  | 5 этажные дома |  |  | –//– |  | - | - |
|  | Многоэтажные |  |  | –//– |  | - | - |
| 3.9 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |  |  |  |
|  | На свободных территориях |  |  | –//– |  | - | - |
|  | За счет реконструкции существующей застройки |  |  | –//– |  | - | - |
| 3.10 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводом |  |  | % общего жилищного фонда |  | - | - |
|  | Канализацией |  |  | –//– |  | - | - |
|  | Электроплитами |  |  | –//– |  |  | - |
|  | Газовыми плитами |  |  | –//– |  |  | - |
|  | Теплом |  |  | –//– |  |  | - |
|  | Горячей водой |  |  | –//– |  |  | - |
| 3.11 | Средняя обеспеченность населения общей жилой площадью |  |  | м²/чел. |  | Нет данных | Нет данных |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения, всего/1000 чел. |  |  | мест |  | - | - |
| 4.2 | Общеобразовательные школы, всего/1000 чел. |  |  | мест |  | - | - |
| 4.3 | Учреждения среднего профессионального образования |  |  | учащихся |  | - | - |
| 4.4 | Высшие учебные заведения |  |  | студентов |  | - | - |
| 4.5 | Больницы, всего/1000 чел. |  |  | коек |  | - | - |
| 4.6 | Поликлиники, всего/1000 чел. |  |  | пос./день |  | - | - |
| 4.7 | Предприятия розничной торговли, всего/1000 чел. |  |  | м² торговой площади |  | - | - |
| 4.8 | Предприятия общественного питания, всего/1000 чел. |  |  | посадочных мест |  | - | - |
| 4.9 | Бытового обслуживания, всего/1000 чел. |  |  | рабочих мест |  | - | - |
| 4.10 | Учреждения культуры и искусства, всего/1000 чел. |  |  | мест |  | - | - |
| 4.11 | Физкультурно-спортивные учреждения, всего/1000 чел. |  |  | м² площади пола/зеркала воды |  | -/- | - |
| 4.12 | Подростково – молодежные клубы, всего/1000 чел. |  |  | м2 площади |  | - | - |
| 4.13 | Врачебные пункты (приемная врача ОП) |  |  | объект |  | -/- | - |
| 4.14 | Гостиницы , всего/ 1000 чел. |  |  | мест |  | - | - |
| 5. |  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Протяженность железнодорожной сети | км |  |  | - | - |
| 5.2 |  | Протяженность автомобильных дорог - всего | км |  |  | 1,03 | 1,03 |
| 5.3 |  | Плотность транспортной сети: | км/ км2 |  |  |  |  |
|  |  | железнодорожной | –//– |  |  | - | - |
|  |  | автомобильной | –//– |  |  | 1,03 | 1,03 |
| 5.4 |  | Протяженность судоходных речных путей с гарантированными глубинами | единиц |  |  | - | - |
| 5.5 |  | Аэропорты | единиц |  |  | - | - |
| 5.6 |  | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей |  |  | нет данных | - |
| 6. |  | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 |  | Водопотребление (максимальное, с учетом пожаротушения), всего |  |  | . м3/сут. | нет данных | 160 |
| 6.1.2 |  | Производительность водозаборных сооружений, всего, в том числе: |  |  | м3/сут | - | - |
|  |  | - водозаборов подземных вод |  |  | м3/сут | - | - |
| 6.1.3 |  | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. |  |  | л сут./чел. | нет данных | - |
| 6.2 |  | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 |  | Общее поступление сточных бытовых вод |  |  | м3/сут. | - | - |
| 6.2.2 |  | Производительность очистных сооружений бытовых стоков |  |  | м3/сут. | - | - |
| 6.3 |  | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 |  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, всего, в том числе: |  |  | кВт*час | нет данных | 488 |
|  |  | - на коммунально-бытовые нужды |  |  | кВт*час | нет данных | - |
| 6.3.2 |  | Удельная электрическая нагрузка |  |  | кВт |  |  |
| 6.3.3 |  | Источники покрытия электрических нагрузок |  |  |  |  | ТП 10 кВ |
| 6.4 |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 |  | Потребление тепла, всего, в том числе: |  |  | Гкал/год | - | - |
| 6.4.2 |  | Производительность централизованных источников теплоснабжения, всего: |  |  | Гкал/час | - | - |
| 6.5 |  | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 |  | Потребление газа, всего, в том числе: |  |  | тыс. нм3/сут. | - | - |
|  |  | - на коммунально-бытовые нужды |  |  | тыс. нм3/сут. | - | - |
|  |  | - на производственные нужды |  |  | тыс. нм3/сут. | - | - |
| 6.7 |  | САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |
| 6.7.1 |  | Полигоны ТБО |  |  | ед. | - | - |
| 6.8 |  | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 6.8.1 |  | Общее количество кладбищ |  |  | га | - | - |
| 6.8.2 |  | Общее количество крематориев |  |  | ед. | - | - |

7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенного пункта, или исключаются из границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

7.1. Земельные участки, включаемые в границы населенных пунктов

| № п/п | Кадастровый номер/ местоположение | Существующая категория земель и вид использования | Планируемая категория земель | Площадь включаемых земель, кв.м | Информация о планируемом использовании |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | неразграниченные земли кадастрового квартала 66:31:0102005 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | 906 | Для индивидуального жилищного строительства |
| 2. | неразграниченные земли кадастрового квартала 66:31:0102005 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | 60,40 | Для размещения объектов транспорта, для индивидуального жилищного строительства |
| Итого |  |  |  | 966,4 |  |

7.2. Земельные участки, исключаемые из границ населенных пунктов

| № п/п | Кадастровый номер/ местоположение | Существующая категория земель и вид использования | Планируемая категория земель | Площадь исключаемых земель, кв.м | Информация о планируемом использовании |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | неразграниченные земли кадастрового квартала 66:31:0102005 | Земли населенных пунктов, для индивидуальной жилой застройки | Земли лесного фонда | 128 | Для охраны природных территорий |
| 2 | неразграниченные земли кадастровых кварталов 66:31:0102007, 66:31:0102005 | Земли населенных пунктов, под размещение объектов транспорта | Земли промышленности | 1282 | Под автомобильную дорогу |
| 3 | неразграниченные земли кадастровых кварталов 66:31:0102007, 66:31:0102005 | Для размещения водных объектов, земли населенных пунктов | Земли водного фонда | 20942 | Для размещения водных объектов |
| Итого, кв.м. |  |  |  | 22352 |  |

Приложения

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение №4

Приложение №5

Приложение №6

Приложение №7

Приложение №8

Приложение №9

Приложение №10

Приложение №11

Приложение №12

Приложение №13

Приложение №14

Приложение №15

Приложение №16

Приложение №17