ИП Прокофьева Татьяна Владимировна

Заказчик: Управление архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа

Внесение изменений в

Генеральный план Шалинского городского округа

применительно к территории д. Климино

Том 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

г. Екатеринбург

2024

Состав

Генеральный план Шалинского городского округа

применительно к территории д. Климино

| № п/п | Наименование | Масштаб | Лист | Гриф |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть |  |  |  |  |
| Графические материалы |  |  |  |  |
| 1. | Карта планируемого размещения объектов | М 1:5000 | 1 | несекретно |
| 2. | Карта границ населённых пунктов | М 1:5000 | 2 | несекретно |
| 3. | Карта функциональных зон поселения | М 1:5000 | 3 | несекретно |
| Текстовые материалы |  |  |  |  |
| 4. | Том I. Положение о территориальном планировании |  |  | несекретно |
| Материалы по обоснованию генерального плана |  |  |  |  |
| Графические материалы |  |  |  |  |
| 5. | Карта зон с особыми условиями использования территории | М 1:5000 | 6 | несекретно |
| 6. | Карта современного использования территории | М 1:5000 | 5 | несекретно |
| 7. | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | М 1:6000 | 4 | несекретно |
| Текстовые материалы |  |  |  |  |
| 8. | Том II. Материалы по обоснованию генерального плана | - | - | несекретно |

Оглавление

Состав	2

1. Введение	5

2. Исходные данные	6

3. Анализ использования территории населенного пункта	11

3.1. Система расселения	11

3.2. Жилищный фонд	11

3.3. Социальная инфраструктура	11

3.3.1. Образование	11

3.3.2. Культура и досуг	11

3.3.3. Физическая культура и спорт	11

3.3.4. Здравоохранение	11

3.3.5. Социальное обслуживание населения	11

3.4. Транспортная инфраструктура	11

3.4.1. Внешний транспорт	11

3.4.2. Внутренний транспорт	12

3.5. Инженерная инфраструктура	12

3.5.1. Водоснабжение	12

3.5.2. Водоотведение	12

3.5.3. Теплоснабжение	12

3.5.4. Газоснабжение	13

3.5.5. Электроснабжение	13

3.7. Производственные территории	13

3.8. Полезные ископаемые	13

3.9. Зоны с особыми условиями использования территорий	14

3.10. Лесничества и лесопарки	16

3.11. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	17

3.11.1. Анализ возможных последствий ЧС техногенного характера.	17

3.11.2. Анализ возможных последствий ЧС природного характера	24

3.11.3. Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера на проектируемой территории	25

3.11.4. Инженерная подготовка для обеспечения защиты от опасных природных процессов	27

3.11.5. Мероприятия по предотвращению от затопления (подтопления)	28

3.12. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	30

3.12.1. Расчет максимально допустимого расстояния от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо	31

3.12.2. Перечень мероприятий пожарной безопасности, направленный на обеспечение требований норм и правил пожарной безопасности	31

4. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения населенного пункта	32

4.1. Демографический потенциал городского округа	32

4.2. Жилищный фонд	32

4.3. Социальная инфраструктура	32

4.4. Транспортная инфраструктура. Внешний и внутренний транспорт	32

4.5. Инженерная инфраструктура	34

4.5.1. Водоснабжение	34

4.5.2. Водоотведение	35

4.5.3. Теплоснабжение	35

4.5.4. Газоснабжение	35

4.5.5. Электроснабжение и телефонизация	35

5. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий	37

6. Основные технико-экономические показатели	38

7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенного пункта, или исключаются из границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	44

7.1. Земельные участки, исключаемые из границ населенных пунктов	44

7.2. Земельные участки, включаемые в границы населенных пунктов	44

Приложения	45

1. Введение

Внесение изменений в Генеральный план Шалинского городского округа применительно к территории д. Климино разработано ИП Прокофьева Татьяна Владимировна на основании Постановления Главы Шалинского городского округа от 10 января 2024 г. №1 «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Шалинского городского округа применительно к территории д. Климино, утвержденный решением Думы Шалинского городского округа от 31.01.2023 года №105» и выполнено на основе Генерального плана Шалинского городского округа применительно к территории д. Климино (ООО «НПП «Универсал», 2011 г).

Данное внесение изменений выполнено по заказу Управления архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа в соответствии с следующими документами:

- Муниципальным контрактом № 1 от «15» января 2024 года на проведение работ по подготовке Проекта внесения изменений в документы территориального планирования д. Климино, д. Кедровка, п. Шутём Шалинского городского округа;

- Техническим заданием на проведение работ по подготовке Проекта внесения изменений в документы территориального планирования д. Климино, д. Кедровка, п. Шутём Шалинского городского округа (Приложение №1 к Муниципальному контракту №1 от «15» января 2024 г.);

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 30.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2021).

Настоящий Генеральный план служит основой для разработки нормативно-правовых документов, направленных на регулирование отношений между административными органами и частными субъектами в сфере использования недвижимости и строительства, ведения градостроительного кадастра.

Генеральный план определяет основные направления градостроительного развития населенного пункта. И для достижения главной цели – повышения качества жизни населения (возможность трудоустройства, комфортабельные жилищные условия, соответствующий уровень сферы обслуживания населения, улучшение экологической ситуации, безопасности жизни и т.д.) необходима поддержка положений Генерального плана программными документами с конкретными источниками финансирования, сроками исполнения и контролем их реализации.

Расчетные сроки генерального плана:

Исходный год – 2011 г., население 7 жит;

Расчетный срок – 2032 г. – достижение численности населения 120 жителей (постоянное и сезонное проживание).

Основная цель работы – разработка Генерального плана – документа, определяющего стратегию градостроительного развития населенного пункта и условия формирования среды жизнедеятельности – реализация положений которого позволит качественно улучшить уровень жизни, демографическую ситуацию, и создать благоприятную структуру жизнедеятельности.

В документе представлены пути обеспечения архитектурно-планировочными средствами устойчивого социально-экономического состояния населённого пункта, а также улучшения экологической ситуации.

2. Исходные данные

Настоящее внесение изменений в генеральный план Шалинского городского округа применительно к территории д. Климино разработано в соответствии с действующими и рекомендуемыми нормативными документами в области градостроительства, основные из них:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 14 июля 2022 года);

- Земельный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 14 июля 2022 года);

- Водный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 01 мая 2022 года);

- Лесной кодекс Российской Федерации (с изменениями на 26 марта 2022 года);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации»;

- Закон РФ «О недрах» от 03 марта 1995 г №27-ФЗ (с изменениями на 28 июня 2022);

- Закон Свердловской области от 20 июля 2015 года N 95-ОЗ «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (с изменениями на 30 июня 2022 года)»;

- Закон Свердловской области от 13 апреля 2017 года № 34-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Свердловской области» (с изменениями на 30 июня 2022 года);

- Постановление Правительства Свердловской области от 29 октября 2013 года №1330 – ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2027 года» (в редакции от 25.08.2022 г);

- Постановление Правительства Свердловской области от 14 июня 2011 года №737-ПП «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения Свердловской области» (с изменениями на 10 июня 2022 года);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2020 года N 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»;

- Постановление Правительства Свердловской области от 30 марта 2011 года N 328-ПП «О разработке и утверждении документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»;

- «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области» утверждённые Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области №435П от 01.08.2023 г. «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Свердловской области»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

- СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 года N 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (с изменениями на 29 апреля 2022 года);

- Правила охраны газораспределительных сетей №878 от 20 ноября 2000г (с изменениями на 17 мая 2016 года);

- СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (с Изменениями N 1, 2,3 ,4);

- СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* (с Изменениями N 1, 2).

Работа опирается на ранее утвержденные, либо находящиеся в стадии разработки, документы прогнозного, проектного, законодательного характера. Основные из них:

- Генеральный план Шалинского городского округа применительно к территории д. Климино, утвержденный решением Думы Шалинского городского округа от 27.12.2012 года №97;

- Правила землепользования и застройки применительно к территории Шалинского городского округа Свердловской области, утвержденные решением Думы Шалинского городского округа от 26 марта 2020 года № 348;

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Шалинского городского округа на 2019 - 2030 годы, утвержденная Постановлением администрации Шалинского городского округа от 30.11.2018 г. № 843;

- Стратегия социально-экономического развития Шалинского городского округа до 2035 года, утвержденная решением Думы Шалинского городского округа от 13.12.2018 г. №226.

- Устав Шалинского городского округа;

- Постановление администрации Шалинского городского округа «О создании информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Шалинского городского округа»;

- Постановление Главы Шалинского городского округа от 20 мая 2022 года №67 «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Шалинского городского округа применительно к территории д. Климино, утвержденный решением Думы Шалинского городского округа от 27.12.2012 годы №97»;

- Схема территориального планирования Свердловской области, утвержденная Постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2009 № 1000-ПП (с изменениями на 15 июня 2023 года).

При разработке был произведен сбор и анализ исходных данных, материалов проектного характера, статистических данных, данных, предоставленных службами инженерного обеспечения населённого пункта:

- Территория:

- данные о местоположении, границе и площади населённого пункта;

- данные о границах оформленных отводов территорий для всех видов пользования;

- данные по земельным отводам существующих и планируемых к размещению объектов регионального и федерального значения на территории населённого пункта;

- данные о наличие и описание месторождений полезных ископаемых населённого пункта (стоящих на государственном балансе, разрабатываемых, законсервированных, планируемых, требующих изысканий) (если имеются);

- данные в виде сводной таблицы о землях, находящихся в федеральной собственности, в собственности субъекта РФ, в муниципальной и частной собственности;

- данные по земельным отводам автодорог местного, регионального и федерального значения, железнодорожных магистралей, веток, подъездных производственных путей, инженерных магистральных коммуникаций (ЛЭП, газо-нефтепроводов, водоводов головных инженерных сетей) (с указанием границ и площади);

- материалы инженерно-геологических изысканий на территории населённого пункта, а именно:

климатическая характеристика;

гидрологическая характеристика (описание водных объектов);

гидрогеологические условия, в т.ч. сведения о подтопляемых/затопляемых паводками, заболоченных и прочих территориях;

характеристика рельефа, геологического строения района, в т.ч. сведения о нарушенных территориях;

- сведения о территории с особым режимом использования.

- Население:

- данные в виде сводной таблицы по численности населения населенного пункта за последние 10лет (динамика численности населения);

- данные в виде сводной таблицы о рождаемости/смертности, миграционной прибыли/убыли населения за последние 10 лет;

- данные в виде сводной таблицы о возрастной структуре населения населенного пункта (старше трудоспособного возраста, трудоспособного возраста, дети дошкольного возраста, дети школьного возраста);

- данные в виде сводной таблицы о занятости населения на всех предприятиях населённого пункта.

- Объекты:

- размещении и описание существующих и планируемых к размещению объектов местного, регионального и федерального значения на территории населённого пункта

- данные о всех действующих, временно не действующих. Планируемых к размещению промышленных, добывающих, сельскохозяйственных, коммунальных, строительных предприятий с указанием:

наименования, производственного профиля, объёмов производства;

количества работающих;

перспектива развития предприятия;

размеров СЗЗ (при наличии согласованного проекта с указанием реквизиторов проекта);

- данные о жилом фонде населённого пункта, а именно:

- общий жилой фонд (тыс.м²);

- деление жилого фонда по этажности (усадебный, малоэтажный 2-3эт., средней этажности 4-5эт., повышенной этажности) (тыс.м²);

- аварийный жилой фонд с разделением на усадебный и многоэтажный (тыс.м²);

- жилой фонд в границах СЗЗ предприятий и объектов коммунального хозяйства (тыс.м²).

- Социальная структура:

сведения о наличии:

- детских дошкольных учреждений (с указанием вместимости/наполняемости);

- общеобразовательных школ (с указанием вместимости/наполняемости);

- специализированных школ (с указанием вместимости);

- средних специальных и высших учебных заведениях (с указанием количества учащихся и студентов);

- объектов здравоохранения: ФАП, медпункт. Кабинет врача общей практики, амбулатория (количество работающих/ количество койко/мест), поликлиники (количество посещений в смену), больницы (количество койко/мест), станции скорой помощи (количество спецмашин);

- объектов торговли (общее количество торговых площадей);

- объектов обслуживания (парикмахерские, ателье, ремонт техники и т.д.);

- объектов культуры (ДК, кинотеатры, клубы);

- объектов дополнительного образования (количество учащихся);

- объектов физкультуры и спорта с указанием для стадионов – вместимости, для спортзалов – площади пола, для бассейнов – площади зеркала воды;

- объектов социальной защиты населения (детские дома, дома для престарелых, интернаты и т.д.) с указанием вместимости;

- объектов охраны порядка;

- объектов пожарной безопасности с указанием количества спецмашин.

- Транспортная инфраструктура:

- описание в табличной форме сети улиц и дорог, с указанием:

классификации и протяжённости;

количества развязок (уровень развязки и её месторасположение);

пропускной способности магистральных/главных улиц

технического состояния и типа покрытия;

планируемых мероприятий по реконструкции;

аварийных участков улиц;

- описания в табличной форме автомобильных мостовых сооружений;

- описание в табличной форме междугородних маршрутов с указанием остановочных пунктов;

- описание общественного пассажирского транспорта с указанием протяжённости линий;

- сведения о железнодорожном транспорте с указанием:

типа железнодорожных путей;

наименование железнодорожных магистралей и веток;

местоположения и описания железнодорожных станций на территории ГО;

описание основных производственных железнодорожных веток (подъездных путей к предприятиям);

- описание сети объектов автомобильного сервиса на территории населённого пункта, с указанием:

- местоположения и количества постов АЗС, АГЗС, СТОА;

- местоположения стационарных постов дорожной полиции;

- официально зарегистрированного уровня автомобилизации.

- Инженерная инфраструктура и санитарная очистка территории:

- описание магистральных инженерных сетей, проходящих по территории населённого пункта, а именно:

- ЛЭП (напряжением от 6кВ и более);

- подстанций с указанием мощности;

- газопроводов с указанием наименования, категории, рабочего давления, утверждённого размера охранной зоны;

- местоположение и мощность ТЭЦ, ГРП, ГРС;

- схему местоположения источников водоснабжения населённого пункта: подземных (скважин) и поверхностных (водоёмы) с указанием утверждённых размеров ЗСО, производительности источника водоснабжения;

- данные о водопотреблении, а именно:

- всего/на хоз-бытовые нужды/на производственные нужды;

- принятые нормы на потребление воды в городских и сельских населённых пунктах;

- данные об энергопотреблении, а именно:

- всего/на хоз-бытовые нужды/на производственные нужды;

- принятые нормы на потребление электроэнергии в городских и сельских населённых пунктах;

- данные о теплоснабжении, а именно:

- всего/на хоз-бытовые нужды/на производственные нужды

- принятые нормы на потребление электроэнергии в городских и сельских населённых пунктах;

- данные о газоснабжении, а именно:

- всего/на хоз-бытовые нужды/на производственные нужды;

- принятые нормы на потребление электроэнергии в городских и сельских населённых пунктах;

- схему размещения очистных сооружений хоз-бытовой и ливневой канализации с указанием технического состояния, производительности;

- объёмы сброса сточных вод в открытые водоёмы (всего/хоз-бытовые стоки);

- схему размещения и описание объектов хранения и утилизации ТБО;

- данные о ритуальном обслуживании населения (местоположение и площадь кладбищ, местоположение крематориев);

- данные по охране природы;

- утверждённые размеры прибрежных защитных и водоохранных зон водных объектов на территории района.

3. Анализ использования территории населенного пункта

3.1. Система расселения

Численность населения д. Климино по данным переписи населения 2021 г. – 7 человек.

3.2. Жилищный фонд

В настоящее время жилой застройкой занято 11,73 га (17,97% территории деревни).

Всю территорию жилой застройки занимают участки индивидуальных домов. Существующий жилищный фонд отсутствует.

3.3. Социальная инфраструктура

В настоящее время в деревне не функционируют предприятия обслуживания. Все социально значимые объекты расположены в с. Роща, расстояние до которого около 1,8 км.

3.3.1. Образование

К объектам образования относятся дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации начального общего образования, общеобразовательные организации основного общего образования, общеобразовательные организации среднего общего образования. В д. Климино не размещены объекты образования.

3.3.2. Культура и досуг

К организациям по работе с детьми и молодежью относятся объекты культурно-досугового (клубного) типа. На исходный год в д. Климино не размещены объекты досугового назначения.

3.3.3. Физическая культура и спорт

Объектов физической культуры и спорта в д. Климино на исходный год нет.

3.3.4. Здравоохранение

Медицинская помощь взрослому населению оказывается фельдшером в фельдшерско-акушерском пункте с. Роща, расположенном в 1,8 км от д. Климино.

Медицинская помощь детям оказывается в ГАУЗ СО «Шалинская ЦГБ». В самом населенном пункте объекты здравоохранения не размещены.

3.3.5. Социальное обслуживание населения

Объекты социального обслуживания в д. Климино на исходный год не размещены.

3.4. Транспортная инфраструктура

3.4.1. Внешний транспорт

Деревня Климино расположена в северо-западной части Шалинского городского округа на удалении от населенных пунктов, находится в административном подчинении с. Роща.

С ближайшими населенными пунктами деревня связана автодорогой общего пользования IV категории с. Роща – д. Кедровка – д. Тепляки. Близлежащие населённые пункты: д. Павлы (6.6 км), с. Роща (1,8 км), д. Кедровка (7 км).

Автодороги регионального значения д. Климино

Таблица 1.

| Код дороги | Автомобильная дорога | Начало участка, км | Конец участка, км | Названия улиц, по которым проходит дорога |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3117000 | с. Роща- д. Кедровка – д. Тепляки |  |  | - |
| 3114000 | С. Роща – д. Павлы |  |  | - |

Близлежащие города:

- г. Первоуральск –173 км;

- г. Екатеринбург – 260 км.

Воздушное сообщение осуществляется через ближайшие аэропорты: аэропорт Кольцово г. Екатеринбурга, аэропорт Большое Савино г. Перми.

Ближайшая железнодорожная станция расположена в п. Шамары (33 км).

Автобусное сообщение отсутствует.

3.4.2. Внутренний транспорт

В настоящее время застройка д. Климино представляет собой компактное жилое образование. Улично-дорожная сеть не сформирована, капитальное покрытие имеет только участок дороги, по которой осуществляется въезд в деревню. Существующая улично-дорожная сеть характеризуется недостаточной степенью благоустройства:

- отсутствие капитального покрытия проезжих частей улиц, имеющих категорию основных и второстепенных;

- отсутствие тротуаров, для движения пешеходов;

- отсутствие освещения улиц;

- отсутствие средств организации движения транспорта и пешеходов (дорожные знаки и разметка);

- отсутствие организованных мест стоянки автомобилей.

3.5. Инженерная инфраструктура

3.5.1. Водоснабжение

На исходный год в д. Климино центральное водоснабжение отсутствует. Население в целях водоснабжения использует индивидуальные скважины и колодцы.

3.5.2. Водоотведение

На исходный год централизованное водоотведение в поселке отсутствует. Население использует выгребы и надворные туалеты.

3.5.3. Теплоснабжение

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции -35ºС

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период -6,2° С

Продолжительность отопительного периода 227 суток

Источником теплоснабжения потребителей в д. Климино является печное отопление. Вид топлива – дрова. Сетей теплоснабжения в населенном пункте нет.

3.5.4. Газоснабжение

В настоящее время д. Климино не газифицирован.

3.5.5. Электроснабжение

Населенный пункт запитан электричеством от трансформаторной подстанции ТП 4360 Ф.Поселок, расположенной в западном направлении от населенного пункта, от ВЛ-10 кВ Ф. Роща от ПС Роща. Состояние удовлетворительное.

3.7. Производственные территории

Предприятия промышленного назначения на территории д. Климино отсутствуют. За восточной границей населенного пункта расположены телятники на 160 и 130 голов. Расчётная санитарно-защитная зона от производства не располагается на территории населенного пункта.

3.8. Полезные ископаемые

В государственном резерве на территории Шалинского городского округа числятся следующие месторождения общераспространенных полезных ископаемых:

- Шалинское месторождение кирпичных глин (керамика сухая);

- Клименское месторождение торфа;

- Сылвинское месторождение торфа;

- Кедровское месторождение (горючий газ, гелий).

На основании сведений Российского Федерального Геологического фонда (https://www.rfgf.ru/gkm/) д. Климино относится к Кедровскому месторождению (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Границы участка недр Кедровский

3.9. Зоны с особыми условиями использования территорий

Одним из основных мероприятий по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития территории, является установление зон с особыми условиями использования территорий.

Установленные и планируемые санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений, планируемые зоны санитарной охраны источников водоснабжения I, II, III поясов, водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы водных объектов бассейна реки Сылва и ее притоков, границы зон затопления, подтопления территории населенного пункта, охранные зоны, санитарно-защитные зоны представлены в таблицах настоящего раздела.

Таблица 3. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений

| № | Предприятия, объекты коммунального хозяйства | Размер СЗЗ*, м | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.* | Площадка сбора ТКО | 10 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

* Размеры СЗЗ ориентировочные, проекты установления границ СЗЗ подлежат разработке.

Таблица 4. Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы водных объектов

| № п/п | Наименование объекта | Размер водоохранной зоны/прибрежной защитной полосы, м | Сведения из кадастра | Нормативно-правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | р. Сылва | Водоохранная зона 200 м | 66:31-6.288 | "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 01.05.2022) |
| 2. | р. Сылва | Прибрежная защитная зона 50 м Береговая полоса 20 м | 66:31-6.284 |  |

В соответствии с Водным кодексом РФ (N 74-ФЗ от 03.06.2006 (ред. от 25.12.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2023)) в границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и ВК РФ;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 ст. 65 ВК РФ, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 ст. 65 ВК РФ, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов, аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 ст. 65 ВК РФ ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Таблица 5. Границы зон затопления, подтопления

| № пп | Наименование объекта | Сведения ЕГРН |
| --- | --- | --- |
| 1. | Зона подтопления р. Сылва |  |
| 1.1. | умеренное подтопление (глубина залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 м) | 66:31-6.433 |
| 1.2. | слабое подтопление (глубина залегания грунтовых вод от 2 до 3 м) | 66:31-6.431 |
| 1.3. | сильное подтопление (глубина залегания грунтовых вод менее 0,3 м) | 66:31-6.432 |
| 2. | Зона затопления р. Сылва |  |
| 2.1. | незарегулированные водотоки и естественные водоемы при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности | 66:31-6.430 |

Таблица 6. Охранные зоны и санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения) инженерных коммуникаций и объектов

| № пп | Наименование объекта | Размер охранной зоны | Нормативно-правовой акт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ВЛ 10 кВ (66:31-6.27) | 10 м от крайнего провода | Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 года №160 (редакция от 21.12.2018) |

3.10. Лесничества и лесопарки

На территории Шалинского городского округа Приказом Рослесхоза от 27.12.2021 г. №995 созданы и установлены границы лесопарка «Городские леса Шалинского городского округа», в соответствии с Уведомлением Росреестра от 21.01.2022 г. №3.13-00285/22 внесены в ЕГРН городские леса на площади 1379,4256 га. В границах д. Климино городских лесов нет.

На территории Шалинского городского округа установлены границы Шалинского лесничества (реестровый номер в ЕГРН 66:00-6.874). Границы лесничества отображены на карте зон с особыми условиями использования территории.

3.11. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Согласно ГОСТ Р 22.0.02-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения», чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источниками ЧС являются: опасное техногенное происшествие, авария, катастрофа, опасное природное явление, стихийное бедствие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Различают ЧС по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные).

Согласно постановлению Правительства РФ от 21.05.07 г. № 304 ЧС классифицируются в зависимости от количества людей, пострадавших в этих ситуациях, размера материального ущерба, а также границ зон распространения поражающих факторов ЧС и подразделяются на локальные, муниципальные, межмуниципальные, региональные, межрегиональные и федеральные.

3.11.1. Анализ возможных последствий ЧС техногенного характера.

На автопарковках (открытых), возможны аварии автотранспорта с выбросом СУГ и разливом бензина, его воспламенением и детонацией.

Возникновение поражающих факторов пожара, представляющих опасность для людей, здания и хранящихся автомобилей возможно в случае:

- при разгерметизации газобаллонного оборудования и топливных баков автомобилей, в том числе и связанных с аварией транспортных средств;

- нарушений правил эксплуатации электрооборудования, в том числе и на автомобиле;

- замыкания электропроводки;

- нарушения правил пожарной безопасности;

При возникновении аварий и ЧС возможны следующие опасные факторы:

– образование взрывоопасных зон загазованности;

– воздушная ударная волна взрывов облаков газовоздушных (ГВС) и топливно-воздушных смесей (ТВС);

– тепловое излучение при горении легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, твердых горючих веществ;

– токсичные выбросы.

Воздействие пожара (взрыва) на человека

Под критериями поражения человека понимаются количественные оценки (числовые значения характеристик) полей поражающих факторов, соответствующие определенным биологическим эффектам (смерть, механические травмы, ожоги и т.д.).

Зоной теплового воздействия называется часть пространства, примыкающая к зоне горения, в котором тепловое воздействие приводит к заметному изменению состояния материалов и конструкций и делает невозможным пребывание в нем людей без специальной тепловой защиты.

Под критической плотностью теплового излучения qкр(кВт/м2) понимают такую величину теплового излучения, при которой теряет свои рабочие качества конструкционный материал, либо возможны самовоспламенение горючих веществ или ожоги незащищенной кожи человека.

Ближней границей зоны теплового воздействия является зона горения. За дальнюю границу теплового воздействия обычно принимают такое расстояние, где интенсивность теплового потока равна 3,5 кВт/м2.

Степень повреждения кожи при воздействии источника теплового поражения определяется интенсивностью источника. Обычно различают 4 степени ожогов кожи. I степень характеризуется гиперемией, II – образованием пузырей, IIIА – поражением дермы, IIIБ – некрозом всех слоев кожи. IV степень характеризуется поражением не только кожи, но и глубоких тканей. Вероятность гибели человека при тепловом поражении зависит от степени ожогов и размеров обожженной площади, возраста и др.

Требуемая защита и допустимое время пребывания людей в зонах теплового воздействия пожаров представлены в таблице 8:

Допустимое время пребывания людей в зонах теплового воздействия пожаров

Таблица 7

| Плотность теплового потока, кВт/м2 | Допустимое время пребывания людей, мин. | Требуемая защита | Степень теплового воздействия без средств защиты |
| --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | Не ограничивается | Без защиты | Болевые ощущения отсутствуют |
| 4,2 | Не ограничивается | В боевой одежде и касках | Переносимая боль через 20 с |
| 7,0 | 5 | То же | Непереносимая боль мгновенно |
| 8,5 | 5 | В боевой одежде, смоченной водой, каске | Ожоги через 20 с |
| 10,5 | 5 | То же, но под защитой струй | Мгновенные ожоги |
| 14,0 | 5 | В тепло отражательных костюмах под защитой струй | Мгновенные ожоги |
| 85,0 | 1 | То же, со средствами защиты | Мгновенные ожоги |

Воздействие теплового излучения огненных шаров, возникающих при выбросах горючих газов и жидкостей, помимо ожогов кожи может приводить также к поражению сетчатки глаз и, как следствие, к слепоте.

Степень поражения тепловым излучением огненных шаров и горящих проливов определяется величиной теплового потока q(кВт/м2), воздействующего на объект, а также временем облучения tоб (с), т.е. дозой излучения Dt = q · tоб (кДж/м2).

При быстро меняющемся тепловом потоке (в случае теплового излучения от поднимающегося огненного шара) ожоги III степени вызывает доза излучения величиной порядка Dt = 160 кДж/м2. В качестве внешней границы смертельного поражения людей при воздействии огненного шара принимается величина дозы равная 375 кДж/м2.

Оценка воздействия теплового излучения, в зависимости от времени на защищенные участки кожи человека, показана на рисунке:

Оценка воздействия теплового излучения (q) на незащищенные участки кожи человека от времени t.

1 – ожоги 1-й степени;

2 – ожоги 2-й и выше степени.

Данные о вероятности смертельного поражения, в зависимости от полученного индекса дозы излучения I = q1.33·tоб, где q в Дж/(м2 · с), а также процент пораженных при воздействии теплового излучения огненных шаров представлены в таблице:

Вероятность смертельного поражения в зависимости от полученного

индекса дозы излучения при огненных шарах

Таблица 8

| Доля получивших смертельное поражение | Индекс дозы,I |
| --- | --- |
| 0,1 | 107 |
| 0,5 | 2,3 · 107 |
| 0,99 | 6,5 · 107 |

и рисунке:

.

Зависимость процента пораженных от индекса дозы теплового излучения:

1 – ожоги 1-й степени;

2 – ожоги 2-й степени;

3 – смертельные поражения.

Прямое (первичное) поражающее действие воздушных ударных волн связано с изменением давления в окружающей среде в результате прихода взрывной волны. Степень поражения человека определяется при этом целым рядом факторов: величиной избыточного давления в падающей и отраженной волнах, длительностью взрывной волны, величиной внешнего атмосферного давления, массой и возрастом человека, его ориентацией в пространстве при подходе волны и др.

Поражающее действие воздушной ударной волны характеризуется избыточным давлением во фронте волны ΔP, кПа.

Данные о поражающем действии избыточного давления взрывов на человека приведены в таблице:

Избыточное давление и поражение человека

Таблица 9

| Уровень поражения | ΔР, кПа |
| --- | --- |
| Безусловное смертельное поражение Летальный исход, 50% случаев Порог смертельного поражения Тяжелая степень поражения Порог поражения человека | 500 350 200 100 3 |

Число людей, пострадавших в завалах, определяется основным фактором – степенью разрушения здания. При этом принимается:

- в полностью разрушенных зданиях – пострадавших до 100 %;

- в сильно разрушенных зданиях – до 60 %;

- в зданиях, получивших средние разрушения – до 10-15%, находящихся в них людей.

Число (доля) людей, пострадавших на открытой местности, при отсутствии данных принимается как 0,05.

Воздействие пожара (взрыва) на здания и сооружения

Основными поражающими факторами для зданий и сооружений при авариях являются:

- воздушная ударная волна взрывов горючих газов и паров ЛВЖ;

- тепловое излучение огненных шаров и горящих проливов ЛВЖ;

- непосредственное воздействие огня.

Характеристика степеней разрушения зданий и сооружений приведена в таблице.

Характеристика степени разрушения здания:

- полные – полное обрушение здания, от которого могут сохраниться только поврежденные (или неповрежденные) подвалы и незначительная часть прочных элементов. При полном разрушении образуется завал, и здание восстановлению не подлежит;

- сильные – разрушение большей части несущих конструкций, могут сохраниться наиболее прочные элементы здания, каркасы, ядра жесткости, частично стены и перекрытия нижних этажей. Образуется завал, восстановление возможно, но в большинстве случаев, нецелесообразно;

- средние – разрушение меньшей части несущих конструкций, большая их часть сохраняется и лишь частично деформируется. Может сохраняться часть ограждающих конструкций – стен, при этом возможно частичное разрушение второстепенных и несущих конструкции; здание может быть восстановлено;

- слабые – частичное разрушение внутренних перегородок, кровли, дверных и оконных коробок, легких построек и т.д. Основные несущие конструкции сохраняются, для полного восстановления необходим капитальный ремонт;

- расстекление – разрушение оконных рам, стекол, легких перегородок и дверей – необходим ремонт.

Степени разрушения зданий от избыточного давления при взрывах.

Таблица 10

| Типы зданий | Степени разрушения и избыточные давления, Кпа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Слабые | Средние | Сильные | Полные |
| Кирпичные и каменные: Малоэтажные многоэтажные | 8-20 8-15 | 20-35 15-30 | 35-50 30-45 | 50-70 45-60 |

Предельные значения давления, приводящие к различным степеням разрушений отдельных конструктивных элементов зданий, приведены ниже, Кпа:

- 0,5 – 3,0 – частичное разрушение остекления;

- 3,0 – 7,0 – полное разрушение остекления;

- 12 – перегородки, оконные и дверные рамы;

- 15 – перекрытия;

- 30 – кирпичные и блочные стены;

- 70 – металлические колонны;

- 90 – ж/б колонны.

Пожары на открытой местности и в зданиях.

Ближней границей зоны теплового воздействия является зона горения, за дальнюю границу принимают такое удаление, где превышение критического значения теплового излучения qкр может вызвать воспламенение горючих материалов (здания, сооружения, конструкции и т.п.).

Воздействие тепловых потоков на здания и сооружения оцениваются возможностью воспламенения горючих материалов.

Данные о критическом значении интенсивности облучения для твердых материалов, превышение которой может вызвать воспламенение смежных зданий или сооружений, в зависимости от продолжительности облучения приведены в таблицах:

Критическая интенсивность облучения для твердых веществ

Таблица 11

| Материал | Критическая интенсивность облучения при различной продолжительности облучения в мин., кВт/м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 5 | 15 |
| Древесина | 18,8 | 16,9 | 13,9 |
| Древесностружечная плита | 13,9 | 11,9 | 8,3 |
| Торф брикетный | 31,5 | 24,4 | 13,2 |
| Торф кусковой | 16,6 | 14,3 | 9,8 |
| Хлопок-волокно | 11,0 | 9,7 | 7,5 |
| Слоистый пластик | 21,6 | 19,1 | 15,4 |
| Стеклопластик | 19,4 | 18,6 | 15,3 |
| Пергамин | 22 | 19,7 | 17,4 |
| Резина | 22,6 | 19,2 | 14,8 |
| Уголь | - | 35 | 45 |

Воздействие теплового излучения на горючие материалы

Таблица 12

| Излучение, кВт/м2 | Металл | Древесина | Ткань, резина |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 |  | нет |  |
| 8,5 – 9 | Разложение, вспучивание краски | Начало разложения | Начало обугливания |
| 10,5 – 13,5 | Обгорание краски через 2 мин | Интенсивное обугливание через 5 мин | Интенсивное обугливание через 4 мин |
| 14 – 16 | То же, через 1 мин | Загорание через 5 мин | Загорание через 1 мин |
| 85 | То же, через 3 – 5 сек | Загорание через 3 – 5 сек | Загорание через 3 – 5 сек |

В случае пожара на открытой местности и в зданиях возможны людские потери от теплового воздействия и задымления. В зону теплового поражения могут попасть автомобили, находящиеся на парковках, необходима их эвакуация.

Аварии на системах жизнеобеспечения (водоснабжение, канализация, теплоснабжение и электроснабжение) к ЧС, связанным с потерями людей не приведут, за исключением материального ущерба и нарушения условий жизнедеятельности населения. При данных авариях необходимо оперативно отключить системы (слить воду из систем, обесточить здание), вызвать аварийные службы (эксплуатирующие организации).

Возможные техногенные ЧС на территории д. Климино:

- аварии на объектах (сетях) инженерного обеспечения (водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения);

- пожары в зданиях (жилых и с массовым пребыванием людей) и сооружениях.

К опасным аварийным явлениям, разрушительно действующим на жилые здания и сооружения, относятся: образование облаков газовоздушных (СУГ) и топливовоздушных (бензин, дизельное топливо) смесей в помещении и на местности, их быстрые взрывные превращения и, как следствие, возникновение пожаров и разрушений.

В качестве зон воздействия поражающих факторов принимаются:

для воздушной ударной волны – круг с центром в месте воспламенения облака газовоздушной и топливовоздушной смеси, радиус которого (круга) определяется типом и массой вещества, типом взрывного превращения;

для теплового излучения – зона теплового излучения при пожаре – прямоугольник либо круг, размеры которых определяются массой горящих веществ, характеристиками зданий (помещений), в которых развивается пожар.

Для определения зон действия основных поражающих факторов (пожара – «огненного шара», детонационной и воздушной ударной волны) и последствий аварий использовалась: ГОСТ Р 12.3.047-98 «Пожарная безопасность технологических процессов», «Методика оценки последствий аварий на пожаровзрывоопасных объектах» (МЧС России М,1994г.) в соответствии с которыми проведено прогнозирование возможных последствий взрывоопасных аварий на проектируемом объекте.

Проведена оценка последствий:

- Разрушения со взрывом автомобильного бака с бензином на открытой автопарковке (взрывное превращение облака ТВС).

- Разрушения со взрывом газобаллонного оборудования на открытой автопарковке (взрывное превращение облака ГВС).

- Взрыв топливовоздушной смеси (бензин) при сливе топлива на АЗС (автоцистерна V=12 м3).

Расчет опасных зон поражающих факторов аварии, который включает:

- расчет размеров зон разлива, т.е. последующую зону пожара пролива;

-расчет зон загазованности (взрывоопасных концентраций), т.е. последующую зону поражения пожара-вспышки);

-расчет размеров зон разрушений зданий и поражения людей от ударной волны при взрыве ТВС, т.е. определение возможных проливов ЛВЖ;

- расчет размеров зон поражения людей и загорания материалов при воздействии теплового излучения, т.е. определяется возможность распространения пожара на другие объекты;

Отображение опасных зон на Карте территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера.

3.11.2. Анализ возможных последствий ЧС природного характера

Опасные явления погоды (ОЯ) - гидрометеорологические явления, которые по интенсивности развития, продолжительности или моменту возникновения могут представлять угрозу жизни или здоровью граждан, а также могут нанести существенный экономический ущерб как отдельным хозяйствующим субъектам, так и отраслям экономики в целом. Из наблюдаемых метеорологических явлений к ОЯ относятся ветер, осадки, туман, метель, гололёдно-изморозевые отложения при достижении ими соответствующих критических значений (критериев), устанавливавшихся в различные периоды для конкретных территорий.

В настоящее время опасными явлениями считаются сильные снегопады интенсивностью 20 мм и более за промежуток времени 12 час и менее; сильные дожди в количестве 50 мм и более (в ливнеопасных районах 30 мм и более) за 12 часов и менее или 30 мм за 1 час и менее: сильные ветры и шквалы со скоростью ветра 25 м/с и более; сильные метели с ухудшением видимости до 500 м и менее при скорости ветра 15 м/с и более; град - диаметр градин 20 мм и более: гололедно-изморозевые отложения значительных размеров; сильные продолжительные туманы, морозы, жара.

Все эти явления требуют принятия экстренных мер для предупреждения или ликвидации негативных последствий. За период с 1963 по 2021 гг. в районе исследования отмечено 77 случаев ОЯ различного характера.

Вероятность таких природных катаклизмов и техногенных воздействий, как падение метеорита, наводнение, смерч, ураган, оседание грунта, авиакатастрофа и террористический акт составляет – 1,0·10-8 (1/год).

Характеристики поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций природного характера приведены в таблице 13.

Таблица 13

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель) | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Морозы | Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |
| Грозовые разряды, молнии | Электрические разряды |
| Лесные пожары | Возгорание зданий, автотранспортных средств, отравление продуктами горения |
| Половодье | Затопление части территории населенного пункта |

Климатические воздействия, перечисленные выше, могут нанести ущерб конструкциям строящихся объектов и территории.

Наиболее опасными природными явлениями, которые могут привести к нарушениям условий жизнедеятельности, большому материальному ущербу и в результате возникновению ЧС, являются:

- Лесные пожары.

- Грозовые разряды, молнии.

3.11.3. Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера на проектируемой территории

Предпосылками к возникновению биолого-социальных ЧС на территории поселения являются эпизоотии, паразитарные и зоонозные заболевания животных, эпифитотии и вспышки массового размножения наиболее опасных болезней. К потенциальным источникам биолого-социального характера относятся особо опасные заболевания: грипп, включая новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), дизентерия, туляремия, энцефалит и т.п.

На территории Шалинского городского округа в период с апреля по сентябрь наблюдается активизация иксодовых клещей, являющихся переносчиками Крымской геморрагической лихорадки и клещевого энцефалита. Заражение этими заболеваниями может произойти при укусе клеща, его раздавливании или наползании на человека во время пребывания в природных биотопах: лесополосы, пастбища, приусадебные участки, зоны отдыха и др.

В случае выполнения каких-либо работ в природном биотопе рекомендуется, при наличии показаний, провести его противоклещевую обработку.

Для предотвращения заболевания рекомендуется в природных биотопах принимать меры, направленные на предотвращение контакта (укуса) клещами:

- одевать одежду, защищающую кожные покровы (в полевых условиях обязательно брюки, заправленные в сапоги или носки);

- иметь в наличии запас противоклещевых репеллентов, в обязательном порядке обрабатывать ими одежду перед выходом в природный биотоп;

- при работе в природном биотопе каждый час осматривать себя и друг друга на наличие наползания, присасывания клещей;

- при укусе клеща или обнаружении присосавшегося клеща, немедленно обратиться в любое ближайшее медицинское учреждение;

- ни в коем случае не брать клещей голыми руками и не раздавливать их.

Для предотвращения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций необходимо проведение мероприятий по следующим направлениям:

- внедрение комплексного подхода к реализации мер по предупреждению распространения инфекций, включающий надзор, профилактику и лечение инфекционных болезней;

- наращивание усилий по профилактике инфекционных болезней, в том числе путём расширения программ иммунизации населения, проведения информационно-просветительской работы и социальной поддержке групп населения, наиболее уязвимых к инфекционным болезням;

- мероприятия, направленные на раннее выявление и изоляцию заболевших (госпитализация, врачебные осмотры контактных лиц, лабораторное обследование контактных (бактериологическое, серологическое), медицинское наблюдение за контактными и др.);

- мероприятий направленные на выявление и пресечение путей и факторов передачи инфекции (мероприятия по контролю на различных объектах, лабораторное исследование воды, пищевых продуктов, дезинфекция и т.д.);

- мероприятия, направленные на гигиеническое обучение и повышение информированности населения (статьи, пресс-конференции, памятки, пресс-релизы и др.);

- обеспечение рабочих и служащих, в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, относящихся к группам по ГО, средствами индивидуальной защиты;

- обеспечение медицинских формирований медицинским и специальным имуществом;

- обеспечение антибиотиками и профилактическими препаратами населения, проживающего в местах природно-очаговых инфекций;

- создание резерва медицинского имущества на ЧС, определение перечня и объёма медицинского имущества;

- создание переходящего неснижаемого запаса медикаментов.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство».

В случае вспышки инфекции биологические отходы, заражённые или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведённых площадках.

Состав мероприятий по предупреждению инфекционных и паразитарных болезней должен разрабатываться в соответствии требованиям СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.12.2013 N 65 (зарегистрировано Минюстом России 16.04.2014).

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 г. № 15 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)":

Мероприятия, направленные на предупреждение распространения COVID-19, включают:

- мониторинг заболеваемости;

- лабораторный мониторинг (слежение за циркуляцией и распространением возбудителя);

- мониторинг напряженности иммунитета среди переболевших лиц, среди групп риска и среди всего населения;

- сбор и анализ полученной информации;

- эпидемиологическую диагностику;

- прогнозирование;

- оценку эффективности проводимых мероприятий;

- гигиеническое воспитание населения, систематическое информирование о возможных рисках заражения COVID-19, информационно-разъяснительная работа по вопросам эпидемиологии и профилактики COVID-19; систематическое обучение работников медицинских организаций по вопросам соблюдения требований биологической безопасности при оказании медицинской помощи больным COVID-19;

- профилактические и противоэпидемические мероприятия - мероприятия, направленные на "разрыв" механизма передачи инфекции. Лицам, имеющим контакт с лицами, у которых подтверждены случаи COVID-19, а также лицам из групп риска может назначаться экстренная профилактика (профилактическое лечение) с применением рекомендованных для лечения и профилактики COVID-19 препаратов.

Оценка защищённости, исходя из рисков возникновения ЧС биолого-социального характера на территории д. Климино

Таблица 14

| № п/п | Наименование риска | Показатель риска | Временные показатели риска |
| --- | --- | --- | --- |
| Риски возникновения ЧС биолого-социального характера |  |  |  |
| 1 | Риски возникновения эпидемий | Приемлемый риск - 10- 4 | январь – декабрь |
| 2 | Риски возникновения эпизоотий | Приемлемый риск - 10- 4 | январь – декабрь |
| 3 | Риски возникновения эпифитотий | Приемлемый риск - 10- 4 | апрель – октябрь |
| 4 | Риски возникновения отравления людей | Приемлемый риск - 10- 4 | январь – декабрь |

3.11.4. Инженерная подготовка для обеспечения защиты от опасных природных процессов

При проектировании зданий и сооружений предусматриваются технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных погодных (природных) явлений:

- ливневые дожди (50 мм и более за 12 часов и менее) – затопление территории и подтопление фундаментов предотвращаются сбросом стоков с площадок проектируемых зданий и сооружений в проектируемую ливневую канализацию;

- ветровые нагрузки (сильные ветры, шквалы до 25 м/с) – в соответствии с требованиями СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» элементы конструкций зданий рассчитываются на восприятие ветровых нагрузок – нормативное значение ветрового давления по СП 20.13330.2016 - u0=0,38кПа (38кг/м2);

- выпадение снега (сильный снегопад 20 мм и более за 12 часов) – конструкции кровли зданий рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» для данного района строительства – нормативное значение веса снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности земли S0=1,26кПа (126кг/м2);

- сильные морозы (средняя температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 – 340С, абсолютная минимальная температура – 480С, температура воздуха наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,92 – 380С; - производительность системы водяного отопления и параметры теплоносителя в соответствии с требованиями СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» рассчитываются исходя из температур наружного воздуха минус 34°С, в течение наиболее холодной пятидневки. Теплоизоляция помещений, глубина заложения и конструкция теплоизоляции коммуникаций, выбираются в соответствии с требованиями СП 131.13330.2018 “Строительная климатология”.

- лесные пожары в соответствии с требованиями Технического регламента «О требованиях пожарной безопасности», противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 метров, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 15 метров.

Объекты строительства подлежат молниезащите, в соответствии с инструкцией «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-34.21.122-2003.

Железобетонные фундаменты зданий, сооружений, опор молниеотводов следует, как правило, использовать в качестве заземлителей молниезащиты при условии обеспечения непрерывной электрической связи по их арматуре и присоединения ее к закладным деталям с помощью сварки.

Здания подстанций подлежат молниезащите и относятся к специальным объектам, представляющим опасность для непосредственного окружения с минимально допустимым уровнем защиты от прямых ударов молнии (в соответствии с СО 153-34.21.122-2003).

Мероприятия по молниезащите предусматриваются при проектировании конкретного объекта, с учетом его особенностей, как конструктивных, так и функциональных (технологических)

При проектировании объектов рекомендуется учесть следующие возможные проектные решения:

- все металлические нетоковедущие части электрооборудования заземляются согласно ПУЭ изд. 7;

- выполняется контур наружного заземления;

- выполняется внутренний контур заземления;

предусмотреть защиту от прямых ударов молнии.

3.11.5. Мероприятия по предотвращению от затопления (подтопления)

Отсутствие условий для отвода поверхностных стоков приводит к образованию заболоченных зон, что недопустимо на территории населённых пунктов. Для предотвращения подтопления подвальных помещений и затопления территорий необходимо устройство специальных сооружений для отвода поверхностного стока с крыш и проездов в ближайшие водоемы.

Водным законодательством Российской Федерации запрещается сбрасывать в водные объекты неочищенные до установленных нормативов дождевые, талые и поливомоечные воды, организованно отводимые с селитебных территорий.

Отведение поверхностного стока с селитебных территорий в водные объекты должно производиться в соответствии с положениями Федерального закона «Об охране окружающей среды», «Правил охраны поверхностных вод», требованиями СанПиН 2.1.3684-21, ГОСТ 17.1.3.13-86, а также с учётом специфических условий его формирования: эпизодичности выпадения атмосферных осадков, интенсивности процессов снеготаяния, резкого изменения расходов и концентрации стоков во времени, зависимости химического состава от функционального назначения и степени благоустройства территории.

Организация поверхностного стока.

Основным принципом водоотвода в населённом пункте является направление поверхностных вод со всей территории населенного пункта к улицам. Улицы рассматриваются как сборные и отводящие каналы поверхностных вод. Под организованным водоотводом подразумевается организация стока дождевых и талых вод, включающая: организацию стока воды по территории населенного пункта, отведение собранных поверхностных вод в водоемы или другие места за пределами городских территорий, очистку наиболее загрязненной части поверхностного стока.

Организация полного и быстрого отвода дождевых вод, а также производственных вод, не нуждающихся в предварительной очистке, является обязательным условием благоустройства территории.

В результате неправильной или недостаточно совершенной системы водоотвода может иметь место периодическое затопление отдельных участков территории, повышение уровня грунтовых вод, застаивание дождевых вод в пониженных местах и их заболачивание. Эти и другие явления могут вызывать ухудшение условий эксплуатации и преждевременное разрушение зданий и подземных сооружений, и приводить к общему ухудшению санитарного состояния застроенной территории.

В соответствии со СП 116.13330.2012 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования" к основным сооружениям и мероприятиям инженерной защиты от затопления и подтопления следует относить:

- 	искусственное повышение поверхности территории;

- 	устройство дамб обвалования;

- 	регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;

- 	дренажные системы и отдельные дренажи;

- 	регулирование русел и стока малых рек:

- 	спрямление и углубление русел, их расчистка, заключение в коллектор;

- 	устройство дренажных прорезай для обеспечения гидравлической связи "верховодки" и техногенного горизонта вод с подземными водами нижележащего горизонта, имеющего хорошие условия разгрузки;

- 	агролесомелиорацию.

Системы, объекты, сооружения и мероприятия инженерной защиты от затопления и подтопления следует проектировать в соответствии с требованиями СП 104.13330.2016.

При проектировании следует различать территории:

- 	подтопленные - с уровнем подземных вод выше проектируемой нормы осушения;

- 	потенциально-подтапливаемые - с высоким залеганием водоупора, сложенные толщей слабофильтрующих грунтов, имеющих литологическое строение и рельеф, способствующие накоплению инфильтрационных вод, атмосферных осадков и утечек водонесущих коммуникаций;

- 	неподтапливаемые (в многолетней перспективе), сложенные достаточно мощной толщей фильтрующих грунтов при достаточном фронте разгрузки подземных вод;

- 	затопляемые паводками (временное затопление) и водохранилищами (постоянное затопление);

- 	не подверженные затоплению.

Для защиты подтопленных территорий следует рассматривать целесообразность применения дренажей, в том числе в сочетании с повышением территорий (образованием искусственного рельефа). Для потенциально-подтапливаемых территорий следует предусматривать инженерную защиту как систему профилактических мероприятий, к которой относятся:

- 	инженерная подготовка территорий - организация рельефа, устройство постоянных и временных водостоков и дорог с водоотводом;

- 	локальные средства инженерной защиты - пластовые, пристенные и кольцевые дренажи, а также предупреждающие барражный эффект от фундаментов зданий и сооружений; организация стока дождевых и талых вод с крыш;

- 	предупреждение утечек из водонесущих коммуникаций и емкостей с жидкостями - сопутствующие дренажи и другие специальные мероприятия.

Для защиты территорий от временного и постоянного затоплений следует применять искусственное повышение поверхности территорий или дамбы обвалования.

При повышении территории из-за подтопления ее проектная отметка должна обеспечивать требуемую норму осушения с учетом прогноза подъема подземных вод и эффективности работы дренажных систем, регулирования открытых водоемов и водотоков. При этом гидрогеологическим расчетом следует определять эффективность работы дренажных систем при различных расчетных параметрах дренажа и отметках территории. При защите от затопления отметка повышенной территории назначается в соответствии с требованиями СП 104.13330.2016.

В проекте вертикальной планировки отметки, назначенные согласно условиям незатопляемости, следует считать как минимально допустимые.

При комплексной защите территорий от затопления и подтопления, когда по условиям затопления необходимо назначать более высокую отметку, нежели по требованиям защиты от подтопления, целесообразно повышать только прибрежную полосу, сопрягая ее с основной территорией широкими террасами или пологими откосами.

Дренирование повышенной территории и основания насыпи должно:

- 	предупреждать образование подземных вод в верхних слоях грунтов как следствие утечек и инфильтрации;

- 	защищать территорию от подтопления паводковыми водами реки и со стороны;

- 	обеспечивать разгрузку подземных вод с прилегающих территорий.

Инженерную защиту территорий от временного и постоянного затоплений дамбами обвалования следует применять, как правило, на застроенных территориях.

Ограждающие дамбы, предохраняющие территорию от постоянного или временного затоплений, необходимо проектировать в комплексе с другими защитными мероприятиями:

- 	организацией рельефа защищаемой территории;

- 	регулированием поверхностного и подземного стоков, с применением насосных станций.

Сохранение бессточных участков и заболоченностей в пределах защищаемой территории не допускается.

Проект дамб должен предусматривать:

- 	комплекс мероприятий по водопользованию и благоустройству защитной дамбы и защищаемой территории в соответствии с архитектурно-планировочным заданием;

- 	предупреждение опасных размывов русла, противооползневого берега и участков сопряжения сооружений с неукрепленным берегом, вызываемых стеснением русла.

Отметку гребня и профиль дамб следует рассчитывать согласно указаниям СП 104.13330.2016.

3.12. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Генеральным планом в соответствии требований по противопожарной безопасности Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» определены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

3.12.1. Расчет максимально допустимого расстояния от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо

В соответствии со ст. 76 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Подразделения пожарной охраны располагаются в с. Роща, расстояние 1,8 км.

Вывод: Время прибытия первого подразделения к месту вызова менее 10 минут, что меньше установленного Техническим регламентом времени.

3.12.2. Перечень мероприятий пожарной безопасности, направленный на обеспечение требований норм и правил пожарной безопасности

Перечень мероприятий пожарной безопасности, направленный на обеспечение требований норм и правил пожарной безопасности, Генеральным планом определен в соответствии требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Заключение

В настоящем разделе описаны инженерно-технические мероприятия, направленные на снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, защиту людей от последствий возможных ЧС природного и техногенного характера, а также инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

Мероприятия, предусмотренные в разделе, необходимо учитывать при дальнейшем проектировании зданий и сооружений, в соответствующих разделах проектной документации.

4. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения населенного пункта

Размещение объектов местного значения д. Климино выполнено на основе анализа использования территорий населенного пункта, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений ее использования, определяемых в том числе на основании сведений, содержащихся в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в указанных информационных системах, а также в государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий.

4.1. Демографический потенциал городского округа

Планируемая численность населения на начало 2032 года принята равной 120 человек постоянного и сезонного проживания (дачники).

4.2. Жилищный фонд

Для перспективного развития д. Климино будет достаточно территорий в проектируемых границах населенного пункта.

Проектом предусмотрено 48 участков. Средняя площадь участка принята 0,2га.

Исходя из коэффициента семейственности равного 2,5, получаем, что на 48 участках в среднем будет одновременно находиться 120 человек всесезонного проживания. Для расчета жилищной обеспеченности проектом принят повышенный уровень комфорта и взят норматив 30 м² на человека. Таким образом, получаем общую площадь дачного строительства 2600м².

Средняя плотность населения – 2,2 чел./га.

4.3. Социальная инфраструктура

В границах д. Климино на период до 2032 года не заложены мероприятия по строительству социальных объектов местного значения.

4.4. Транспортная инфраструктура. Внешний и внутренний транспорт

Проектные предложения направлены на исправление сложившихся недостатков уличной сети, ее дальнейшее развитие и повышение уровня благоустройства и безопасности движения на территории населенного пункта в целом.

Генеральным планом предусмотрено разделение улиц по категориям, в зависимости от их назначения в организации транспортных связей, что определяет характеристики профилей улиц (ширина проезжей части, тротуаров, газонов), предельные плановые и вертикальные характеристики (минимальные и максимальные радиусы поворота, уклоны продольного профиля).

Улично-дорожная сеть включает основную улицу. Основная улица Центральная (проект) - осуществляет связи жилых территорий с автомобильной дорогой Роща – Кедровка - Тепляки. Проектом предлагается строительство второстепенной улицы в жилой застройке - Береговой (проект) вдоль реки Сылва, по которой будет осуществляться внутриквартальные передвижения с выходом на основную улицу населенного пункта и дальнейший выезд на автомобильную дорогу.

Согласно действующим нормативам ширина проезжей части основных и второстепенных улиц принимается не менее 6,0 м. Радиусы поворота при пересечении основных улиц – не менее 9 м, для пересечения второстепенных улиц – не менее 6 м.

Первоочередные мероприятия по развитию улично-дорожной сети д. Климино:

- посадка полос специального санитарно-защитного озеленения вдоль основных улиц.

Сводные показатели раздела

Таблица 15

| Показатели | Сущ. показатели | Проект. показатели |
| --- | --- | --- |
| Улицы с некапитальным покрытием, км | 0,7 | - |
| Улицы с капитальным покрытием, из них: основные улицы, км второстепенная, км | - - | 1,4 0,7 0,67 |
| Плотность благоустроенных участков УДС, в пределах границ деревни, км/км2 | 3,5 | 3,5 |
| Количество автозаправочные станции | - | - |
| Количество станций технического обслуживания | - | - |

4.5. Инженерная инфраструктура

4.5.1. Водоснабжение

Количество жителей на исходный год 2012 - 7 человек, на расчетный срок – 120 человек, все временного проживания (дачники).

Расчет выполнен с учетом существующей и проектируемой жилой застройки.

Норма водопотребления на хозяйственно – питьевые нужды населения на расчетный срок принята 160 л/сут. на человека в соответствии с НГПСО.

1. Расчетный суточный расход воды на хозяйственные нужды определяется в соответствии с СП 31.13330.2012* по формуле:

Qсут = Σqж * Νж/1000,

где Νж- расчетное число жителей, qж = 160 л/сут

Qсут. =160л/сут * 120 чел/1000 = 19,2 м³/сут

2. Расход воды на поливку зеленых насаждений в населенных пунктах и на территориях промышленных предприятий определяется в соответствии с с СП 31.13330.2012

Qпол. = 50л * 120 чел./1000 = 6 м³/сут

3. Общий расчетный расход воды на расчетный срок составит:

Qобщ = 15 м³/сут + 6 м³/сут = 25,2 м³/сут

Общий расход воды включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые  нужды в зданиях и помещениях общественного назначения (магазин), согласно примечания   СП 31.13330.2012 и расход воды на поливку зеленых насаждений.

Трубопроводы системы водоснабжения предлагается проложить от проектируемой скважины до границы застройки и далее - по улицам деревни. Прокладка предусмотрена подземная, трубопроводы предлагается выполнить из труб ПЭ диаметром не менее 50 мм (диаметр уточняется при дальнейшем проектировании).

Для целей пожаротушения предлагается устройство одного подземного противопожарного резервуара, оснащенного автонасосом и использование существующего водоема, оборудованного противопожарным пирсом. От этого резервуара предусмотрены в обе стороны тупиковые трубопроводы длиной 200 м, с размещенными на концах трубопровода – пожарными гидрантами.

Предусматривается расположение данного резервуара по ул. Центральной, объем резервуара – 54 м³. Данный объем должен обеспечить возможность тушения пожара в течение 3-х часов.

Подачу воды для заполнения пожарных резервуаров следует предусматривать по пожарным рукавам длиной до 250 м от водопровода. Восстановление запаса воды после тушения пожара должно происходить в течении 3-х суток без снижения отпуска воды населению.

Таким образом, проектом предусмотрено:

1. Бурение артезианской скважины с дебитом не менее 25 м3 в сутки, для питьевого водоснабжения, на северо-востоке населенного пункта.

2. Монтаж установки обеззараживания воды.

3. Строительство водопроводной сети (диаметром 50мм) от скважины по улицам деревни.

4. Организация зон санитарной охраны скважин.

Расчетные расходы на водоснабжение

Таблица 16

| Наименование потребителей | Количество человек | Нормы расхода воды | Расчетные расходы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Q ср.сут. м3/сут | Q max. сут. м3/сут | Q min.сут. м3/сут |
| Население | 120 | 160 л/чел.сут | 19,2 | 23 | 15,4 |
| Полив |  | 50 л./сут. | 6 | 7,2 | 4,8 |
| Пожаротушение |  | 5 л/с | 54 | 54 | 54 |
| Итого |  |  | 82,2 | 84,2 | 74,2 |

Для нужд пожаротушения водозабор организовать из р. Сылва (строительство пирса).

4.5.2. Водоотведение

Настоящим генеральным планом не предусмотрено размещение объектов и сетей водоотведения в д. Климино.

4.5.3. Теплоснабжение

Генеральным планом не предусматривается размещение объектов и сетей теплоснабжения в д. Климино.

4.5.4. Газоснабжение

Генеральным планом не предусматривается размещение объектов и сетей газоснабжения в д. Климино.

4.5.5. Электроснабжение и телефонизация

Проектные предложения разработаны в соответствии с нормативными документами:

- НГПСО, утвержденные Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области №435П от 01.08.2023 г.;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» Москва 2004г;

- Справочника по проектированию электрических сетей под редакцией Файбисовича Д.Л. 2006г.

Расчет электрической нагрузки

Приготовление пищи в жилых домах малой этажности принято на электрических плитах. Минимальные расчетные показатели электрических нагрузок (кВт/индивидуальный жилой дом) принято 10 кВт, согласно СП 31-110-2003 (таб. 6.1).

Расчетная нагрузка по потребителям

Таблица 17

| № п.п | Наименование | Прим. | Эл. нагрузка (сущ./проект) кВт | Расчетная нагрузка кВт, с учетом коэффициента одновременности 0.65 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектируемые дома 48 шт. |  | 480 | 312 |
|  | Итого: |  | 480 | 312 |

Источники питания, распределительные пункты и схемы электроснабжения.

Основными потребителями электроэнергии на расчетный срок в поселке являются жилые дома.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники относятся к II; III категориям.

Настоящим генеральным планом не предусмотрены мероприятия по изменению сетей электроснабжения.

Связь.

Телефонные сети отсутствуют.

В связи с отсутствием телефонов ГТС предусмотрено использование средств сотовой связи. На данный момент имеется возможность пользования телефонами сотовой связи.

На данном этапе проектирования радиофикация деревни не предусмотрена, в связи с нерентабельностью развитие сети проводного радиовещания на перспективу не предусматривается, ввиду снижения потребности населения в данной услуге.

5. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий

В соответствии с п.23, 27, 28 ст. 1 и п. 5 ст. 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация запланированных генеральным планом мероприятий по развитию систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры осуществляется путем разработки новых, а также путем внесения изменений в действующие программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, социальной инфраструктуры городского округа.

Генеральным планом предусмотрено размещение скважины и водопровода протяженностью 0,7 км. для обеспечения нужд населения в водоснабжении.

Генеральным планом предусмотрено размещение пожарного пирса для забора воды на нужды пожаротушения спецтранспортом.

Генеральным планом предусмотрена проектная улица в жилой застройке Береговая (проект) вдоль р. Сылва протяженностью 0,7 км.

6. Основные технико-экономические показатели

Сводный баланс территории д. Климино по функциональному зонированию

Таблица 18

| № п/п | Функциональная зона | Площадь существующая, га | % | Площадь проектная, га | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилые зоны | 11,73 | 17,97 | 11,88 | 21,68 |
| 1.1. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 11,73 | 17,97 | 11,88 | 21,68 |
| 2. | Природные зоны | 21,48 | 32,92 | 11,29 | 20,60 |
| 2.1. | Зоны рекреационного назначения | 11,29 | 17,30 | 11,29 | 20,60 |
| 2.2. | зона акватории | 6,15 | 9,42 | - | - |
| 2.3. | Зона лесов | 4,05 | 6,20 | - | - |
| 3. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 2,69 | 4,11 | 2,13 | 3,89 |
| 3.1. | Зона транспортной инфраструктуры | 2,69 | 4,11 | 2,13 | 3,89 |
| 4. | Зоны сельскохозяйственного назначения | 29,37 | 44,99 | 29,5 | 53,83 |
| 4.1. | Зоны сельскохозяйственного использования | 29,37 | 44,99 | 29,5 | 53,83 |
|  | ИТОГО | 65,27 | 100,00 | 54,80 | 100,00 |

Таблица 19

| № | Показатели | Единица измерения | Современное состояние, 2012 г. | Расчетный срок, 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население |  |  |  |
| 1.1. | Численность населения поселка (постоянного) | чел. | 7 | 120 |
| 1.2. | Показатели естественного движения населения: | чел. | нет данных |  |
|  | - Прирост | чел. |  |  |
|  | - Убыль | чел. |  |  |
| 1.3. | Показатели миграции населения: | чел. | нет данных |  |
|  | - Прирост | чел. |  |  |
|  | - Убыль | чел. |  |  |
| 1.3. | Возрастная структура населения: |  | нет данных |  |
|  | - Дети до 18 лет | чел./% |  |  |
|  | - Население трудоспособного возраста | чел./% |  |  |
|  | - Население старше трудоспособного возраста | чел./% |  |  |
| 1.5. | Численность занятого населения, всего, из них: | чел. | нет данных |  |
|  | - Промышленность | чел./% |  |  |
|  | - Строительство | чел./% |  |  |
|  | - Сельское хозяйство | чел./% | - |  |
|  | - Обслуживающая сфера, прочие | чел./% |  |  |
| 1.6. | Число семей и одиноких жителей, всего, в том числе: | единиц | нет данных | - |
|  | - Имеющих жилищную обеспеченность ниже социальной нормы | единиц | нет данных | - |
| 2. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 2.1. | Жилищный фонд (без учета дачного строительства), всего, в том числе: | м2 общ. жил. площ. | - | 2600 |
|  | - Государственная муниципальная собственность | м2 общ. жил. площ./% к общ. объему | нет данных |  |
|  | - Частная собственность | –//– | нет данных |  |
| 2.2. | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |
|  | - Многоэтажные дома | –//– | - | - |
|  | - 4-5 этажные дома | –//– | - | - |
|  | - Малоэтажные дома, в том числе: | –//– | - | 2600/100 |
|  | - 2-3 этажные многоквартирные дома | –//– | - | - |
|  | - 1-2 этажные блокированные дома с приквартирными участками | –//– | - | - |
|  | - 1-2 этажные индивидуальные дома с приусадебными участками | –//– | - | 2600/100 |
| 2.3. | Жилищный фонд с износом более 65% | –//– | Нет данных | - |
| 2.4. | Убыль жилищного фонда, всего, в том числе: | –//– | - | - |
|  | - Государственная муниципальная собственность | –//– | нет данных | - |
|  | - Частная собственность | –//– | нет данных | - |
| 2.5. | Из общего объема убыли жилищного фонда, убыль по: |  |  | - |
|  | - Техническому состоянию | тыс. м2 общ. жил. площ./% к объему убыли | - | - |
|  | - Реконструкции | –//– | - | - |
|  | - Вынос из границ СЗЗ | –//– | - | - |
| 2.6. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | м2 общ. жил. площ. | - | - |
| 2.7. | Новое жилищное строительство, всего, в том числе: | м2 общ. жил. площ. | - | 2600/100 |
|  | - За счет средств бюджета субъекта РФ и местных бюджетов | м2 общ. жил. площ./% к общ. объему |  | - |
|  | - За счет внебюджетных средств | –//– |  | - |
| 2.8. | Структура нового жилищного строительства по этажности, в том числе: |  |  |  |
|  | - Малоэтажное, из них: | –//– |  | - |
|  | - 2-3 этажные многоквартирные дома | –//– |  | - |
|  | - 1-2 этажные блокированные дома с приквартирными участками | –//– |  | - |
|  | - 1-2 этажные индивидуальные дома с приусадебными участками | –//– |  | - |
|  | - 5 этажные дома | –//– |  | - |
|  | - Многоэтажные | –//– |  | - |
| 2.9. | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
|  | - На свободных территориях | –//– |  | - |
|  | - За счет реконструкции существующей застройки | –//– |  | - |
| 2.10. | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |
|  | - Водопроводом | % общ. жил. фонда | - | - |
|  | - Канализацией | –//– | - | - |
|  | - Электроэнергией | –//– | - | 100 |
|  | - Газоснабжение | –//– | - | - |
|  | - Теплом (газовые котлы) | –//– | - | - |
|  | - Горячей водой (газовые котлы) | –//– | - | - |
| 2.11. | Средняя обеспеченность населения общей жилой площадью | м2 на чел. | нет данных | 30,0 |
| 3. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 3.1. | Детские дошкольные учреждения, всего/1000 чел. | мест | - | - |
| 3.2. | Общеобразовательные школы, всего/1000 чел. | мест | - | - |
| 3.3. | Учреждения среднего профессионального образования | учащихся | - | - |
| 3.4. | Библиотеки | объект | - | - |
| 3.5. | Стационар, всего/1000 чел. | коек | - | - |
| 3.6. | Приемная врача общей практики | объект на 200 жит. | - | - |
| 3.7. | Предприятия розничной торговли, всего/1000 чел. | м2 торговой площади | - | - |
| 3.8. | Предприятия общественного питания, всего/1000 чел. | посадочных мест | - | - |
| 3.9. | Предприятия бытового обслуживания, всего/1000 чел. | рабочих мест | - | - |
| 3.10. | Учреждения культуры и искусства всего/1000 жит. | мест | - | - |
| 3.11. | Физкультурно-спортивные учреждения | м2 площади зала | - | - |
| 3.12. | Учреждения оздоровительные, отдыха и туризма, всего/1000 чел. | мест | - | - |
| 3.13. | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения, учреждения связи. | объект | - | - |
| 4. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность железнодорожной сети | км | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | федерального значения | –//– | - | - |
|  | регионального значения | –//– | - | - |
|  | местного значения | –//– | - | - |
| 4.2 | Протяженность улиц - всего | км/ % | 1/100 | 1,4/100 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | автодорог | –//– | - | - |
|  | основных | –//– | - | 0,7/50,0 |
|  | второстепенных | –//– | - | 0,7/50,0 |
| 4.3 | Плотность транспортной сети: | км/ км2 | 6,6 | 6 |
|  | железнодорожной | –//– | - | - |
|  | автомобильной | –//– | 6,6 | 6 |
| 4.4 | Протяженность судоходных речных путей с гарантированными глубинами | единиц | - | - |
| 4.5 | Аэропорты | единиц | - | - |
| 4.6 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей/1000 жит | нет данных | 300 |
| 5. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 5.1 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 5.1.1 | Водопотребление, всего (с учетом дач) | м3/сут. | нет данных | 25 |
| 5.1.2 | Производительность водозаборных сооружений, всего, в том числе: | м3/сут. | - | 25 |
|  | - водозаборов подземных вод | м3/сут. | - | 25 |
| 5.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л сут./чел | нет данных | 160 |
| 5.2 | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |
| 5.2.1 | Общее поступление сточных бытовых вод, всего,(с учетом дач) в том числе: | м3/сут. | нет данных | - |
|  | - производственных вод | м3/сут. | нет данных |  |
| 5.2.2 | Производительность очистных сооружений бытовых стоков | м3/сут. | - | - (вывоз стоков на очистные сооружения п. Шамары) |
| 5.3 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 5.3.1 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, всего, (с учетом дач) в том числе: | кВт*час | нет данных | 2750 |
| 5.3.2 | Расчетная электрическая нагрузка | кВт | нет данных | 325 |
| 5.3.3 | Источники покрытия электрических нагрузок: |  | ПС «Роща» | ПС «Роща» |
| 5.4 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 5.4.1 | Потребление тепла, всего (с учетом дач), в том числе: | Гкал/час | нет данных | - |
| 5.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения, (для общественных зданий) всего | Гкал/час | - | - |
| 5.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | нет данных | - |
| 5.5 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 5.5.1 | Потребление газа, всего, в том числе: | тыс. м3/сут. | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | тыс. м3/сут. | - | - |
|  | - на производственные нужды | тыс. м3/сут. | - | - |
| 5.6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 5.6.1 | Восстановление нарушенных территорий | га | - | - |
| 5.6.2 | Берегоукрепительные мероприятия, расчистка береговых полос | км | - | - |
| 5.6.3 | Восстановление нарушенных территорий | га | - | - |
| 5.7 | САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 5.7.1 | Полигоны ТБО | ед./га | - | - |
| 5.7.2 | Площадки для сбора ТБО | ед. | - | - |
| 5.8 | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 5.8.1 | Общее количество кладбищ (в границах поселка) | га | - | - |
| 5.8.2 | Общее количество крематориев | ед. | - | - |

7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенного пункта, или исключаются из границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

7.1. Земельные участки, исключаемые из границ населенных пунктов

7.1. Земельные участки и земли, исключаемые из границ населенных пунктов

Таблица 20. Перечень исключаемых земельных участков

| Кадастровый номер квартала/земельного участка | Площадь, кв.м. | Фактическое использование (функциональная зона) | Существующая категория | Планируемая категория | Вид использования планируемый |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Неразграниченные земли кадастрового квартала 66:31:0101004 | 44749 | под лесами (Зона лесов) | Земли населенных пунктов | Земли лесного фонда | Охрана природных территорий |
| 66:36:0000000:2585 | 2285 | Земельные участки территории общего пользования | Земли населенных пунктов | Земли промышленности | Автомобильный транспорт |
| Неразграниченные земли кадастрового квартала 66:31:0101004 | 61485 | под водными объектами (Зона акватории) | Земли населенных пунктов | Земли водного фонда | Для размещения водных объектов |
| ИТОГО, кв.м. |  |  |  |  | 108519 |

7.2. Земельные участки, включаемые в границы населенных пунктов

Таблица 21. Перечень включаемых земельных участков

| включаемые земли и земельные участки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кадастровый номер квартала/ земельного участка | Площадь, кв.м. | Вид использования (функциональная зона) | Существующая категория земель | Планируемая категория земель | Планируемое использование (функциональная зона) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Неразграниченные земли кадастрового квартала 66:31:0101010 | 3985 | - | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Зона сельскохозяйственного использования |
| ИТОГО, кв.м. | 3985 |  |  |  |  |

Приложения

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение №4

Приложение №5

Приложение №6

Приложение №7

Приложение №8

Приложение № 9

Приложение №10

Приложение №11

Приложение №12

Приложение №13

Приложение №14

Приложение №15