ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МАЛОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ: Р.П. ШАЛЯ, МИКРОРАЙОН «ВОСТОЧНЫЙ» - 25 га.

МК № 0162300069715000012-0457072-01

Екатеринбург2016

Проект

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МАЛОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ: Р.П. ШАЛЯ МИКРОРАЙОН «ВОСТОЧНЫЙ» -25 га.

Том 1. Материалы по обоснованию проекта планировки и проекта межевания территории

МК № 0162300069715000012-0457072-01

Директор										И.И. Банников

Гл. инженер отдела                                                                              О. В. Идолова

Вед. градостроитель проекта							О.С. Гордейчук

Екатеринбург2016

Список разработчиков

| Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Архитектурно-планировочная часть | Вед. градостроитель | О.С. Гордейчук |  |
|  | Градостроитель проекта I категории | Н.В. Вараксина |  |
|  | Техник | Ю.В. Сиваева |  |
| Транспортная инфраструктура | Инженер | М.С. Ведищев |  |
| Инженерная инфраструктура | Инженер | Ю. В. Логинова |  |
| Инженерное благоустройство | Инженер | М.Е. Колягина |  |
| Охрана окружающей среды | Ведущий специалист | А.С. Лесная |  |
| ТЭО |  |  |  |

Состав проекта

| № | Наименование | Масштаб | Кол. листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Пояснительная записка Том 1. «Проект планировки и межевания для строительства малоэтажной жилой застройки: р.п. Шаля, микрорайон «Восточный» - 25 га Материалы по обоснованию проекта планировки и проекта межевания территории |  | 62 |
| 2 | Пояснительная записка Том 2. «Проект планировки и межевания для строительства малоэтажной жилой застройки: р.п. Шаля, микрорайон «Восточный» - 25 га Утверждаемая часть проекта планировки и проекта межевания территории |  | 17 |
| 1 2 | Схема расположения элемента планировочной структуры в планировочной структуре р.п. Шали |  | 1 |
|  | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории и границы зон с особыми условиями использования территорий | 1:1000 |  |
| 2 | Схема застройки территории | 1:1000 | 1 |
| 3 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | 1:1000 | 1 |
| 4 | Схема функционального зонирования территории | 1:1000 | 1 |
| 5 | Схема границ красных линий | 1:1000 | 1 |
| 6 | Схема организации улично-дорожной сети | 1:1000 | 1 |
| 7 | Схема инженерного обеспечения территории | 1:1000 | 1 |
| 8 | Схема межевания территории | 1:1000 | 1 |

Содержание

Введение	7

I. Определения параметров планируемого строительства систем транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения	9

1. Общая характеристика и структурная организация проектируемой территории	9

2. Природно-климатические условия и ресурсы территории	11

2.1. Климат	11

2.2. Гидрография, гидрология	14

2.3. Рельеф	15

2.4. Почвы и полезные ископаемые	15

2.5. Растительность	15

3. Современное использование и потенциал территории проектируемого жилого района	16

3.1. Современное использование и баланс территории	16

3.2. Архитектурно-планировочная характеристика и функциональное зонирование рассматриваемого участка и прилегающих к нему участков	16

3.2.1. Жилая зона	16

3.2.2. Общественно деловая зона	16

3.2.3. Зоны сельскохозяйственного использования	18

3.3. Транспортная инфраструктура	18

3.4. Инженерная инфраструктура	18

3.5. Оценка состояния окружающей среды	19

3.5.1. Состояние воздушного бассейна	19

3.5.2. Состояние водных ресурсов	20

3.5.3. Состояние почвенно-растительного покрова	20

3.5.4. Физические факторы	21

3.5.5. Санитарная очистка	22

4. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения	23

4.1. Основные положения проекта Генерального плана р. п. Шаля Шалинского городского округа, касающиеся проектируемого участка	23

4.2. Проектный баланс территории	23

4.3. Планируемое функциональное зонирование и планировочная организация территории	24

4.3.1. Планировочная организация проектируемой территории	24

4.3.2. Население. Жилая зона	24

4.3.3. Общественно-деловая зона	25

4.3.4. Зона инженерной и транспортной инфраструктур	26

4.3.4. Рекреационная зона	27

4.4. Инженерная инфраструктура	27

4.5. Транспортная инфраструктура	31

4.6. Инженерная подготовка и благоустройство территории	32

4.6.1. Инженерная подготовка территории, поверхностный водоотвод	33

4.6.2.Инженерное благоустройство территории	35

4.7. Территории общего пользования	36

5. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территорий	37

5.1. Мероприятия по охране окружающей среды	37

5.2. Планировочные ограничения	37

5.3. Санитарная очистка территории	39

II. Основные технико-экономические показатели	42

III. Перечень основных факторов риска воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	44

IV. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	46

Приложение 1. Поперечные профили улиц	60

## Введение

«Проект планировки и межевания для строительства малоэтажной жилой застройки: р.п. Шаля, микрорайон «Восточный», разработан коллективом ООО «Инженерный центр «Лидер-С».

Основными целями разработки проекта планировки и проекта межевания территории являются: выделение элементов планировочной структуры; установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры; установление зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения; установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства; установление характеристик и параметров объектов капитального строительства; установление границ земельных участков предназначенных для строительства и размещения линейных объектов; проектирование сетей инженерной инфраструктуры для проектируемых объектов капитального строительства; установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры; установление границ земельных участков, зон действия публичных сервитутов, видов обременений и ограничений использования земельных участков.

При разработке проекта планировки и проекта межевания учтены и использованы следующие законодательные нормативные документы(с изменениями и дополнениями):

-	Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ;

-	Земельный Кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 25.10.2001 года № 136-ФЗ);

-	Водный Кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 03.06.2006 года № 74-ФЗ);

-	Лесной Кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 04.12.2006 года № 200-ФЗ);

-	Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-	Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации»;

-	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент и требования пожарной безопасности»;

-	Федеральный закон от 30.05.1997 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-	Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

-	Федеральный закон 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

-	Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

-	Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

-	СП42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

-	Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66.

-	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;

-	СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждений градостроительной документации» в части не противоречащей Градостроительному кодексу РФ;

-	СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

-	СНиП 2.04.03.-85 Канализация. Наружные сети и сооружения;

-	СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети;

-	СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления;

-	СНиП 11.02.-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения;

-	СНиП 2.01.01-82* Строительная климатология и геофизика;

-	СНиП 23-01-99 Строительная климатология;

-	СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.

При разработке Проекта учтены:

- «Генеральный план Шалинского городского округа применительно к территории р. п. Шаля», утвержденный решением Думы Шалинского городского округа;

-	Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2012 г. №2360-РП «О соблюдении требований законодательства о санитарно-эпидермиологическом благополучии населения при осуществлении градостроительной деятельности на территории Свердловской области».

Проект разработан на топографической подоснове масштаба 1:2000, предоставленной Управлением архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа.

# I. Определения параметров планируемого строительства систем транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения

### 1.Общая характеристика и структурная организация проектируемой территории

Рассматриваемая территория лежит в границах рабочего поселка Шаля, который является административным центром Шалинского городского округа. Проектируемый участок лежит в восточной части поселка (см. рис. 1). Кадастровые участки на территории проектирования отсутствуют.

Северо-восточная граница проектируемой территории идет вдоль автомобильной дороги и границы населенного пункта, восточная – вдоль коридора ЛЭП; южная и северная границы планировочными элементами не закреплены и определяются кадастровой схемой участка; западная граница проходит вдоль коридора ЛЭП. С севера и отчасти с юга расположены территории, занятые лиственным лесом (березняком). Западнее проектируемой территории расположен квартал индивидуальной жилой застройки в один порядок, вытянутый вдоль ул.Восточной.

Площадь проектирования в соответствии с техническим заданием - 25 га. Фактическая площадь проектируемой территории 26,7 га. В проекте принята фактическая площадь проектируемой территории.

В настоящее время участок в границах проектирования представляет собой незастроенную территорию, практически полностью занятую лиственным лесом.

###### Рисунок 1

Схема расположения элемента планировочной структуры в планировочной структуре поселка

### 2. Природно-климатические условия и ресурсы территории

#### 2.1. Климат

Шалинский городской округ расположен в умеренных широтах между 57° и 56° вдали от морских побережий. Это объясняет континентальный климат района. Годовые амплитуды температур достигают 33° по средним годовым величинам и 36° – по абсолютным. Зима морозная с обилием снега, особенно в западных районах и горной части. Лето – умеренно-теплое. В весенний и осенний периоды погода неустойчива с поздними весенними и ранними летними заморозками

Территория округа недостаточно изучена в климатическом отношении, на территории округа расположена одна метеостанция с многолетним рядом наблюдений в п. Шамары. Для расчетов климатических параметров используются данные ближайших метеостанций – Кузино и Бисерть.

Вся территория Шалинского ГО лежит между линиями изотерм среднемесячной температуры самого холодного месяца – января в -16° и -17°, и почти вся территория округа летом в июле расположена между изотермами +16° и +17°.

Таблица 1

Показатели температуры воздуха

| Пункты наблюдения | Среднемесячная температура |  | Средне-годовая темпера-тура | Абсолютные показатели температур |  | Сумма средних суточных температур |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | января | июля |  | минимум | максимум | ниже 0° | выше 0° | выше 10° |
| Шамары | -16,3 | 16,5 | 0,4 | -49 | 37 | -1861 | 2031 | 1600 |
| Кузино | -16,2 | 16,2 | 0,3 | -46 | 37 | -1884 | 2016 | 1574 |
| Бисерть | -16,3 | 16,5 | 0,4 | -48 | 37 | -1877 | 2087 | 1649 |

Показатели температуры довольно однородны по району. Повсеместно сумма положительных температур за год несколько превышает сумму отрицательных. К западу климат чуть более теплый по сравнению с восточной частью округа. Зимой наиболее низкие температуры наблюдаются в восточных горных районах, а также в депрессиях субмеридионального направления, плохо проветриваемых преобладающими западными ветрами. Могут наблюдаться и явления инверсии, то есть повышения температуры с высотой в результате стока холодного воздуха в долины. Лето несколько более теплое в депрессиях, долинах, поскольку они лежат на более низких гипсометрических уровнях.

Сумма активных температур выше 10° составляет в среднем по району около 1800° (по расчетам УГМС в 1974 г.), несколько выше она в долинах рек, где превышает 2000°. Продолжительность периода с такими температурами достигает 130 дней. Однако в северо-восточной части района эти показатели значительно ниже, особенно в горных районах (сумма температур 1400° – 1600°). Для района характерно возвращение в теплый период холодов и заморозков. Последние заморозки возможны даже в начале июля, а первые уже в конце июля. Средняя продолжительность безморозного периода по району – около 95 дней (по расчетам УГМС в 1974 г.).

Таблица 2

Характеристика безморозного и отопительного периодов

| Пункты наблюдения | Средние даты заморозка |  | Средняя продолжительность безморозного периода (суток) | Отопительный период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | последнего | первого |  | средняя температура (градусов) | продолжитель-ность (суток) |
| Шамары | 4.06 | 7.09 | 94 | -6,7 | 236 |
| Кузино | 2.06 | 7.09 | 96 | -6,9 | 235 |
| Бисерть | 2.06 | 8.09 | 97 | -7,0 | 231 |

Отопительный период в среднем составляет 235 дней при средней температуре воздуха по району в этот период - 7°.

Сезонное промерзание почвы наблюдается каждый год и продолжается значительный период времени. Глубина промерзания больше в местах с незначительным снежным покровом. Один раз в десять лет почвы могут промерзать на 155 см, один раз в 20 лет – до 175 см, один раз в 50 лет – до 200 см.

Наибольшая относительная влажность воздуха наблюдается в зимний период: 74 – 84%, наименьшая в мае – июне: 64 – 67%, в среднем за год – 76%. Влажность повышается в долинах рек и у водохранилищ.

На территории округа среднее многолетнее количество осадков составляет: в западной части – около 600 мм, в восточной части – примерно 550 мм в год.

Таблица 3

Среднее количество осадков, приведенное к осадкомеру (мм)

| Пункты наблюдения | Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IX–III холод-ный период | IV–X теплый период | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |  |  |
| Шамары | 33 | 24 | 31 | 36 | 55 | 73 | 68 | 58 | 68 | 63 | 46 | 43 | 177 | 421 | 598 |
| Староут-кинск | 30 | 25 | 30 | 35 | 49 | 68 | 83 | 76 | 45 | 42 | 40 | 39 | 164 | 398 | 562 |

Такое распределение осадков связано с западным переносом воздушных масс и определенной барьерной ролью западных предгорий. Особенно это сказывается в Чусовской депрессии. Повсеместно основное количество осадков выпадает в теплый период года. Для западных предгорных районов характерно два пика выпадения осадков: в июне и осенью в сентябре – октябре, что осложняет осенние полевые работы. В восточных районах максимум приходится на июль – август. Абсолютные суточные величины могут достигать в теплое время года 100 – 110 мм во время ливней. Наименьшее количество осадков – в феврале.

Величина снежного покрова несколько выше в западной части округа, где она достигает на открытых местах 50 см, а в лесу 70 – 80 см; в восточной части – соответственно 45 и 70 см. Средняя дата появление снежного покрова: 15 – 20 октября в западной части, и 10 – 15 октября в восточной части; устойчивым снежный покров становиться 15-30 октября. Сходит снежный покров к концу апреля, а в горной восточной части в среднем к 1 – 5 мая.

Наблюдение за ветром, производимые на метеостанции Шамары, не могут характеризовать ветровой режим проектируемого района в целом, так как на этой станции сильно влияние долины р. Сылва, простирающейся с северо-востока на юго-запад. Как показали раннее проводимые исследования, наиболее соответствуют ветровым характеристикам района показания метеостанции Кузино. Преобладают в течение года ветры западные и юго-западные. Летом большую повторяемость имеют ветры северо-западные. По результатам наблюдений на высоте 200 – 500 метров также преобладают западные и юго-западные ветры, что важно при строительстве высотных сооружений и создании санитарно-защитных зон предприятий. Средняя месячная скорость ветров 3,0 – 3,7 м/сек с понижением в августе до 2,3 – 2,6 м/сек. Средняя годовая скорость ветра – 3,2 м/сек. Максимальные скорости ветров – до 25 м/сек, а порывы на вершинах могут достигать 50 м/сек.

Таблица 4

Ветровой режим (повторяемость ветров) (%), станция Кузино

|  | С | С-В | В | Ю-В | Ю | Ю-З | З | С-З | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | 6 | 7 | 8 | 7 | 10 | 26 | 22 | 14 | 16 |
| Январь | 3 | 5 | 10 | 9 | 15 | 35 | 18 | 5 | 20 |
| Июль | 9 | 12 | 7 | 8 | 8 | 17 | 21 | 18 | 15 |

Таблица 5

Ветровой режим (повторяемость ветров) (%), станция Шамары

|  | С | С-В | В | Ю-В | Ю | Ю-З | З | С-З | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | 5 | 11 | 6 | 4 | 10 | 41 | 15 | 8 | 22 |
| Январь | 1 | 12 | 6 | 3 | 14 | 55 | 7 | 2 | 28 |
| Июль | 9 | 18 | 9 | 4 | 7 | 24 | 16 | 13 | 24 |

Число часов солнечного сияния в год составляет в среднем 1600 – 1750. Причем в январе составляет лишь 40 часов, а в июле – 260 – 270 часов. Число пасмурных дней в году около 180.

В целом климатические условия Шалинского городского округа и территории р. п. Шаля в частности относительно благоприятны для жизнедеятельности человека, в том числе ведения градостроительной деятельности.

Рисунок 2

Роза ветров для р.п. Шаля и прилегающих территорий

#### 2.2. Гидрография, гидрология

Гидрографическая сеть на территории р.п. Шаля представлена р. Шаля, ее притоками – ручьями, а также прудами (Верхний Шалинский пруд, Нижний Шалинский пруд).

Питание рек на территории Шалинского городского округа смешанное: преимущественно снеговое и отчасти грунтовое. Роль грунтовых вод особенно возрастает на закарстованных участках. Как правило, реки имеют весенний подъем воды, летнюю межень, прерываемую дождевыми паводками и падение уровня в зимнее время. Вскрытие большинства рек происходит во второй половине апреля: весенний ледоход не превышает 4-10 суток. Подъем воды в результате таяния снега – до 2-4 м. Высокая вода держится, в среднем, не более 2-3 недель. Осенью возможен подъем воды, связанный с дождями и уменьшением испарения. Появление льда на реках обычно начинается в конце октября – первых числах ноября с образования шуги и заберегов. Ледостав продолжается около 170 дней, на большинстве рек он устойчив. В марте толщина льда на плесовых участках достигает 90 см, на малых реках возможно промерзание до дна и образование наледей.

В целом реки района достаточно многоводны, но в засушливые годы их сток резко уменьшается. В верховьях мелкие реки могут даже пересыхать.

Река Шаля относится к бассейну одной из двух основных рек округа – р.Сылва, самый крупный приток р.Сылва – р.Вогулка.

#### 2.3. Рельеф

Рельеф местности всхолмленный, максимальная отметка поверхности – 374,99 м, минимальная – 335,0м). Наиболее возвышенный участок располагается в северо-западной части района проектирования, пониженный участок – в северо-восточный части рассматриваемой территории. Средний уклон по площадке составляет 19‰ в различных направлениях.

#### 2.4. Почвы и полезные ископаемые

Основные почвообразующие породы в центральной части округа, в т.ч. на территории п. Шаля – тяжелые суглинки, образовавшиеся из карбонатных глинистых песчаников и конгломератов. На вершинах холмов галька и плиты песчаника. Почвы преобладают дерново-слабоподзолистые и средне-подзолистые, маломощные тяжелосуглинистые. На отдельных участках встречаются дерново-слабоподзолистые суглинки. В лесах формируются серые лесные и светло-серые оподзоленные почвы. Преобладание маломощных и щебенистых почв мешает развитию сельского хозяйства. Повсюду реакция почв – кислая, поэтому почвы требуют удобрения.

#### 2.5. Растительность

Практически весь проектируемый участок занят лиственным лесом. Небольшая часть луговой растительности расположена в восточной части территории.

### 3. Современное использование и потенциал территории проектируемого жилого района

### 3.1. Современное использование и баланс территории

Площадь проектируемой территории составляет 26,7 га.

В настоящее время участок в границах проектирования представляет собой незастроенную территорию, занятую лесом.

К западной границе проектируемого участка прилегают кварталы существующей жилой застройки индивидуальными домами с участками.

Существующий баланс территории приводится в таблице 6.

Таблица 6

Существующий баланс проектируемой территории

| Наименование территорий | Площадь, га | % ко всей территории |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Общая площадь земель в границах проектирования | 26,7 | 100 |
| в том числе: |  |  |
| 1. Рекреационная зона | 24,2 | 90,6 |
| - леса | 24,2 | 90,6 |
| 2. Зоны сельскохозяйственного использования | 2,5 | 9,4 |
| -луга | 2,5 | 9,4 |

### 3.2. Архитектурно-планировочная характеристика и функциональное зонирование рассматриваемого участка и прилегающих к нему участков

#### 3.2.1. Жилая зона

На территории проектирования жилая застройка отсутствует.

#### 3.2.2. Общественно деловая зона

На участке проектирования объекты социального и культурно-бытового обслуживания отсутствуют.

На участке проектирования объекты социального и культурно-бытового обслуживания отсутствуют.

Учреждения образования

Здание, МДОУ «Детский сад №3 р.п. Шаля», расположено на ул. Заводская в 270 м от границ участка.

Расстояние до общеобразовательного учреждения (МКОУ «Шалинская средняя общеобразовательная школа №45») составляет 1400 м от границ проектируемого участка, которое располагается на пересечении ул. Энгельса-Орджоникидзе.

Учреждения культуры

Шалинский районный Дом культуры и библиотека находятся в одном здании на ул. Орджоникидзе. Расстояние составляет от границ участка 1460 м.

Объекты физической культуры и спорта

Спортивное сооружение общего пользования (стадион) находится за железной дорогой по ул. Свердлова на расстоянии 1500 м.

Учреждения здравоохранения

Расстояние до здания Шалинской центральной районной больницы, которое расположено на пересечении ул. Энгельса-Пушкина, от границ проектируемого участка: 1520 м.

Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания

В населенном пункте имеются несколько объектов торговли. Ближайший расположен на ул. Нефтяников на расстоянии 490 м от границ участка.

Объекты общественного питания (Солнечный берег) расположен в 1330 м по ул. Орджоникидзе.

Объект бытового обслуживания находится на ул. Орджоникидзе в 1360 м.

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

Отделение почтовой связи р.п. Шаля расположено на ул. Калинина, на расстоянии 1070 м. Отделение Сбербанка дополнительный офис №1779/057 находится на ул. Кирова в 1450 м.

#### 3.2.3. Зоны сельскохозяйственного использования

В настоящее время небольшие участки луговой растительности располагаются вдоль юго-восточной границы.

### 3.3. Транспортная инфраструктура

Проектом рассмотрена территория, предназначенная для размещения индивидуальной жилой застройки. Данный участок расположен в восточной части р.п. Шаля. В настоящее время в границах населенного пункта вдоль северо-восточной границы проектируемого участка проходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения подъезд к промбазе ДРСУ от км 117+230 ад/ г. Первоуральск – р.п. Шаля. Наличие данной автодороги, проходящей вдоль границы проектируемой территории, благоприятно сказывается на доступности территории. К западу от проектируемого района проходит основная улица в жилой застройке ул. Льва Асламова в меридиональном направлении.

В результате анализа проектируемого участка было выявлено, что данная территория обладает уклонами поверхности, пригодными для проектирования улиц и дорог.

Для обеспечения транспортной связи проектируемой застройки с центром населенного пункта и внешними автомобильными дорогами необходима прокладка улиц в различных направлениях.

Технико-экономические показатели транспортной инфраструктуры проектируемого участка приведены в таблице 7.

Таблица 7

Технико-экономические показатели транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование | Существующее положение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Протяженность улично-дорожной сети всего, км | 0,25 |
|  | в том числе: |  |
| 2. | - автомобильная дорога общего пользования регионального значения, км | 0,25 |

### 3.4.Инженерная инфраструктура

Проектируемая территория свободна от застройки. В границах территории объекты и сети инженерной инфраструктуры отсутствуют. Около восточной и западной границ проектируемой территории проходят три высоковольтных линии электропередачи 10кВ от ЦРП «Шаля Тяговая» 110/35/10кВ. Вдоль линии электропередачи 10кВ с восточной границы проходит линия электропередачи 35кВ отЦРП «Шаля Тяговая» к ПС «Колпаковка» 35/10кВ.

Также вдоль улицы Восточная проходит ВЛ 110кВ от ЦРП «Шаля Тяговая» к ПС «Вогулка» 110/10кВ и хозяйственно-питьевой водопровод, питающийся от водозаборной скважины №6235.

### 3.5. Оценка состояния окружающей среды

#### 3.5.1. Состояние воздушного бассейна

Территория проектирования расположена в восточной части р.п. Шаля Шалинского городского округа Свердловской области.

По данным государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области 2014 г.» объем вредных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в Шалинском городском округе составил 0,2 тыс. тонн, из них уловлено и обезврежено 2,8% (≈0,005 тыс.тонн).В 2014 г. выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников уменьшились к уровню 2013 г. на 0,1 тыс. тонн.

Негативное влияние на населенный пункт оказывают предприятия строительной и деревообрабатывающей отрасли. Основным источником загрязнения атмосферного воздуха в р.п. Шаля является Асфальтобетонный завод Шалинского СУ, который расположен в восточной части р.п. Шаля.

На территории проектирования предприятии оказывающие негативное влияние на окружающую среду отсутствуют. В восточном и юго-восточном направлении размещаются Асфальтобетонный завод Шалинского СУ и деревообрабатывающее предприятие. Предприятия относится к II и V классу опасности, с санитарно-защитной зоной 500 и 50 м. Санитарно-защитные зоны на участок проектирования не попадают.

Охранные зоны линий электропередачи

Вблизи территории проектирования проходят линии электропередачи 10 и 35 кВ, для которых в соответствии с Постановлением правительства РФ №160 от 24 февраля 2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» устанавливаются охранные зоны в размере 10 и 15 метров в каждую сторону от крайних проводов. Охранные зоны частично попадают на участок проектирования.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Расстояние от бровки земляного полотна автодороги

Вдоль северо-восточной границы участка проектирования проходит автодорога регионального значения IV категории подъезд к промбазе ДРСУч от км 117+230 автодорога «г. Первоуральск-р.п. Шаля. От автодороги устанавливается расстояние до застройки. В соответствии с СП 34.13330 расстояние от бровки земляного полотна автодороги до застройки должно составлять не менее 25-50 м (в зависимости от назначения застройки).

#### 3.5.2. Состояние водных ресурсов

Состояние подземных вод. Водопотребление

На территории проектирования источники питьевого водоснабжения отсутствуют.

За границей проектирования в южном направлении расположена скважина №6235. В соответствии с пояснительной запиской «Генеральный план р.п. Шаля Шалинский городской округ Свердловской области» I пояс зоны санитарной охраны скважинысоставляет50 метров от стен водопроводных сооружений, II и III пояса ЗСО составляют 63 м и 167 м, соответственно. Размер зоны санитарной охраны I пояса не соответствует нормативным требованиям.

Состояние поверхностных вод. Водоотведение

На проектируемой территории водные объекты отсутствуют. В северо-западном направлении в 500 м от границ проектирования протекает река без названия. Река является левым притоком реки Шаля.

Длина водотока реки меньше 10 км. В соответствии с Водным кодексом РФ ст.65 ширина водоохранной и прибрежно-защитной зон (совпадают) составляет 50 м, береговой полосы 5 м.

#### 3.5.3. Состояние почвенно-растительного покрова

Основными источниками загрязнения почвы являются: выбросы промышленных предприятий и автотранспорта, отсутствие очистки поверхностного стока территории и централизованной системы канализации.

В восточном направлении расположен Асфальтобетонный завод Шалинского СУ, который является основным источником загрязнения почвы. Вблизи территории железной дороги нет, несанкционированные свалки отсутствуют.

Данные о загрязнении почв территории проектирования отсутствуют.

#### 3.5.4. Физические факторы

Радиоактивное воздействие

В р.п. Шаля, где находится территория проектирования, наблюдения за суммарной бета-активностью атмосферных выпадений и мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения не проводятся.

Ближайший пост по замеру мощности экспозиционной дозы гамма-излучения находится на территории п.г.т. Бисерть на расстоянии 46 км от р.п. Шаля. Наблюдения за суммарной бета-активностью атмосферных выпадений проводятся в г. Ревда.

Показатели суммарной бета-активности атмосферных выпадений, а также мощность экспозиционной дозы гамма-излучения представлены в соответствии с государственным докладом «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области 2014 г».

Среднегодовые значения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения в 2014 г. в большинстве пунктов варьировали в диапазоне 9-12 мкР/час, в п. Висиме и г. Екатеринбурге (пост №8), г. Нижнем Тагиле (пост №4) составили 14 мкР/час. Фоновое значение по территории Свердловской области находится на уровне среднего значения по территории деятельности Уральского УГМС и составляет 11 мкР/час. Показатели по замеру мощности экспозиционной дозы гамма-излучения в п.г.т. Бисерть составляет 12 мкР/час. Показатель мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на территории населенного пункта превышает среднее значение по области, но ниже максимального.

Отбор проб радиоактивных выпадений на территории Свердловской области проводился с помощью марлевых планшетов с суточной экспозицией.

Среднегодовая суммарная бета-активность атмосферных выпадений по Свердловской области (0,38 Бк/м2сутки) в 2014 г. соответствовала среднему за 2013 г. значению (37 Бк/м2сутки) и в 2,9 раза ниже уровня выпадений 2013 г. по Азиатской части территории России (1,11 Бк/м2сутки). В г. Ревда, показатель бета-активности атмосферных выпадений составляет 0,40 Бк/м2сутки. Показатель бета-активности атмосферных выпадений на территории населенного пункта выше среднего значения по области.

В 2014 г. на территории Свердловской области случаев ВЗ и ЭВЗ бета-активности атмосферных выпадений зарегистрировано не было.

Электромагнитное воздействие

Основными источниками электромагнитного излучения на территории населенного пункта являются электроподстанции, линии электропередачи, вышки сотовой связи.

Источниками электромагнитного воздействия вблизи участка проектирования являются линии электропередачи напряжением 10, 35 кВ.

Шумовое воздействие

Основными источниками шумового воздействия в населенном пункте являются электроподстанции, железнодорожный транспорт и транзитные автомобильные потоки.

Территория проектирования с северо-восточной границы примыкает к автодороге регионального значения IV категории которая является основным источникомшумового воздействия. Санитарно-защитная зона 50 м попадает на участок проектирования.

Участок проектирования отдален от железной дороги на 1,3 км.

Электроподстанции на территории проектирования отсутствуют.

#### 3.5.5. Санитарная очистка

В настоящее время в р.п. Шаля существует плановая система очистки территории с удалением бытового мусора. Сбор и вывоз отходов осуществляет организация Шалинская КЭС. Вывоз бытового мусора осуществляется 3 раза в неделю. Отходы вывозятся на свалку ТБО, которая расположена в западном направлении вблизи автодороги Шаля-Бизь.

Вывоз жидких бытовых отходов производится также Шалинской КЭС по договорам на очистные сооружения р.п. Шаля.

Отходы I класса опасности (ртутьсодержащие приборы, люминесцентные лампы) образующиеся у населения и малых предпринимателей передаются в специализированную компанию, котораяв дальнейшем отвозит на утилизацию в г. Екатеринбург.

В населенном пункте скотомогильник отсутствует.

В границах р.п. Шаля находятся два кладбища:традиционного захоронения и старообрядческое. Старообрядческое располагается в юго-западном направлении в 3,1 км от границ проектирования, второе в 440 м в южном направлении. Общая площадь кладбищ составляет 10,2 га.

## 4.Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения

### 4.1. Основные положения проекта Генерального плана р.п. Шаля Шалинского городского округа, касающиеся проектируемого участка

Рассматриваемый участок лежит в микрорайоне«Восточном»,р.п. Шаля Шалинского городского округа.

При разработке проекта учитывалось как существующее положение участка, так и предложения Генерального плана р.п. Шаля Шалинского городского округа.

В соответствии с положениями генерального плана:

- проектом предусмотрено масштабное освоение территорий под усадебную застройку, что обусловлено современной жилищной обеспеченностью и потребностью населения в комфортабельном малоэтажном жилье;

- предусмотрено упорядочение основы планировочной структуры – улично-дорожной сети поселка, развитие селитебной зоны, создание единой системы зеленых насаждений, развитие общественного центра и усиление презентационной функции р.п.Шаля.

### 4.2. Проектный баланс территории

Согласно материалам проекта планировки («Функциональное зонирование территории» лист 4) территория проектирования занимает площадь 26,7га.

Проектный баланс территорий выполнен в соответствии с функциональными зонами, в которые объединены земли по требованиям Градостроительного кодекса РФ, приводится в таблице 8.

Проектное население – 342человека.

###### Таблица 8

Проектный баланс территории

| Наименование территорий | Площадь, га | % ко всей территории |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Общая площадь земель в границах проектирования | 26,7 | 100 |
| в том числе: |  |  |
| 1. Жилая зона | 17,0 | 63,6 |
| из них: |  |  |
| - территория индивидуальной жилой застройки с участками | 17,0 | 63,6 |
| 2. Общественно-деловые зоны | 0,358 | 1,34 |
| - территория объектов общественного назначения | 0,318 | 1,19 |
| - территория объектов спортивного назначения | 0,04 | 0,15 |
| 3. Рекреационные зоны | 8,35 | 31,36 |
| из них: |  |  |
| - озеленение общего пользования | 0,9 | 3,37 |
| - озеленение улиц и дорог | 7,45 | 27,9 |
| 4. Зоны специального назначения | 0,99 | 3,7 |
| - санитарно-защитное озеленение | 0,99 | 3,7 |

### 4.3. Планируемое функциональное зонирование и планировочная организация территории

4.3.1. Планировочная организация проектируемой территории

За основу планировочной организации проектируемой территории принята регулярная сетка улиц, что обусловлено конфигурацией границ территории, а также «геометрией» рельефа. Проектируемые кварталы индивидуальной жилой застройки длинными ориентированы на улицы, идущие вдоль основного – северо-западного – склона рельефа.

Связь проектируемой территории с прилегающими районами и центром поселка осуществляется по ул. Восточной и по проектируемым улицам Улица1, Улица 2, Улица 3.

#### 4.3.2. Население. Жилая зона

На данный момент в границах проектирования жилая застройка отсутствует.

Проектом предлагается разместить на свободной территории индивидуальную жилую застройку.

Показатели для нового строительства приняты в соответствии с пояснительной запиской «Генеральный план р. п. Шаля Шалинский городской округ Свердловской области»:

- коэффициент семейности – 3;

- обеспеченность жилой площадью – 30,0 кв.м/чел;

- средняя площадь участка под застройку – 0,15 га.

Общая площадь жилой зоны составит 17,0 га.

Население проектируемого участка определено в количестве 342 человек.

Количество участков – 114.

Жилищный фонд проектируемого участка составит 10260,0 кв.м.

Плотность населения на территории составит 13 чел/га.

На территории проектирования предполагается размещение площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста. Расчет выполнен с учетом Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66), который представлен в таблице 9.

Таблица 9

Размеры площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, размещаемые на территории проектирования

| №п/п | Наименование | Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Норматив, кв.м | 0,7 |
| 2. | Потребность, кв.м. | 239,4 |
| 3. | Размещено в проекте, кв.м. | 880,0 |

#### 4.3.3. Общественно-деловая зона

В р.п. Шаля имеются все необходимые объекты периодического и эпизодического пользования населением.

Расчет потребности в учреждениях обслуживания по местам выполнен с учетом Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66) (таблица 10).Расчет произведен на проектное население – 342 человека.

В границах проектирования предлагается строительство двух объектов торговли в общем на 200,0 кв.м. и объекта бытового обслуживания на 5 рабочих мест. Предприятия разместятся на пересечении Улицы 4-Улицы 5, Улицы 4-Улицы 7 и Улицы 2-Улицы 6.

Также предлагается организация плоскостного спортивного сооружения площадью 440,0 кв.м на пересечении Улицы 2-Улицы 6.

Обслуживания остальными объектами социального и культурно-бытового обслуживания (детские дошкольные и общеобразовательные учреждения, библиотеки, больницы, кладбище и т.д.) будет происходить за границей территории проектирования.

Таблица 10

Расчет потребности в учреждениях обслуживания социально-гарантированного минимума

| Наименование учреждений и предприятий обслуживания, единица измерения | Норматив град. проектирования Св.обл. (на 1 тыс. жителей) | Потребность, всего | Размещено в проекте | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Объекты образования |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения, место | 50 | 17 | - | ДДУ, ул. Заводская |
| Общеобразовательные учреждения, учащихся | 110 | 38 | - | Школа, на пересечении ул. Энгельса-Орджоникидзе |
| Объекты культуры |  |  |  |  |
| Учреждения культуры клубного типа, место | 50 | 17 | - | ул. Орджоникидзе |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |
| Больничные учреждения, койко-мест | 7 | 2 | - | Обслуживание в Шалинской ЦРБ, на пересечении ул. Энгельса-Пушкина |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения, посещений | 30 | 10 | - |  |
| Объекты торговли и питания |  |  |  |  |
| Предприятия торговли, кв.м торговой площади | 100 | 34,2 | 150,0 | Улица 4-Улица 5 |
|  |  |  | 50,0 | Улица 4-Улица 7 |
| Предприятия общественного питания, место | 31 | 11 | - | ул. Орджоникидзе |
| Объекты физической культуры и спорта |  |  |  |  |
| Спортивные залы, кв.м площади пола | 100 | 34,2 | - | по ул. Свердлова |
| Плоскостные спортивные сооружения стадион, корты, кв.м | 500 | 171,0 | 440,0 | Улица 2-Улица 6 |
| Объекты коммунально-бытового назначения |  |  |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания, раб. место | 7 | 2 | 5 | ул. Орджоникидзе |
| Кладбище, га | 0,24 | 0,08 | - | в восточной части населенного пункта |
| Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |
| Отделения и филиалы сберегательного банка России, операционное окно | 1 на 2 тыс.чел | - | - | ул. Кирова |
| Отделения связи, объект | 1 на 6 тыс.чел. | - | - | ул. Калинина |

#### 4.3.4. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Территорий для размещения объектов инженерной инфраструктуры на рассматриваемой территории не выделено.

Зона транспортной инфраструктуры представлена проектируемыми улицами и дорогами.

#### 4.3.4. Рекреационная зона

В западной, восточной и северной частях, вдоль улиц Улица 5, Улица 6 и Улица 7 (рабочие названия) организованы скверы с благоустроенными площадками для отдыха населения.

### 4.4. Инженерная инфраструктура

Проектом принимается полное инженерное благоустройство зданий жилой застройки и зданий общественного назначения. Запроектированы централизованные системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения. Произведены расчеты энергопотребления на полный объем жилищного строительства, а также учреждений общественного назначения. Расчеты по перспективным объемам энергопотребления выполнены в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66. Также мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры проектируемого района увязаны с положениями Генерального плана р.п.Шаля.

Предлагаемые проектом к строительству объекты инженерной инфраструктуры и трассы сетей представлены на «Схеме инженерного обеспечения территории».

Водоснабжение

Настоящим проектом предусматривается 100% обеспечение всей проектной застройки централизованной системой водоснабжения с вводом сети в дом. Согласно решениям Генерального плана р.п.Шаля вблизи проектируемой застройки на перспективу остается действующей водозаборная скважина №8396 с достаточно большой производительностью. Исходя из этого данная скважина предлагается как источник водоснабжения проектируемой застройки. Подключение проектной застройки планируется к существующему хозяйственно-питьевому водопроводу по ул.Восточная с его реконструкцией и закольцовкой с водопроводом, идущим по ул.Нефтяников от скважины №8396.

Для надежности системы водоснабжения проектной территории предлагается «закольцовка» водопроводной сети. Водопровод принимается объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный.

Уточнение трассировки, диаметров труб, а также расстановка пожарных гидрантов выполняются на этапах рабочего проектирования.

Расчеты объема водопотребления проектного населения сведены в таблицу 11.

Таблица 11

Расчетные объемы водопотребления

| Потребители | Население, чел. | Объем водопотребления, м3/сут. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Проектная застройка зданиями, оборудованная внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 342 | 54,72 |
| Неучтенные расходы 20% |  | 10,94 |
| Полив | 342 | 17,1 |
| ИТОГО | 342 | 82,76 |

Примечания: 1. Удельноесреднесуточноехозяйственно-питьевое водопотребление для застройки принято 160 л/сут. на 1 жителя (согласно ГП р.п.Шаля) 2.Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в зданиях и помещениях общественного назначения.3.Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающие население продуктами принято в размере 20%(согласно ГП р.п.Шаля). 4.Удельное среднесуточное потребление воды на полив принято 50 л/сут.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” необходимо учитывать расходы воды на наружное и внутреннее пожаротушение. Общий расход воды на внутреннее и наружное пожаротушение 1 пожара в течение 3 часов составит 54 м3. Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов на водопроводной сети.

Водоотведение

Проектом предусматривается 100% обеспечение всей проектной застройки централизованной системой водоотведения.  Канализование застройки данного района решается путем присоединения проектируемого самотечного коллектора хозяйственно-бытовой канализации к проектируемому коллектору по ул.Сосновый бор, с дальнейшим отведением на очистные сооружения рабочего поселка.

Отведение хозяйственно – бытовых стоков с проектируемой территории решается с помощью самотечных коллекторов, проложенных в соответствии со«Схемой вертикальной планировки и инженерной подготовки территории». Уточнение диаметров канализационных коллекторов выполняются на этапах рабочего проектирования.

Расчеты объема хозяйственно-бытовых стоков от проектного населения сведены в таблицу 12

Таблица 12

Расчетные объемы хозяйственно-бытовых стоков

| Потребители | Население, чел. | Объем хозяйственно-бытовых стоков, м3/сут. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Проектная застройка зданиями, оборудованная внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 342 | 54,72 |
| Неучтенные расходы 20% |  | 10,94 |
| ИТОГО | 342 | 65,66 |

Примечание: Среднесуточные объемы канализации бытовых сточных вод принимаются равными удельному среднесуточному водопотреблению на территории жилой застройки без учета расходы воды на поливку территории.

Газоснабжение

После реализации решений Генерального плана по строительству газопровода высокого давления Iкатегории 1,2МПаот ГРС-2 г.Первоуральска, газорегуляторного пункта и газопровода высокого давления IIкатегории 0,6МПа по ул.Восточной настоящим проектом предусматривается 100% обеспечение всей проектной застройки централизованной системой газоснабжения. Точка подключения – проектируемый газопровод высокого давления 0,6МПа по ул.Восточной.

В границах проектирования предусмотрено разместить газорегуляторный пункт шкафного типа. На газораспределительном пункте газ редуцируется до рабочего и по газопроводам низкого давления доставляется к потребителям. Трассировка газопроводов низкого давления выполняется на следующих этапах проектирования.

Расчеты объемов газопотребления проектного населения сведены в таблицу 13.

Таблица 13

Расчетные объемы газопотребления

| Потребители | Население, чел. | Объем газопотребления, м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Проектируемая жилая застройка с газовыми плитами и газовым водонагревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | 342 | 103 899,6 |
| ИТОГО | 342 | 103899,6 |

Примечания: 1.Показатель потребления газа для застройки с газовыми водонагревателями – 303,8м3/сут. 2. Расчетные показатели общего объема газопотребления включают расходы природного газа на коммунально-бытовые и отопительные нужды жилых и общественных зданий.

Теплоснабжение

Самым оптимальным и экономичным вариантом теплоснабжения проектной застройки является теплоснабжение от автономных газовых установок (расчет объема газа на отопление см. раздел «Газоснабжение»). До момента реализации мероприятий, предложенных в разделе «Газоснабжение», проектом предусматривается теплоснабжение перспективной жилой застройки от автономных источников (печное отопление, дизельное).

Электроснабжение

Настоящим проектом предусматривается 100% обеспечение всей проектной застройки централизованной системой электроснабжения. Точка подключения – существующая воздушная линия электропередачи 10кВ, проходящая вдоль западной границы проектируемого участка.

В границах проектируемой территории предусмотрено разместить трансформаторный пункт 10/0,4кВ.От трансформаторного пункта электричество по линиям электропередачи 0,4кВ доставляется к потребителям.  На данной стадии проектирования схема электроснабжения решается до ТП, трассировка ЛЭП 0,4кВ с подводкой к домам уточняются на рабочих этапах проектирования.

Результаты расчета объемов электропотребления сведены в таблицу 14

Таблица 14

Расчетные объемы электропотребления

| Потребители | Количество домов | Объем электропотребления, кВт |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Проектные жилые дома с плитами на природном газе (1-2 этажа) | 114 | 513,0 |
| ИТОГО | 114 | 513,0 |

Примечания: 1.Удельные расчетные электрические нагрузки приняты для жилых домов – 4,5кВт/дом. 2.В расчетах учтены нагрузки зданий и помещений общественного назначения.

Связь

В соответствие с Пособием по проектированию городских (местных) телефонных сетей проводного вещания городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89*) телефонизация в населенных пунктах для жилого фонда должна быть 100%. С учетом коэффициента семейности, принятым равным в данной застройке – 3, общее количество номеров для проектируемой территории составит 114.

Обеспечить фиксированной связью жителей проектируемого района возможно от существующей автоматической телефонной станции, расположенной на пересечении ул.Орджоникидзе-ул.Кирова.

Также проектом предлагается:

-обеспечить население услугами Интернета;

-развитие системы цифрового вещания;

-предусмотреть присоединение проектируемого микрорайона к сети проводного вещания и подачи сигналов ГО и ЧС.

### 4.5. Транспортная инфраструктура

Для обеспечения транспортной связи проектируемой застройки с центром рабочего поселка и внешними автомобильными дорогами необходима прокладка улиц в различных направлениях.

В основу развития улично-дорожной сети проектируемого участка положены принципы оптимальной транспортной доступности объектов тяготения, а также учтены предложения генерального плана р.п. Шаля.

Развитие планировочной структуры предполагает следующие основные мероприятия:

-	трассировка основной улицы в жилой застройке Улицы 7 вдоль юго-западной границы проектируемого участка;

-	трассировка второстепенных улиц в жилой застройке на проектируемой территории, для обеспечения дополнительных связей.

Общая протяженность улично-дорожной сети 4,14 км (в том числе автомобильная дорога общего пользования регионального значения подъезд к промбазе ДРСУч от км 117+230 ад/ г. Первоуральск – р.п. Шаля). Плотность улично-дорожной сети 17,25 км/ км².

Общая протяженность основной улично-дорожной сети 0,6 км (поселковые дороги, главные улицы, основные улицы в жилой застройке). Плотность основной улично-дорожной сети 2,50 км/ км². Этот показатель выше нормативного (1,50 км/км²).

Поперечные профили проектируемых и реконструируемых улиц выполнены в соответствии с СП 42.13330.2011.

Пешеходное движение организовано по всем улицам проектируемого участка, обеспечивая минимальную дальность перемещения до объектов пешеходного тяготения.

Автобусное сообщение осуществляется по основной улице в жилой застройке Улице 7. Размещение остановочных пунктов предусматривает их доступность с жилой территории, а также с объектов социально-культурного назначения (радиус доступности 800 м). Это обеспечивает высокий уровень доступности общественного транспорта. Остановочный пункт организован на Улице 7 (в районе пересечения с Улицей 4).

Хранение автотранспорта жителями индивидуальной жилой застройки планируется на собственных приусадебных участках. Вблизи объектов социально-культурного назначения так же планируется организация мест для временного хранения автотранспортных средств.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на рассматриваемой территории, проектом предложено размещение нерегулируемых пешеходных переходов в районе пересечения Улицы 7 и Улицы 4, Улицы 6 и Улицы 1, Улицы 5 и Улицы 4.

Технико-экономические показатели транспортной инфраструктуры проектируемого участка приведены в таблице № 15.

Таблица 15

Технико-экономические показатели транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование | Существующее положение | Проектное положение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Протяженность улично-дорожной сети всего, км | 0,25 | 4,14 |
|  | в том числе: |  |  |
| 2. | - автомобильная дорога общего пользования регионального значения, км | 0,25 | 0,25 |
|  | - основная улица в жилой застройке, км | - | 0,35 |
|  | - второстепенная улица в жилой застройке, км | - | 3,54 |
| 3. | Плотность основной улично-дорожной сети, км/км2 | - | 2,50 |
| 4. | Плотность улично-дорожной сети, км/км2 | - | 17,25 |
| 5. | Протяженность линий движения общественного транспорта, км | - | 0,35 |

### 4.6. Инженерная подготовка и благоустройство территории

Инженерное освоение и благоустройство территорий - это важная архитектурная и градостроительная проблема. Любая местность характеризуется определенными условиями рельефа, уровнем стояния грунтовых вод, опасностью затопления паводковыми водами и др. Сделать территорию более пригодной для строительства и эксплуатации можно по средствам инженерной подготовки.

В соответствии с требованиями действующих санитарных правил и норм, а также строительных правил (раздел «Инженерная подготовка территории и вертикальная планировка»), была разработана схема поверхностного водоотвода, которая включает следующие мероприятия:

-	вертикальная планировка;

-	поверхностный водоотвод.

Основные мероприятия по инженерной подготовке отражены на «Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки проектируемой территории» лист 3 графических материалов.

#### 4.6.1. Инженерная подготовка территории, поверхностный водоотвод

Рельеф местности всхолмленный, максимальная отметка поверхности – 374,99 м, минимальная – 335,0м). Наиболее возвышенный участок располагается в северо-западной части района проектирования, пониженный участок – в северо-восточный части рассматриваемой территории. Средний уклон по площадке составляет 19‰ в различных направлениях.

Схема вертикальной планировки территории выполнена в масштабе 1:1000. Высотное решение проработано в проектных отметках по осям улиц. В основу проектных предложений заложено обеспечение организованной системы поверхностного водоотвода, максимального сохранения существующего рельефа благоприятных для строительства участков. В соответствии с требованиями СП 42 13330 2011 (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство) проектом приняты уклоны по улично-дорожной сети от 5‰ до 90 ‰, в зависимости от характеристик улицы и рельефа. Разница между отметками существующего рельефа и проектными отметками, принятыми в настоящем проекте, составляет от -1,28 до +0,0 метров.

Проектируемая территории представляет собой два бассейна стока.

- Первый бассейн стока площадью 10,1га охватывает западную часть проектируемой территории. Отвод поверхностных стоков осуществляется в северо-западном направлении по лоткам проезжих частей улиц, далее за границы проектируемой территории в ближайший водоток.

- Второй бассейн стока площадью 14,0га охватывает восточную часть проектируемой территории. Отвод поверхностных стоков осуществляется в северо-западном направлении по открытым лоткам улиц, далее за границы проектируемой территории в ближайший водоток;

- Бассейн стока площадью 2,4 га -отвод поверхностных стоков осуществляется через разрыв в бортовом камне тупиковой улицы, далее за границу проектирования. В ближайший водоток.

Рисунок 3

Схема бассейнов стока

В данном разделе проекта планировки был произведен расчет расходов ливневых стоков. Справочные данные для расчета расходов дождевых стоков сведены в таблицу 16.

Таблица 16

Справочные данные для расчета расходов дождевых стоков

| № п\п | Наименование показателей | Обозначение и ед. измерения | Значение | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Годовой слой осадков (среднестатистический) в том числе: | h, мм | 497 | СП 131.13330.2012 |
|  | 1. За холодный период времени |  | 114 |  |
|  | 2. За теплый период времени |  | 383 |  |

Опираясь на исходные и справочные данные, в результате расчетов были определены расходы воды с территории площадки. Результаты расчетов сведены в таблицу 17.

Таблица 17

Результаты расчетов расходов дождевых сточных вод

| Площадь водосб. бас. | Суточный расход (средн.), м3/сут. | Годовой расход, м3/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дождевые | Талые | Поливомоечные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| S1=10,1 га | 16,78 | 1934,15 | 575,70 | 3120,75 |
| S2=14,0 га | 9,53 | 2681,00 | 798,00 |  |
| S1=2,4 га | 1,63 | 459,60 | 136,80 |  |
| ИТОГО: | 27,95 | 5074,75 | 1510,50 | 3120,75 |

В соответствии с пунктом 287 главы 52 НГПСО 1-2009.66 «Сброс поверхностного стока без очистки допускается в ближайший водоток с локальных водосборов территорий рабочих поселков, поселков городского типа, сельских населенных пунктов и районов малоэтажного жилищного строительства городов с площади, не превышающей 20 га, и не имеющей источников загрязнения».В связи с небольшим объемом стоков поверхностный водоотвод с проектируемой территории предусмотрено организовать открытым способом по лоткам проезжих частей улиц с последующим отводом стоков на улицы Титова, Гагарина.

В рамках данного проекта планировки предусмотрено сохранение схемы поверхностного водоотвода в соответствии с генеральным планом.

Более подробно мероприятия по инженерной подготовке территории разрабатываются при наличии подробной исходной документации, на следующей стадии проектирования.

#### 4.6.2.Инженерное благоустройство территории

В соответствии с природными условиями и принятыми планировочными решениями проекта планировки предусмотрено благоустройство и озеленение территорий общего пользования вдоль красных линий застройки.

Благоустройство территории

Мероприятия по благоустройству включают в себя:

-	организацию зон отдыха;

-	устройство пешеходных дорожек, озеленение;

Развитие природно-рекреационных зон на данных территориях предполагает максимальное сохранение уже имеющихся зеленых насаждений.

Для беспрепятственного доступа инвалидов ко всем необходимым объектам необходимо предусмотреть понижающие площадки в местах пересечения тротуаров с проезжей частью. Высота бортовых камней тротуара должна быть не менее 2,5 см и не превышать 4 см (рисунок 4 – «Типовая конструкция понижающей площадки»). Минимальная ширина пониженного бордюра, исходя из габаритов кресла-коляски, должна быть не менее 900 мм.

Данное мероприятие необходимо проводить на рабочей стадии проектирования.

- Рисунок 4

Типовая конструкция понижающей площадки

### 4.7. Территории общего пользования

Проектом установлены красные линии (см. лист 5 «Схема границ красных линий»), которые обозначают планируемые границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, тротуары. Ведомость координат красных линий в границах проектирования представлена на схеме 5 «Схема границ красных линий».

Территорией общего пользования может беспрепятственно пользоваться неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, скверы, бульвары).

### 5. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территорий

#### 5.1. Мероприятия по охране окружающей среды

Проектом Генерального плана р.п. Шаля Шалинский городской округ Свердловской области и проектом планировки и межевания для строительства малоэтажной жилой застройки: р.п. Шаля, микрорайон «Восточный» - 25 га предусмотрено проведение мероприятий по охране окружающей среды.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

- организация мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха на границе СЗЗ;

- благоустройство и посадка специального озеленения в санитарно-защитных зонах для защиты населения от негативного влияния объектов;

- реконструкция существующих улиц и дорог;

- контроль выбросов от автомобильного транспорта.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных водных ресурсов

- поверхностный водоотвод с проектируемой территории предусмотрено организовать открытым способом по лоткам проезжих частей улиц с последующим отводом стоков за границу участка.

Мероприятия по охране почв и грунтов

- 100% обеспечение всей проектной застройки централизованной системой водоотведения;

- организация системы сбора, хранения и утилизации бытовых отходов.

Мероприятия влияющие на физические факторы

- снижение пылевой нагрузки на население путем пылеподавления (полив территории в летний период), благоустройства и озеленения территории, повышения качества дорожного покрытия, обеспечения своевременной санитарной очистки территории;

- поскольку вблизи территории проходит автодорога регионального значения и размещаются производства, проектом предлагается проведение шумозащитных мероприятий (использование шумозащитных стенок и барьеров, организация зеленых полос, остекление окон близлежащих зданий стеклопакетами) для защиты населения от шумового воздействия;

- регулярные наблюдения за радиоактивным загрязнением приземной атмосферы.

#### 5.2. Планировочные ограничения

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

Электроснабжение новой застройки предусматривается от проектируемого трансформаторного пункта (ТП 10/0,4) на Улице 7. Запитать трансформаторный пункт предусматривается проектной линией электропередачи от существующей ЛЭП 10 кВ. В соответствии с Постановлением правительства РФ №160 от 24 февраля 2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» устанавливаются охранные зоны в размере 10 метров в каждую сторону от крайних проводов.

Для трансформаторного пункта предусматривается охранная зона 10 м.

Охранные зоны существующих объектов электросетевого хозяйства (ЛЭП) на проект не изменятся.

Минимальные расстояния от газопроводов до фундаментов зданий и сооружений

На участке проектирования предусматривается размещение газорегуляторного пункта шкафного типа (ГРПШ) по Улице 7. Запитать ГРПШ предлагается проектным газопроводом высокого давления, от проектной сети газоснабжения 0,6 МПа проходящей по ул. Восточная. В соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» минимальное расстояние от оси газопровода до фундаментов зданий и сооружений составляет 7 м в каждую сторону, охранная зона, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», составляет 3 м. Охранная зона от отдельно стоящих ГРПШ устанавливается в размере 10 метров.

Минимальные расстояния от водопровода до фундаментов зданий и сооружений

Проектом предусматривается 100% обеспечение всей проектной застройки централизованной системой водоснабжения. В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) минимальное расстояние от водопровода до фундаментов зданий и сооружений составит 5 м в каждую сторону.

Минимальные расстояния от канализации до фундаментов зданий и сооружений

На территории проектирование предусматривается прокладка самотечной канализации. В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) минимальное расстояние от самотечной канализации до фундаментов зданий и сооружений составит 3 м в каждую сторону.

Расстояние от бровки земляного полотна автодороги

На проект расстояние от автодороги останется без изменений.

#### 5.3. Санитарная очистка территории

Санитарная очистка проектируемой территории занимает важное место среди комплекса задач по охране окружающей среды и направлена на содержание территории населенного пункта в безопасном для человека состоянии.

Проектом предусматривается планово-регулярная система очистки территории, которая включает организацию временного хранения и сбора бытовых отходов в местах их образования, удаление бытовых отходов с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию бытовых отходов.

Расчет накопления твердых бытовых отходов

Расчет накопления твердых бытовых отходов произведён по НГПСО 1-2009.66 (нормативы градостроительного проектирования Свердловской области).

Количество твердых бытовых отходов рассчитывается по формуле:

ТБО = НТБО × П,

где ТБО – количество накапливаемых твердых бытовых отходов,

НТБО– минимальный нормативный показатель накопления твердых бытовых отходов,

П – показатель.

Расчет накопления твердых бытовых отходов представлен в таблице 18.

Таблица 18

Расчет накопления твердых бытовых отходов

| № п/п | Наименование | Расчетная единица | Норма накопления, м3/год. | Показатели | Количество ТБО, м3/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Отходы от жилищ несортированные | на 1 человека | 1,07 | 342 | 365,94 |
| 2 | Предприятия торговли | на 1 кв.м торговой площади | 0,15 | 200,0 | 30,0 |
| 3. | Объекты бытового обслуживания | на 1 сотрудника | 0,25 | 5 | 1,25 |
| 4. | Объекты спорта | на 1 кв.м общей площади | 0,03 | 440,0 | 13,2 |
| 5. | Отходы от уборки дорог, улиц, тротуаров, придомовой территории | на 1 кв.м площади | 0,01 | 40486,01 | 404,86 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 815,25 |

Проектом предусматривается плановая система очистки территории с удалением и обезвреживанием бытового мусора и других твердых отходов, с периодичностью:

- в летний период (при плюсовой температуре свыше +5°) ежедневный;

- в зимний период (при температуре – 5° и ниже) раз в трое суток.

В соответствии с НГПСО 1-2009.66, главой 15 бытовые отходы:

- индивидуальной застройки составляют 365,94 м3/год, или 1,0 м3/сутки;

- прочие бытовые отходы составят 449,31 м3/год, то есть 1,23 м3/сутки.

Для жилой застройки предусмотрена организация 10 контейнерных площадок (с учетом радиуса обслуживания – 100 м и минимального расстояния до жилой застройки ‒ 20 м в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88) с размещением на них контейнеров объемом 0,75 куб.м:

1. Улица 2 - 4 контейнера;

2. Улица 4 - 4 контейнера;

3. Улица 7 - 2 контейнера.

Для объектов торговли и бытового обслуживания организованы три площадки для установки мусорных контейнеров по Улице 4, Улице 5 и Улице 6.

Площадки для контейнеров должны иметь ровное асфальтовое или бетонное покрытие, ограждение зелеными насаждениями или какое-либо другое ограждение (кирпичное, сетчатое, бетонное). Размер площадки должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Размещение контейнеров с обозначением радиуса обслуживания, расстояния до жилых домов и движение мусоровоза показано на рисунке 5«Санитарная очистка проектируемой территории».

Рисунок 5Санитарная очистка проектируемой территории

## II. Основные технико-экономические показатели

Технико-экономические показатели сведены в таблицу 19.

###### Таблица 19

Технико-экономические показатели проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Проект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| I. | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах проектирования | га/% | 26,7/100 | 26,7/100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1. | Жилая зона | га/% | - | 17/63,6 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га/% | - | 0,318/1,19 |
| 3. | Рекреационная зона | га/% | - | 9,31/34,9 |
| 4. | Зоны сельскохозяйственного использования | га/% | 2,5/9,4 | - |
| II. | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1. | Общая численность населения | чел. | - | 342 |
| III. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 1. | Средняя обеспеченность населения | м2/чел. | - | 30 |
| 2. | Общий объем жилищного фондаSo6щ. | м2 | - | 10260,0 |
| 3. | Количество домов | индивидуальных | - | 114 |
| 4. | Убыль жилого фонда | м2 | - | - |
| IV. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 1. | Предприятия торговли |  | - | 200,0 |
| 2. | Предприятия бытового обслуживания |  | - | 5 |
| 3. | Плоскостные спортивные сооружения |  | - | 440,0 |
| V. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 1. | Водопотребление всего | м3/сут. | - | 82,76 |
| 2. | Общее поступление сточных вод всего | м3/сут. | - | 65,66 |
| 3. | Потребность в электроэнергии всего | кВт | - | 513,0 |
| 4. | Потребление тепла всего | Гкал/час | - | - |
| 5. | Потребление газа всего | м3/год | - | 103 899,6 |
| 6. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | - | 114 |
| VI. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 1. | Протяжённость улично-дорожной сети всего | км | 0,25 | 4,14 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - автомобильная дорога общего пользования регионального значения | км | 0,25 | 0,25 |
|  | - улицы в жилой застройке | км | - | 3,89 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - основные | км | - | 0,35 |
|  | - второстепенные | км | - | 3,54 |
| 2. | Плотность улично-дорожной сети | км/км2 | - | 17,25 |
| 3. | Плотность основной улично-дорожной сети | км/км2 | - | 2,50 |
| 4. | Протяженность линий движения общественного транспорта | Км | - | 0,35 |

## III. Перечень основных факторов риска воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Анализ возможных последствий ЧС природного характера.

Характеристики поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций природного характера приведены в таблице 20:

Таблица 20

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель) | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Морозы | Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |
| Грозовые разряды, молнии | Электрические разряды |
| Лесные пожары | Возгорание зданий, автотранспортных средств, отравление продуктами горения |

Климатические воздействия, перечисленные выше, могут нанести ущерб конструкциям строящихся объектов и территории.

Наиболее опасными природными явлениями, которые могут привести к нарушениям условий жизнедеятельности, большому материальному ущербу и в результате возникновению ЧС, являются:

Лесные пожары.

Грозовые разряды, молнии.

Анализ возможных последствий ЧС техногенного характера.

На территории населенного пункта размещены АЗС.

Взрывы и пожары на проектируемом магистральном газопроводе «г. Первоуральск – п. Шамары», расположенном вблизи границы проектирования, могут привести к возникновению ЧС местного уровня. Расстояние от жилой застройки генеральным планом предусмотрено более 500 метров.

На автопарковках (открытых), возможны аварии автотранспорта с выбросом СУГ и разливом бензина, его воспламенением и детонацией.

Возникновение поражающих факторов пожара, представляющих опасность для людей, здания и хранящихся автомобилей возможно в случае:

- при разгерметизации газобаллонного оборудования и  топливных баков автомобилей, в том числе и связанных с аварией транспортных средств;

- нарушений правил эксплуатации электрооборудования, в том числе и на автомобиле;

- замыкания электропроводки;

- нарушения правил пожарной безопасности;

При возникновении аварий и ЧС возможны следующие опасные факторы:

–  образование взрывоопасных зон загазованности;

– воздушная ударная волна взрывов облаков газовоздушных (ГВС) и  топливно-воздушных смесей (ТВС);

– тепловое излучение при горении легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, твердых горючих веществ;

–  токсичные выбросы.

Мероприятия по предупреждению ЧС на проектируемой территории

- установка пожарных гидрантов;

В целях повышения устойчивости проектируемого жилого комплекса приняты следующие планировочные решения:

- от зданий в 2 этажа, высота до 6 м – завалы от протяженной стороны – 3,9 м, от торцевой – 3,3 м;

- зеленые насаждения связаны в единую систему, обеспечивающую членение селитебной территории жилого комплекса противопожарными разрывами. Преобладающая степень огнестойкости зданий– VI степени,

- система зеленых насаждений прилегающей (парковая зона) и не застраиваемой территории, вместе с сетью магистральных улиц, обеспечивает свободный выход населения из квартир (в случае его поражения) в любом направлении.

В целях повышения устойчивости проектируемого жилого комплекса приняты следующие проектные решения улично-дорожной сети:

- улицы районного значения, обеспечивают возможности выхода по ним не менее чем по двум направлениям;

- при проектировании транспортной сети населенного пункта предусмотрено дублирование путей сообщения по внутримикрорайонным проездам.

## IV. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Проектируемый участок лежит в восточной части р.п. Шаля (см. рис. 1). Кадастровые участки на территории проектирования отсутствуют.

Проект межевания застроенных территорий выполнен в целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства местного значения.

Проектные красные линии определены в соответствие с требованиями СП 42.13330.2011 в соответствие с нормируемыми параметрами улиц. Поворотные точки красных линий отражены на листе 5 «Схема границ красных линий».

В связи с предлагаемым решением по межеванию проектируемой территории, выделяются участки условно названые: ЗУ:01; ЗУ:02; ЗУ:03 и т.д. Распределение поворотных точек отражено на листе 8 «Схема межевания территории». Участки закоординированы начиная с северо-западного угла по часовой стрелке. Система координат МСК-66.

Линии регулирования застройки определены в соответствие с требованиями СП 42.13330.2011 и назначены с отступом от проектных красных линий не менее 5м – на участках новой застройки.

Основные характеристики участков, выделяемых в границах проектирования сведены в ведомости земельных участков в системе координат Свердловской области и приведены в таблице 21.

Таблица 21

Ведомость земельных участков

| № участка и назначение | Площадь, кв, м, | № поворотной точки | У | Х |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗУ-01 Малоэтажная жилая застройка | 1508 | 1 | 438205.54 | 1421471.56 |  |
|  |  | 2 | 438232.23 | 1421456.54 |  |
|  |  | 3 | 438256.92 | 1421499.14 |  |
|  |  | 4 | 438230.00 | 1421514.07 |  |
| ЗУ-02 Малоэтажная жилая застройка | 1499 | 1 | 438179.87 | 1421489.57 |  |
|  |  | 2 | 438205.10 | 1421470.67 |  |
|  |  | 3 | 438230.00 | 1421514.07 |  |
|  |  | 4 | 438202.66 | 1421529.28 |  |
| ЗУ-03 Малоэтажная жилая застройка | 1496 | 1 | 438152.06 | 1421510.95 |  |
|  |  | 2 | 438179.87 | 1421489.57 |  |
|  |  | 3 | 438202.66 | 1421529.28 |  |
|  |  | 4 | 438172.64 | 1421546.09 |  |
| ЗУ-04 Общее пользование территории | 2941 | 1 | 438139.71 | 1421516.39 |  |
|  |  | 2 | 438229.79 | 1421452.22 |  |
|  |  | 3 | 438232.23 | 1421456.54 |  |
|  |  | 4 | 438205.54 | 1421471.56 |  |
|  |  | 5 | 438205.10 | 1421470.67 |  |
|  |  | 6 | 438179.87 | 1421489.57 |  |
|  |  | 7 | 438152.06 | 1421510.95 |  |
|  |  | 8 | 438172.64 | 1421546.09 |  |
|  |  | 9 | 438080.57 | 1421597.65 |  |
|  |  | 10 | 438066.11 | 1421609.90 |  |
| ЗУ-05 Малоэтажная жилая застройка | 1508 | 1 | 438214.34 | 1421545.61 |  |
|  |  | 2 | 438249.24 | 1421526.08 |  |
|  |  | 3 | 438268.15 | 1421558.74 |  |
|  |  | 4 | 438233.12 | 1421578.20 |  |
| ЗУ-06 Малоэтажная жилая застройка | 1501 | 1 | 438233.12 | 1421578.20 |  |
|  |  | 2 | 438268.15 | 1421558.74 |  |
|  |  | 3 | 438286.72 | 1421591.21 |  |
|  |  | 4 | 438251.80 | 1421610.78 |  |
| ЗУ-07 Малоэтажная жилая застройка | 1505 | 1 | 438251.80 | 1421610.78 |  |
|  |  | 2 | 438286.72 | 1421591.21 |  |
|  |  | 3 | 438305.51 | 1421623.79 |  |
|  |  | 4 | 438270.59 | 1421643.36 |  |
| ЗУ-08 Малоэтажная жилая застройка | 1506 | 1 | 438270.59 | 1421643.36 |  |
|  |  | 2 | 438305.51 | 1421623.79 |  |
|  |  | 3 | 438324.31 | 1421656.37 |  |
|  |  | 4 | 438289.39 | 1421675.95 |  |
| ЗУ-09 Малоэтажная жилая застройка | 1506 | 1 | 438289.39 | 1421675.95 |  |
|  |  | 2 | 438324.31 | 1421656.37 |  |
|  |  | 3 | 438343.10 | 1421688.96 |  |
|  |  | 4 | 438308.18 | 1421708.53 |  |
| ЗУ-10 Малоэтажная жилая застройка | 1499 | 1 | 438308.18 | 1421708.53 |  |
|  |  | 2 | 438343.10 | 1421688.96 |  |
|  |  | 3 | 438361.77 | 1421721.42 |  |
|  |  | 4 | 438326.86 | 1421741.00 |  |
| ЗУ-11 Общественное использование объектов капитального строительства | 1072 | 1 | 438326.86 | 1421741.00 |  |
|  |  | 2 | 438361.77 | 1421721.42 |  |
|  |  | 3 | 438375.12 | 1421744.56 |  |
|  |  | 4 | 438340.98 | 1421764.34 |  |
| ЗУ-12 Общее пользование территории | 1110 | 1 | 438291.94 | 1421760.69 |  |
|  |  | 2 | 438326.86 | 1421741.00 |  |
|  |  | 3 | 438340.98 | 1421764.34 |  |
|  |  | 4 | 438305.74 | 1421784.71 |  |
| ЗУ-13 Малоэтажная жилая застройка | 1505 | 1 | 438273.15 | 1421728.11 |  |
|  |  | 2 | 438308.18 | 1421708.53 |  |
|  |  | 3 | 438326.86 | 1421741.00 |  |
|  |  | 4 | 438291.94 | 1421760.69 |  |
| ЗУ-14 Малоэтажная жилая застройка | 1508 | 1 | 438254.37 | 1421695.64 |  |
|  |  | 2 | 438289.39 | 1421675.95 |  |
|  |  | 3 | 438308.18 | 1421708.53 |  |
|  |  | 4 | 438273.15 | 1421728.11 |  |
| ЗУ-15 Малоэтажная жилая застройка | 1511 | 1 | 438235.56 | 1421663.06 |  |
|  |  | 2 | 438270.59 | 1421643.36 |  |
|  |  | 3 | 438289.39 | 1421675.95 |  |
|  |  | 4 | 438254.37 | 1421695.64 |  |
| ЗУ-16 Малоэтажная жилая застройка | 1508 | 1 | 438216.88 | 1421630.48 |  |
|  |  | 2 | 438251.80 | 1421610.78 |  |
|  |  | 3 | 438270.59 | 1421643.36 |  |
|  |  | 4 | 438235.56 | 1421663.06 |  |
| ЗУ-17 Малоэтажная жилая застройка | 1512 | 1 | 438197.99 | 1421597.77 |  |
|  |  | 2 | 438233.12 | 1421578.20 |  |
|  |  | 3 | 438251.80 | 1421610.78 |  |
|  |  | 4 | 438216.88 | 1421630.48 |  |
| ЗУ-18 Малоэтажная жилая застройка | 1509 | 1 | 438179.31 | 1421565.31 |  |
|  |  | 2 | 438214.34 | 1421545.61 |  |
|  |  | 3 | 438233.12 | 1421578.20 |  |
|  |  | 4 | 438197.99 | 1421597.77 |  |
| ЗУ-19 Малоэтажная жилая застройка | 1436 | 1 | 438127.37 | 1421594.33 |  |
|  |  | 2 | 438161.73 | 1421575.11 |  |
|  |  | 3 | 438179.87 | 1421606.46 |  |
|  |  | 4 | 438145.83 | 1421626.15 |  |
| ЗУ-20 Малоэтажная жилая застройка | 1456 | 1 | 438145.83 | 1421626.15 |  |
|  |  | 2 | 438179.87 | 1421606.46 |  |
|  |  | 3 | 438198.31 | 1421638.60 |  |
|  |  | 4 | 438164.29 | 1421658.26 |  |
| ЗУ-21 Малоэтажная жилая застройка | 1439 | 1 | 438164.29 | 1421658.26 |  |
|  |  | 2 | 438198.31 | 1421638.60 |  |
|  |  | 3 | 438216.56 | 1421670.27 |  |
|  |  | 4 | 438182.63 | 1421690.08 |  |
| ЗУ-22 Малоэтажная жилая застройка | 1426 | 1 | 438182.63 | 1421690.08 |  |
|  |  | 2 | 438216.56 | 1421670.27 |  |
|  |  | 3 | 438234.79 | 1421701.73 |  |
|  |  | 4 | 438200.77 | 1421721.42 |  |
| ЗУ-23 Малоэтажная жилая застройка | 1406 | 1 | 438200.77 | 1421721.42 |  |
|  |  | 2 | 438234.79 | 1421701.73 |  |
|  |  | 3 | 438252.57 | 1421732.87 |  |
|  |  | 4 | 438218.66 | 1421752.45 |  |
| ЗУ-24 Малоэтажная жилая застройка | 1412 | 1 | 438218.66 | 1421752.45 |  |
|  |  | 2 | 438252.57 | 1421732.87 |  |
|  |  | 3 | 438270.59 | 1421764.14 |  |
|  |  | 4 | 438236.78 | 1421783.71 |  |
| ЗУ-25 Малоэтажная жилая застройка | 1388 | 1 | 438236.78 | 1421783.71 |  |
|  |  | 2 | 438270.59 | 1421764.14 |  |
|  |  | 3 | 438288.39 | 1421794.80 |  |
|  |  | 4 | 438254.47 | 1421814.49 |  |
| ЗУ-26 Малоэтажная жилая застройка | 1450 | 1 | 438201.43 | 1421804.17 |  |
|  |  | 2 | 438236.78 | 1421783.71 |  |
|  |  | 3 | 438254.47 | 1421814.49 |  |
|  |  | 4 | 438219.11 | 1421834.95 |  |
| ЗУ-27 Малоэтажная жилая застройка | 1474 | 1 | 438183.42 | 1421772.90 |  |
|  |  | 2 | 438218.66 | 1421752.45 |  |
|  |  | 3 | 438236.78 | 1421783.71 |  |
|  |  | 4 | 438201.43 | 1421804.17 |  |
| ЗУ-28 Малоэтажная жилая застройка | 1463 | 1 | 438165.41 | 1421741.88 |  |
|  |  | 2 | 438200.77 | 1421721.42 |  |
|  |  | 3 | 438218.66 | 1421752.45 |  |
|  |  | 4 | 438183.42 | 1421772.90 |  |
| ЗУ-29 Малоэтажная жилая застройка | 1473 | 1 | 438147.50 | 1421710.66 |  |
|  |  | 2 | 438182.63 | 1421690.08 |  |
|  |  | 3 | 438200.77 | 1421721.42 |  |
|  |  | 4 | 438165.41 | 1421741.88 |  |
| ЗУ-30 Малоэтажная жилая застройка | 1500 | 1 | 438129.04 | 1421678.71 |  |
|  |  | 2 | 438164.29 | 1421658.26 |  |
|  |  | 3 | 438182.63 | 1421690.08 |  |
|  |  | 4 | 438147.50 | 1421710.66 |  |
| ЗУ-31 Малоэтажная жилая застройка | 1509 | 1 | 438110.59 | 1421646.61 |  |
|  |  | 2 | 438145.83 | 1421626.15 |  |
|  |  | 3 | 438164.29 | 1421658.26 |  |
|  |  | 4 | 438129.04 | 1421678.71 |  |
| ЗУ-32 Малоэтажная жилая застройка | 1510 | 1 | 438091.91 | 1421614.22 |  |
|  |  | 2 | 438127.37 | 1421594.33 |  |
|  |  | 3 | 438145.83 | 1421626.15 |  |
|  |  | 4 | 438110.59 | 1421646.61 |  |
| ЗУ-33 Общее пользование территории | 394 | 1 | 438047.20 | 1421666.06 |  |
|  |  | 2 | 438077.00 | 1421628.35 |  |
|  |  | 3 | 438085.79 | 1421643.69 |  |
| ЗУ-34 Малоэтажная жилая застройка | 1499 | 1 | 438059.99 | 1421658.62 |  |
|  |  | 2 | 438085.79 | 1421643.69 |  |
|  |  | 3 | 438110.59 | 1421686.52 |  |
|  |  | 4 | 438084.01 | 1421701.97 |  |
| ЗУ-35 Малоэтажная жилая застройка | 1513 | 1 | 438084.01 | 1421701.97 |  |
|  |  | 2 | 438110.59 | 1421686.52 |  |
|  |  | 3 | 438134.71 | 1421728.43 |  |
|  |  | 4 | 438107.02 | 1421744.32 |  |
| ЗУ-36 Малоэтажная жилая застройка | 1504 | 1 | 438107.02 | 1421744.32 |  |
|  |  | 2 | 438134.71 | 1421728.43 |  |
|  |  | 3 | 438157.83 | 1421768.46 |  |
|  |  | 4 | 438129.27 | 1421785.03 |  |
| ЗУ-37 Малоэтажная жилая застройка | 1502 | 1 | 438129.27 | 1421785.03 |  |
|  |  | 2 | 438157.83 | 1421768.46 |  |
|  |  | 3 | 438180.19 | 1421807.37 |  |
|  |  | 4 | 438150.84 | 1421824.38 |  |
| ЗУ-38 Малоэтажная жилая застройка | 1490 | 1 | 438150.84 | 1421824.38 |  |
|  |  | 2 | 438180.19 | 1421807.37 |  |
|  |  | 3 | 438201.76 | 1421844.96 |  |
|  |  | 4 | 438171.63 | 1421862.41 |  |
| ЗУ-39 Малоэтажная жилая застройка | 1520 | 1 | 438121.03 | 1421841.75 |  |
|  |  | 2 | 438150.84 | 1421824.38 |  |
|  |  | 3 | 438171.63 | 1421862.41 |  |
|  |  | 4 | 438140.72 | 1421880.34 |  |
| ЗУ-40 Малоэтажная жилая застройка | 1522 | 1 | 438100.47 | 1421801.72 |  |
|  |  | 2 | 438129.27 | 1421785.03 |  |
|  |  | 3 | 438150.84 | 1421824.38 |  |
|  |  | 4 | 438121.03 | 1421841.75 |  |
| ЗУ-41 Малоэтажная жилая застройка | 1505 | 1 | 438079.33 | 1421760.77 |  |
|  |  | 2 | 438107.14 | 1421744.68 |  |
|  |  | 3 | 438129.27 | 1421785.03 |  |
|  |  | 4 | 438100.47 | 1421801.72 |  |
| ЗУ-42 Малоэтажная жилая застройка | 1495 | 1 | 438057.77 | 1421718.54 |  |
|  |  | 2 | 438084.57 | 1421702.97 |  |
|  |  | 3 | 438107.14 | 1421744.68 |  |
|  |  | 4 | 438079.33 | 1421760.77 |  |
| ЗУ-43 Малоэтажная жилая застройка | 1487 | 1 | 438037.31 | 1421678.63 |  |
|  |  | 2 | 438047.20 | 1421666.06 |  |
|  |  | 3 | 438059.99 | 1421658.62 |  |
|  |  | 4 | 438084.57 | 1421702.97 |  |
|  |  | 5 | 438057.77 | 1421718.54 |  |
| ЗУ-44 Общественное использование объектов капитального строительства | 969 | 1 | 437993.83 | 1421725.31 |  |
|  |  | 2 | 438013.28 | 1421709.09 |  |
|  |  | 3 | 438023.74 | 1421695.96 |  |
|  |  | 4 | 438038.08 | 1421723.99 |  |
|  |  | 5 | 438002.50 | 1421742.32 |  |
| ЗУ-45 Малоэтажная жилая застройка | 1497 | 1 | 438002.50 | 1421742.32 |  |
|  |  | 2 | 438038.08 | 1421723.99 |  |
|  |  | 3 | 438055.09 | 1421757.13 |  |
|  |  | 4 | 438019.63 | 1421775.70 |  |
| ЗУ-46 Малоэтажная жилая застройка | 1506 | 1 | 438019.63 | 1421775.70 |  |
|  |  | 2 | 438055.09 | 1421757.13 |  |
|  |  | 3 | 438072.23 | 1421790.72 |  |
|  |  | 4 | 438036.75 | 1421809.17 |  |
| ЗУ-47 Малоэтажная жилая застройка | 1504 | 1 | 438036.75 | 1421809.17 |  |
|  |  | 2 | 438072.23 | 1421790.72 |  |
|  |  | 3 | 438089.45 | 1421824.30 |  |
|  |  | 4 | 438053.87 | 1421842.51 |  |
| ЗУ-48 Малоэтажная жилая застройка | 1501 | 1 | 438053.87 | 1421842.51 |  |
|  |  | 2 | 438089.45 | 1421824.30 |  |
|  |  | 3 | 438106.59 | 1421857.65 |  |
|  |  | 4 | 438071.11 | 1421875.98 |  |
| ЗУ-49 Малоэтажная жилая застройка | 1508 | 1 | 438071.11 | 1421875.98 |  |
|  |  | 2 | 438106.59 | 1421857.65 |  |
|  |  | 3 | 438123.37 | 1421890.35 |  |
|  |  | 4 | 438088.68 | 1421910.45 |  |
| ЗУ-50 Малоэтажная жилая застройка | 1507 | 1 | 438350.43 | 1421782.03 |  |
|  |  | 2 | 438385.12 | 1421761.89 |  |
|  |  | 3 | 438403.80 | 1421794.48 |  |
|  |  | 4 | 438369.11 | 1421814.61 |  |
| ЗУ-51 Малоэтажная жилая застройка | 1512 | 1 | 438369.11 | 1421814.61 |  |
|  |  | 2 | 438403.80 | 1421794.48 |  |
|  |  | 3 | 438422.71 | 1421827.06 |  |
|  |  | 4 | 438387.90 | 1421847.20 |  |
| ЗУ-52 Малоэтажная жилая застройка | 1509 | 1 | 438387.90 | 1421847.20 |  |
|  |  | 2 | 438422.71 | 1421827.06 |  |
|  |  | 3 | 438441.39 | 1421859.65 |  |
|  |  | 4 | 438406.70 | 1421879.78 |  |
| ЗУ-53 Малоэтажная жилая застройка | 1510 | 1 | 438406.70 | 1421879.78 |  |
|  |  | 2 | 438441.39 | 1421859.65 |  |
|  |  | 3 | 438460.18 | 1421892.35 |  |
|  |  | 4 | 438425.49 | 1421912.37 |  |
| ЗУ-54 Малоэтажная жилая застройка | 1505 | 1 | 438425.49 | 1421912.37 |  |
|  |  | 2 | 438460.18 | 1421892.35 |  |
|  |  | 3 | 438478.98 | 1421924.90 |  |
|  |  | 4 | 438444.28 | 1421944.91 |  |
| ЗУ-55 Малоэтажная жилая застройка | 1506 | 1 | 438444.28 | 1421944.91 |  |
|  |  | 2 | 438478.98 | 1421924.90 |  |
|  |  | 3 | 438497.77 | 1421957.48 |  |
|  |  | 4 | 438463.06 | 1421977.50 |  |
| ЗУ-56 Малоэтажная жилая застройка | 1506 | 1 | 438463.06 | 1421977.50 |  |
|  |  | 2 | 438497.77 | 1421957.48 |  |
|  |  | 3 | 438516.55 | 1421990.07 |  |
|  |  | 4 | 438481.87 | 1422010.08 |  |
| ЗУ-57 Малоэтажная жилая застройка | 1504 | 1 | 438428.49 | 1421997.51 |  |
|  |  | 2 | 438463.06 | 1421977.50 |  |
|  |  | 3 | 438481.87 | 1422010.08 |  |
|  |  | 4 | 438447.17 | 1422030.10 |  |
| ЗУ-58 Малоэтажная жилая застройка | 1503 | 1 | 438409.70 | 1421964.93 |  |
|  |  | 2 | 438444.28 | 1421944.91 |  |
|  |  | 3 | 438463.06 | 1421977.50 |  |
|  |  | 4 | 438428.49 | 1421997.51 |  |
| ЗУ-59 Малоэтажная жилая застройка | 1501 | 1 | 438390.91 | 1421932.38 |  |
|  |  | 2 | 438425.49 | 1421912.37 |  |
|  |  | 3 | 438444.28 | 1421944.91 |  |
|  |  | 4 | 438409.70 | 1421964.93 |  |
| ЗУ-60 Малоэтажная жилая застройка | 1503 | 1 | 438372.11 | 1421899.80 |  |
|  |  | 2 | 438406.70 | 1421879.78 |  |
|  |  | 3 | 438425.49 | 1421912.37 |  |
|  |  | 4 | 438390.91 | 1421932.38 |  |
| ЗУ-61 Малоэтажная жилая застройка | 1503 | 1 | 438353.32 | 1421867.21 |  |
|  |  | 2 | 438387.90 | 1421847.20 |  |
|  |  | 3 | 438406.70 | 1421879.78 |  |
|  |  | 4 | 438372.11 | 1421899.80 |  |
| ЗУ-62 Малоэтажная жилая застройка | 1503 | 1 | 438334.54 | 1421834.63 |  |
|  |  | 2 | 438369.11 | 1421814.61 |  |
|  |  | 3 | 438387.90 | 1421847.20 |  |
|  |  | 4 | 438353.32 | 1421867.21 |  |
| ЗУ-63 Малоэтажная жилая застройка | 1504 | 1 | 438315.73 | 1421802.04 |  |
|  |  | 2 | 438350.43 | 1421782.03 |  |
|  |  | 3 | 438369.11 | 1421814.61 |  |
|  |  | 4 | 438334.54 | 1421834.63 |  |
| ЗУ-64 Малоэтажная жилая застройка | 1500 | 1 | 438263.81 | 1421832.31 |  |
|  |  | 2 | 438298.40 | 1421812.17 |  |
|  |  | 3 | 438317.08 | 1421844.76 |  |
|  |  | 4 | 438282.49 | 1421864.77 |  |
| ЗУ-65 Малоэтажная жилая застройка | 1499 | 1 | 438282.49 | 1421864.77 |  |
|  |  | 2 | 438317.08 | 1421844.76 |  |
|  |  | 3 | 438335.87 | 1421877.22 |  |
|  |  | 4 | 438301.29 | 1421897.24 |  |
| ЗУ-66 Малоэтажная жилая застройка | 1503 | 1 | 438301.29 | 1421897.24 |  |
|  |  | 2 | 438335.87 | 1421877.22 |  |
|  |  | 3 | 438354.65 | 1421909.81 |  |
|  |  | 4 | 438320.08 | 1421929.82 |  |
| ЗУ-67 Малоэтажная жилая застройка | 1499 | 1 | 438320.08 | 1421929.82 |  |
|  |  | 2 | 438354.65 | 1421909.81 |  |
|  |  | 3 | 438373.45 | 1421942.27 |  |
|  |  | 4 | 438338.86 | 1421962.29 |  |
| ЗУ-68 Малоэтажная жилая застройка | 1504 | 1 | 438338.86 | 1421962.29 |  |
|  |  | 2 | 438373.45 | 1421942.27 |  |
|  |  | 3 | 438392.24 | 1421974.85 |  |
|  |  | 4 | 438357.54 | 1421994.87 |  |
| ЗУ-69 Малоэтажная жилая застройка | 1501 | 1 | 438357.54 | 1421994.87 |  |
|  |  | 2 | 438392.24 | 1421974.85 |  |
|  |  | 3 | 438410.92 | 1422007.44 |  |
|  |  | 4 | 438376.34 | 1422027.33 |  |
| ЗУ-70 Малоэтажная жилая застройка | 1509 | 1 | 438376.34 | 1422027.33 |  |
|  |  | 2 | 438410.92 | 1422007.44 |  |
|  |  | 3 | 438429.83 | 1422040.10 |  |
|  |  | 4 | 438395.24 | 1422060.12 |  |
| ЗУ-71 Малоэтажная жилая застройка | 1518 | 1 | 438341.64 | 1422047.47 |  |
|  |  | 2 | 438376.34 | 1422027.33 |  |
|  |  | 3 | 438395.24 | 1422060.12 |  |
|  |  | 4 | 438360.55 | 1422080.25 |  |
| ЗУ-72 Малоэтажная жилая застройка | 1506 | 1 | 438322.86 | 1422014.88 |  |
|  |  | 2 | 438357.54 | 1421994.87 |  |
|  |  | 3 | 438376.34 | 1422027.33 |  |
|  |  | 4 | 438341.64 | 1422047.47 |  |
| ЗУ-73 Малоэтажная жилая застройка | 1503 | 1 | 438304.18 | 1421982.42 |  |
|  |  | 2 | 438338.86 | 1421962.29 |  |
|  |  | 3 | 438357.54 | 1421994.87 |  |
|  |  | 4 | 438322.86 | 1422014.88 |  |
| ЗУ-74 Малоэтажная жилая застройка | 1506 | 1 | 438285.39 | 1421949.84 |  |
|  |  | 2 | 438320.08 | 1421929.82 |  |
|  |  | 3 | 438338.86 | 1421962.29 |  |
|  |  | 4 | 438304.18 | 1421982.42 |  |
| ЗУ-75 Малоэтажная жилая застройка | 1507 | 1 | 438266.59 | 1421917.25 |  |
|  |  | 2 | 438301.29 | 1421897.24 |  |
|  |  | 3 | 438320.08 | 1421929.82 |  |
|  |  | 4 | 438285.39 | 1421949.84 |  |
| ЗУ-76 Малоэтажная жилая застройка | 1502 | 1 | 438247.80 | 1421884.79 |  |
|  |  | 2 | 438282.49 | 1421864.77 |  |
|  |  | 3 | 438301.29 | 1421897.24 |  |
|  |  | 4 | 438266.59 | 1421917.25 |  |
| ЗУ-77 Малоэтажная жилая застройка | 1501 | 1 | 438229.12 | 1421852.20 |  |
|  |  | 2 | 438263.81 | 1421832.31 |  |
|  |  | 3 | 438282.49 | 1421864.77 |  |
|  |  | 4 | 438247.80 | 1421884.79 |  |
| ЗУ-78 Малоэтажная жилая застройка | 1513 | 1 | 438180.64 | 1421880.22 |  |
|  |  | 2 | 438211.77 | 1421862.21 |  |
|  |  | 3 | 438232.46 | 1421898.12 |  |
|  |  | 4 | 438200.43 | 1421916.69 |  |
| ЗУ-79 Малоэтажная жилая застройка | 1507 | 1 | 438200.43 | 1421916.69 |  |
|  |  | 2 | 438232.46 | 1421898.12 |  |
|  |  | 3 | 438252.57 | 1421933.02 |  |
|  |  | 4 | 438219.67 | 1421951.92 |  |
| ЗУ-80 Малоэтажная жилая застройка | 1506 | 1 | 438219.67 | 1421951.92 |  |
|  |  | 2 | 438252.57 | 1421933.02 |  |
|  |  | 3 | 438272.26 | 1421966.93 |  |
|  |  | 4 | 438238.58 | 1421986.30 |  |
| ЗУ-81 Малоэтажная жилая застройка | 1504 | 1 | 438238.58 | 1421986.30 |  |
|  |  | 2 | 438272.26 | 1421966.93 |  |
|  |  | 3 | 438291.28 | 1422000.07 |  |
|  |  | 4 | 438256.81 | 1422019.97 |  |
| ЗУ-82 Малоэтажная жилая застройка | 1502 | 1 | 438256.81 | 1422019.97 |  |
|  |  | 2 | 438291.28 | 1422000.07 |  |
|  |  | 3 | 438309.85 | 1422032.66 |  |
|  |  | 4 | 438274.93 | 1422052.79 |  |
| ЗУ-83 Малоэтажная жилая застройка | 1472 | 1 | 438274.93 | 1422052.79 |  |
|  |  | 2 | 438309.85 | 1422032.66 |  |
|  |  | 3 | 438327.86 | 1422063.80 |  |
|  |  | 4 | 438292.05 | 1422084.58 |  |
| ЗУ-84 Общее пользование территории | 1281 | 1 | 438292.05 | 1422084.58 |  |
|  |  | 2 | 438327.86 | 1422063.80 |  |
|  |  | 3 | 438343.20 | 1422090.26 |  |
|  |  | 4 | 438306.62 | 1422111.52 |  |
| ЗУ-85 Общественное использование объектов капитального строительства | 1282 | 1 | 438256.03 | 1422105.39 |  |
|  |  | 2 | 438292.05 | 1422084.58 |  |
|  |  | 3 | 438306.62 | 1422111.52 |  |
|  |  | 4 | 438270.03 | 1422132.61 |  |
| ЗУ-86 Малоэтажная жилая застройка | 1488 | 1 | 438239.57 | 1422073.25 |  |
|  |  | 2 | 438274.93 | 1422052.79 |  |
|  |  | 3 | 438292.05 | 1422084.58 |  |
|  |  | 4 | 438256.03 | 1422105.39 |  |
| ЗУ-87 Малоэтажная жилая застройка | 1512 | 1 | 438222.45 | 1422039.66 |  |
|  |  | 2 | 438256.81 | 1422019.97 |  |
|  |  | 3 | 438274.93 | 1422052.79 |  |
|  |  | 4 | 438239.57 | 1422073.25 |  |
| ЗУ-88 Малоэтажная жилая застройка | 1498 | 1 | 438204.99 | 1422005.64 |  |
|  |  | 2 | 438238.58 | 1421986.30 |  |
|  |  | 3 | 438256.81 | 1422019.97 |  |
|  |  | 4 | 438222.45 | 1422039.66 |  |
| ЗУ-89 Малоэтажная жилая застройка | 1498 | 1 | 438187.08 | 1421970.61 |  |
|  |  | 2 | 438219.67 | 1421951.92 |  |
|  |  | 3 | 438238.58 | 1421986.30 |  |
|  |  | 4 | 438204.99 | 1422005.64 |  |
| ЗУ-90 Малоэтажная жилая застройка | 1484 | 1 | 438168.85 | 1421934.90 |  |
|  |  | 2 | 438200.43 | 1421916.69 |  |
|  |  | 3 | 438219.67 | 1421951.92 |  |
|  |  | 4 | 438187.08 | 1421970.61 |  |
| ЗУ-91 Малоэтажная жилая застройка | 1493 | 1 | 438149.83 | 1421898.12 |  |
|  |  | 2 | 438180.64 | 1421880.22 |  |
|  |  | 3 | 438200.43 | 1421916.69 |  |
|  |  | 4 | 438168.85 | 1421934.90 |  |
| ЗУ-92 Малоэтажная жилая застройка | 1506 | 1 | 438097.80 | 1421928.26 |  |
|  |  | 2 | 438132.50 | 1421908.12 |  |
|  |  | 3 | 438150.06 | 1421942.47 |  |
|  |  | 4 | 438114.48 | 1421960.84 |  |
| ЗУ-93 Малоэтажная жилая застройка | 1497 | 1 | 438114.48 | 1421960.84 |  |
|  |  | 2 | 438150.06 | 1421942.47 |  |
|  |  | 3 | 438167.18 | 1421975.74 |  |
|  |  | 4 | 438131.60 | 1421994.07 |  |
| ЗУ-94 Малоэтажная жилая застройка | 1505 | 1 | 438131.60 | 1421994.07 |  |
|  |  | 2 | 438167.18 | 1421975.74 |  |
|  |  | 3 | 438184.30 | 1422009.20 |  |
|  |  | 4 | 438148.72 | 1422027.53 |  |
| ЗУ-95 Малоэтажная жилая застройка | 1511 | 1 | 438148.72 | 1422027.53 |  |
|  |  | 2 | 438184.30 | 1422009.20 |  |
|  |  | 3 | 438201.54 | 1422042.79 |  |
|  |  | 4 | 438165.96 | 1422061.12 |  |
| ЗУ-96 Малоэтажная жилая застройка | 1502 | 1 | 438165.96 | 1422061.12 |  |
|  |  | 2 | 438201.54 | 1422042.79 |  |
|  |  | 3 | 438218.66 | 1422076.13 |  |
|  |  | 4 | 438183.08 | 1422094.50 |  |
| ЗУ-97 Малоэтажная жилая застройка | 1522 | 1 | 438182.97 | 1422094.38 |  |
|  |  | 2 | 438218.66 | 1422076.13 |  |
|  |  | 3 | 438235.90 | 1422109.84 |  |
|  |  | 4 | 438200.32 | 1422128.29 |  |
| ЗУ-98 Малоэтажная жилая застройка | 1511 | 1 | 438200.32 | 1422128.29 |  |
|  |  | 2 | 438235.90 | 1422109.84 |  |
|  |  | 3 | 438252.70 | 1422142.62 |  |
|  |  | 4 | 438218.00 | 1422162.64 |  |
| ЗУ-99 Малоэтажная жилая застройка | 1504 | 1 | 438491.76 | 1422027.45 |  |
|  |  | 2 | 438526.46 | 1422007.32 |  |
|  |  | 3 | 438545.24 | 1422039.78 |  |
|  |  | 4 | 438510.67 | 1422059.92 |  |
| ЗУ-100 Малоэтажная жилая застройка | 1509 | 1 | 438510.67 | 1422059.92 |  |
|  |  | 2 | 438545.24 | 1422039.78 |  |
|  |  | 3 | 438564.03 | 1422072.49 |  |
|  |  | 4 | 438529.35 | 1422092.58 |  |
| ЗУ-101 Общее пользование территории | 153 | 1 | 438550.14 | 1422080.49 |  |
|  |  | 2 | 438564.03 | 1422072.49 |  |
|  |  | 3 | 438567.37 | 1422078.25 |  |
|  |  | 4 | 438556.26 | 1422091.26 |  |
| ЗУ-102 Отсутствие хозяйственной деятельности | 6444 | 1 | 438474.53 | 1422191.90 |  |
|  |  | 2 | 438498.88 | 1422159.87 |  |
|  |  | 3 | 438512.10 | 1422142.74 |  |
|  |  | 4 | 438567.37 | 1422078.25 |  |
|  |  | 5 | 438591.05 | 1422119.40 |  |
|  |  | 6 | 438511.89 | 1422220.80 |  |
| ЗУ-103 Малоэтажная жилая застройка | 1507 | 1 | 438494.77 | 1422112.60 |  |
|  |  | 2 | 438529.35 | 1422092.58 |  |
|  |  | 3 | 438550.14 | 1422080.49 |  |
|  |  | 4 | 438556.26 | 1422091.26 |  |
|  |  | 5 | 438512.10 | 1422142.74 |  |
| ЗУ-104 Малоэтажная жилая застройка | 1506 | 1 | 438475.97 | 1422080.01 |  |
|  |  | 2 | 438510.67 | 1422059.92 |  |
|  |  | 3 | 438529.35 | 1422092.58 |  |
|  |  | 4 | 438494.77 | 1422112.60 |  |
| ЗУ-105 Малоэтажная жилая застройка | 1504 | 1 | 438457.18 | 1422047.47 |  |
|  |  | 2 | 438491.76 | 1422027.45 |  |
|  |  | 3 | 438510.67 | 1422059.92 |  |
|  |  | 4 | 438475.97 | 1422080.01 |  |
| ЗУ-106 Малоэтажная жилая застройка | 1500 | 1 | 438405.70 | 1422077.25 |  |
|  |  | 2 | 438439.83 | 1422057.48 |  |
|  |  | 3 | 438458.85 | 1422090.38 |  |
|  |  | 4 | 438424.70 | 1422110.16 |  |
| ЗУ-107 Малоэтажная жилая застройка | 1500 | 1 | 438428.72 | 1422107.83 |  |
|  |  | 2 | 438458.85 | 1422090.38 |  |
|  |  | 3 | 438480.31 | 1422127.73 |  |
|  |  | 4 | 438450.18 | 1422145.18 |  |
| ЗУ-108 Малоэтажная жилая застройка | 1507 | 1 | 438436.83 | 1422162.56 |  |
|  |  | 2 | 438450.18 | 1422145.18 |  |
|  |  | 3 | 438480.31 | 1422127.73 |  |
|  |  | 4 | 438491.09 | 1422146.42 |  |
|  |  | 5 | 438463.19 | 1422183.01 |  |
| ЗУ-109 Общее пользование территории | 620 | 1 | 438463.19 | 1422183.01 |  |
|  |  | 2 | 438491.09 | 1422146.42 |  |
|  |  | 3 | 438498.88 | 1422159.87 |  |
|  |  | 4 | 438474.53 | 1422191.90 |  |
| ЗУ-110 Малоэтажная жилая застройка | 1499 | 1 | 438392.91 | 1422128.53 |  |
|  |  | 2 | 438428.72 | 1422107.83 |  |
|  |  | 3 | 438450.18 | 1422145.18 |  |
|  |  | 4 | 438436.83 | 1422162.56 |  |
| ЗУ-111 Малоэтажная жилая застройка | 1517 | 1 | 438370.57 | 1422097.59 |  |
|  |  | 2 | 438405.70 | 1422077.25 |  |
|  |  | 3 | 438424.70 | 1422110.16 |  |
|  |  | 4 | 438392.91 | 1422128.53 |  |
|  |  | 5 | 438390.23 | 1422126.41 |  |
|  |  | 6 | 438389.35 | 1422125.73 |  |
|  |  | 7 | 438381.57 | 1422116.72 |  |
| ЗУ-112 Малоэтажная жилая застройка | 1513 | 1 | 438319.97 | 1422126.85 |  |
|  |  | 2 | 438353.22 | 1422107.59 |  |
|  |  | 3 | 438357.77 | 1422115.52 |  |
|  |  | 4 | 438361.88 | 1422122.61 |  |
|  |  | 5 | 438365.11 | 1422128.41 |  |
|  |  | 6 | 438369.56 | 1422133.53 |  |
|  |  | 7 | 438345.77 | 1422166.32 |  |
|  |  | 8 | 438340.76 | 1422162.32 |  |
| ЗУ-113 Малоэтажная жилая застройка | 1488 | 1 | 438345.77 | 1422166.32 |  |
|  |  | 2 | 438369.56 | 1422133.53 |  |
|  |  | 3 | 438375.56 | 1422140.30 |  |
|  |  | 4 | 438398.81 | 1422158.31 |  |
|  |  | 5 | 438376.11 | 1422189.58 |  |
| ЗУ-114 Малоэтажная жилая застройка | 1502 | 1 | 438376.11 | 1422189.58 |  |
|  |  | 2 | 438398.81 | 1422158.31 |  |
|  |  | 3 | 438429.49 | 1422182.09 |  |
|  |  | 4 | 438406.70 | 1422213.47 |  |
| ЗУ-115 Малоэтажная жилая застройка | 1505 | 1 | 438406.70 | 1422213.47 |  |
|  |  | 2 | 438429.49 | 1422182.09 |  |
|  |  | 3 | 438465.18 | 1422209.59 |  |
|  |  | 4 | 438451.06 | 1422228.25 |  |
|  |  | 5 | 438418.04 | 1422222.36 |  |
| ЗУ-116 Отсутствие хозяйственной деятельности | 3460 | 1 | 438413.59 | 1422290.97 |  |
|  |  | 2 | 438442.95 | 1422241.82 |  |
|  |  | 3 | 438451.06 | 1422228.25 |  |
|  |  | 4 | 438465.18 | 1422209.59 |  |
|  |  | 5 | 438499.65 | 1422236.49 |  |
|  |  | 6 | 438452.51 | 1422295.86 |  |
| ЗУ-117 Общее пользование территории | 3410 | 1 | 438247.80 | 1422220.80 |  |
|  |  | 2 | 438249.02 | 1422219.12 |  |
|  |  | 3 | 438325.64 | 1422278.40 |  |
|  |  | 4 | 438375.68 | 1422285.53 |  |
|  |  | 5 | 438388.13 | 1422268.16 |  |
|  |  | 6 | 438400.35 | 1422252.26 |  |
|  |  | 7 | 438418.26 | 1422249.26 |  |
|  |  | 8 | 438436.61 | 1422225.60 |  |
|  |  | 9 | 438451.06 | 1422228.25 |  |
|  |  | 10 | 438442.95 | 1422241.82 |  |
|  |  | 11 | 438413.59 | 1422290.97 |  |
|  |  | 12 | 438275.04 | 1422273.96 |  |
| ЗУ-118 Малоэтажная жилая застройка | 1498 | 1 | 438375.56 | 1422233.05 |  |
|  |  | 2 | 438396.80 | 1422205.79 |  |
|  |  | 3 | 438418.04 | 1422222.36 |  |
|  |  | 4 | 438436.61 | 1422225.60 |  |
|  |  | 5 | 438418.26 | 1422249.26 |  |
|  |  | 6 | 438400.25 | 1422252.26 |  |
| ЗУ-119 Малоэтажная жилая застройка | 1503 | 1 | 438341.32 | 1422206.35 |  |
|  |  | 2 | 438362.44 | 1422179.09 |  |
|  |  | 3 | 438376.11 | 1422189.58 |  |
|  |  | 4 | 438396.80 | 1422205.79 |  |
|  |  | 5 | 438375.56 | 1422233.05 |  |
| ЗУ-120 Малоэтажная жилая застройка | 1498 | 1 | 438308.29 | 1422180.65 |  |
|  |  | 2 | 438332.53 | 1422148.19 |  |
|  |  | 3 | 438340.76 | 1422162.32 |  |
|  |  | 4 | 438362.44 | 1422179.09 |  |
|  |  | 5 | 438341.32 | 1422206.35 |  |
| ЗУ-121 Малоэтажная жилая застройка | 1496 | 1 | 438279.16 | 1422150.43 |  |
|  |  | 2 | 438319.97 | 1422126.85 |  |
|  |  | 3 | 438332.53 | 1422148.19 |  |
|  |  | 4 | 438308.29 | 1422180.65 |  |
|  |  | 5 | 438291.62 | 1422167.64 |  |
|  |  | 6 | 438282.16 | 1422156.31 |  |
| ЗУ-122 Малоэтажная жилая застройка | 1490 | 1 | 438227.11 | 1422180.57 |  |
|  |  | 2 | 438261.81 | 1422160.43 |  |
|  |  | 3 | 438264.04 | 1422164.56 |  |
|  |  | 4 | 438265.58 | 1422167.64 |  |
|  |  | 5 | 438269.04 | 1422171.76 |  |
|  |  | 6 | 438276.38 | 1422180.65 |  |
|  |  | 7 | 438276.82 | 1422181.21 |  |
|  |  | 8 | 438247.80 | 1422220.80 |  |
| ЗУ-123 Малоэтажная жилая застройка | 1496 | 1 | 438249.02 | 1422219.12 |  |
|  |  | 2 | 438276.82 | 1422181.21 |  |
|  |  | 3 | 438277.60 | 1422182.09 |  |
|  |  | 4 | 438301.84 | 1422201.02 |  |
|  |  | 5 | 438274.37 | 1422238.81 |  |
| ЗУ-124 Малоэтажная жилая застройка | 1517 | 1 | 438274.37 | 1422238.81 |  |
|  |  | 2 | 438301.84 | 1422201.02 |  |
|  |  | 3 | 438327.52 | 1422220.92 |  |
|  |  | 4 | 438300.07 | 1422258.71 |  |
| ЗУ-125 Малоэтажная жилая застройка | 1501 | 1 | 438300.07 | 1422258.71 |  |
|  |  | 2 | 438327.52 | 1422220.92 |  |
|  |  | 3 | 438352.88 | 1422240.69 |  |
|  |  | 4 | 438325.64 | 1422278.40 |  |
| ЗУ-126 Малоэтажная жилая застройка | 1518 | 1 | 438325.64 | 1422278.40 |  |
|  |  | 2 | 438352.88 | 1422240.69 |  |
|  |  | 3 | 438388.13 | 1422268.16 |  |
|  |  | 4 | 438375.68 | 1422285.53 |  |

# Приложение 1. Поперечные профили улиц